Victor Reader Stream

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

от HumanWare

версия 46-2017/03/27

Руководство пользователя

О Victor Reader Stream

HumanWare с гордостью представляет Victor Reader Stream, мощный цифровой  говорящий проигрыватель книг.

Victor Reader Stream сконструирован как передовой высокопроизводительный  проигрыватель файлов DAISY, MP3 и NISO для студентов, профессионалов или путешествующих людей с обширными потребностями в чтении. Он позволяет вам переносить контент из вашего персонального компьютера на удаляемую флэш-карту памяти  и предоставляет возможность усовершенствованной навигации  с разнообразными форматами файлов, включая DAISY, MP3, NISO и электронный текст. В дальнейшем Victor Reader Stream будет называться в этом руководстве просто Stream для краткости.

Авторские права 2017. Все права защищены, технологии HumanWare.

Это руководство пользователя защищено авторским правом, принадлежащим HumanWare, все права защищены. Руководство пользователя не может быть скопировано, целиком или частично, без письменного согласия HumanWare.

Оглавление

1. Обзор Victor Reader Stream	8

1.1 Комплект поставки	8

1.2 Физическое описание Victor Reader Stream	8

1.2.1. Передняя панель плеера	8

1.2.2 Левая сторона плеера	9

1.2.3 Правая сторона плеера	9

1.2.4 Верхний торец плеера	9

1.2.5 Нижний торец плеера	9

1.2.6.  Задняя сторона плеера (отсек батареи)	10

1.2.7 Перезарядка батареи	10

1.2.8 Книжный картридж NLS (только для США)	11

1.2.9 Копирование книг с USB-устройств или картриджей NLS	11

1.3 Кнопка питания	12

1.3.1 Включение и выключение плеера	12

1.3.2 Сброс плеера с помощью кнопки питания	12

1.4 Подключение и удаление SD-карты	12

1.4.1 Голосовая метка SD-карты	12

1.5 Обнаружение карты памяти	13

1.6 Структура книжной полки	13

1.7 Другие зарезервированные имена файлов	15

1.8 Перенос файлов между вашим компьютером и Stream	15

1.9 Использование Stream, подключённого к компьютеру	16

1.10 HumanWare Companion	16

2. Основные функции	17

2.1 Изменение громкости, скорости, тембра/высоты голоса	17

2.1.1 Различные установки скорости для синтезатора и воспроизведения аудио	17

2.2 Изменение басов и высоких частот (Музыкальная полка)	17

2.3 Воспроизведение/Стоп	18

2.4 Перемотка назад и вперёд	18

2.5 Режим сна и объявление времени	18

2.6 Установка даты и времени	19

2.7 Режим описания клавиш	20

3. Функции цифровых клавиш	21

3.1 Список клавиш цифровой клавиатуры	21

3.2 Клавиши навигации	21

3.2.1 Отмена операции	21

3.3 Режим «Переход»	22

3.4 Навигационные элементы при чтении синтезатором речи	22

3.5 Режим произнесения по буквам текстового контента	22

3.6 Пропускаемые элементы	22

3.6.1 Повторный вызов пропускаемых элементов	23

3.7 Навигация по Книжным полкам — клавиша 1	23

3.7.1 Навигация по онлайн-книжной полке	23

3.7.2 Навигация по многоуровневой книжной полке	24

3.8 Руководство пользователя — клавиша 1 (нажатие с удержанием)	24

3.9 Управление книгами — клавиша 3	24

3.10 Воспроизведение и копирование книг с USB-флэш-карт	25

3.11 Где я — клавиша 5	25

3.11.1 Информация тегов («Где я»)	26

3.11.2 «Где я» для Audible-книг	26

3.11.3 «Где я» для онлайн-книг	26

3.12 Многоголосый режим перевода текста в речь (синтезатор)	26

3.13 Режимы аудио, текст, случайный порядок воспроизведения музыки — клавиша  9	26

3.14 Подтверждение, блокировка и отмена — клавиши Решётка и Звёздочка	27

3.15 Информация — клавиша 0	27

3.15.1 Предоставляемая информация	28

4. Прямая навигация (Перейти)	29

4.1 Перейти на страницу	29

4.2 Перейти к заголовку	29

4.3 Перейти по времени	29

4.4 Перейти по проценту	29

4.5 Перейти к началу или концу книги	30

4.6 Перейти к книге	30

4.7 Функции для онлайн-служб	30

5. Дополнительные функции	31

5.1 Поиск текста	31

5.1.1 Поиск следующего или предыдущего вхождения	33

5.1.2  Другие типы текстового поиска	33

5.2 Запись аудиозаметок	33

5.3 Закладки	35

5.3.1 Перейти к закладке	35

5.3.2 Вставить закладку	35

5.3.3 Вставить  аудиозакладку	36

5.3.4 Закладка  выделения фрагмента	37

5.3.5 Список закладок	38

5.3.6 Удалить закладку	38

5.4.7 Предупреждение о закладке	38

6. Меню настроек — клавиша 7	40

6.1 Список меню и элементов меню	40

6.2 Воспроизведение и навигация	43

6.2.1 Цикл	43

6.2.2 Переходы	43

6.2.3 Звуковые сигналы при нажатии клавиш	43

6.2.4. Сообщения режима сна	44

6.2.5 Предупреждение о закладке	44

6.2.6 Режим настройки аудио	44

6.3 Пропустить	44

6.4 Язык	44

6.4.1 Выбор голоса чтения текста	44

6.4.2  Таблицы трансляции Брайля	44

6.5 Запись	45

6.5.1 Тип файла для встроенного микрофона	45

6.5.2 Внешний источник записи	45

6.5.3 Режим записи от внешнего источника	45

6.5.4 Тип файла для записи от внешнего источника	46

6.5.5 Настройка громкости записи	46

6.6 Ввод текста множественным набором	47

6.7 Форматирование SD-карты	48

6.8 Беспроводное соединение	48

6.8.1 Режим полёта	49

6.8.2 Импортирование конфигурации сети	49

6.8.3 Искать имеющиеся соединения	49

6.8.4 Включение соединения	50

6.8.5 Создание нового соединения	50

6.8.6 Удаление соединения	50

6.8.7 Проверка соединения	50

6.9 Общие настройки	51

6.10 Интернет-радио	51

6.11 Подкасты	51

6.12	NLS BARD	51

6.13 Bookshare	52

6.14 Новостная лента NFB	52

6.15 DAISY онлайн	52

6.16 Обновление программного обеспечения	53

7.1 Прочие книги	54

7.1.1 Прочие книги, структура	54

7.1.2 Прочие книги, характеристики	55

7.2	Книги Audible	55

7.2.1	Структура Audible	55

7.2.2	Характеристики Audible	56

7.3 Музыкальная полка	56

7.3.1 Структура музыки	56

7.3.2 Характеристики музыки	57

7.3.3 Поиск музыки	58

7.3.4 Списки воспроизведения	58

7.3.5 Временный плей-лист	58

7.3.6 Объявление имени папки и файла	60

7.4 Сохранённые подкасты	60

7.4.1 Структура сохранённого подкаста	60

7.4.2 Характеристики сохранённых подкастов	61

7.5 Книжная полка текстовых книг	61

7.5.1 Структура текстового файла	61

7.5.2 Характеристики текстового файла	61

7.5.3 Навигация заголовков файлов HTML/XML/DOCX	62

8. DAISY онлайн	62

8.1 Элементы меню	62

8.2 Конфигурационное меню DAISY онлайн	62

8.3. Сервис DAISY онлайн	63

9. Беспроводные функции Stream	65

9.1 Проверка обновлений через Интернет	66

9.2 Онлайн-сервисы	66

9.2.1 Новостная лента NFB	66

9.2.2 Bookshare	67

9.2.3 Интернет-радио	69

9.2.4 Ссылки (Википедия и Викисловарь)	72

9.2.5 Подкасты	73

9.2.6 NLS BARD	75

9.3 Онлайн-авторизация NLS	75

10. Обновление программного обеспечения Stream	76

11. Технические спецификации	77

Уход и обслуживание	78

Чувствительность к интерференции	78

Предупреждение Федеральной Комиссии по Связи	78

Предупреждение	79

12. Предосторожности при обращении с батареей	79

13. Контактная информация	80

Элита Групп, дилер HumanWare в России, Украине и странах СНГ	80

HumanWare Canada	80

14. Лицензионное соглашение конечного пользователя	81

15. Приложение 1 — сообщения об ошибках	82

16. Приложение 2 — Гарантия производителя	84

# 1. Обзор Victor Reader Stream

## 1.1 Комплект поставки

В коробке находятся следующие предметы:

- Victor Reader Stream (с SD-картой и установленной перезаряжаемой батареей)

- Силиконовый чехол

- сетевой адаптер

- Длинный USB-кабель для соединения с персональным компьютером или сетевым адаптером

- Короткий USB-кабель для соединения с USB-флэш-картой

- Наушники

- Гарантийный талон

В некоторых странах комплект может также включать карточку, заполнив которую вы можете докупить дополнительный гарантийный срок для продления базовой гарантии. Если вы нашли эту карту и заинтересованы в продлении гарантии, пожалуйста, пришлите нам заполненную карточку в течение 30 дней. Если у вас возникли трудности при заполнении карты или вы желаете получить больше информации, пожалуйста, свяжитесь с компанией «Элита Групп», дилером HumanWare в России, Украине и странах СНГ:

Телефон: +7 (495) 748-9677

Адрес электронной почты: mailto:info@elitagroup.ru

## 1.2 Физическое описание Victor Reader Stream

### 1.2.1. Передняя панель плеера

Переднюю панель плеера можно разделить на верхнюю и нижнюю секции:

- В верхней секции расположены 5 рядов по 3 клавиши в каждом ряду. Левая верхняя клавиша Перейти на страницу позволяет вам перейти прямо на желаемую страницу или к номеру заголовка. Над клавишей Перейти на страницу находится очень маленькое отверстие. Это встроенный монофонический микрофон. Справа от клавиши Перейти на страницу находится округлая клавиша Онлайн, включающая/выключающая режим полёта (Wi-Fi) и переключающая между стандартной книжной полкой плеера и книжной полкой в Интернете.  Справа вверху от клавиши Онлайн находится светодиод, который светится янтарным, когда плеер работает в режиме Wi-Fi (беспроводной Интернет).  Светодиод мигает, когда плеер активно пытается соединиться с сетью. Светодиод гаснет, когда режим полёта включён, но у Stream нет конфигурации сети. Справа от клавиши Онлайн находится клавиша Закладка для установки закладки и возврата к отмеченному фрагменту. Эта клавиша также служит для переключения режимов ввода текста. Ряды со 2 по 5 представляют собой 12-кнопочную клавиатуру телефонного типа с двумя выпуклыми точками на клавише с цифрой 5. Эта цифровая клавиатура используется для перемещения по структуре книги, а также для ввода закладки, страницы или номеров заголовков.

- Под цифровой клавиатурой проходит рельефная горизонтальная линия, разделяющая верхнюю и нижнюю секции. На нижней секции 4 клавиши. Клавиша Воспроизведение/Стоп расположена внизу между клавишами Перемотка назад и Перемотка вперёд. Над клавишей Воспроизведение/Стоп находится клавиша Сон. Однократное нажатие клавиши Сон вызывает объявление времени и даты. Многократное нажатие активирует различные таймеры режима сна. По достижении установленного времени плеер автоматически выключится.

### 1.2.2 Левая сторона плеера

С левой стороны плеера, возле верхнего угла, находится кнопка Питание/Переключение. Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы включить или выключить плеер. Под кнопкой питания находится зелёный светодиодный индикатор. Этот светодиод светится постоянно, когда Stream включён, и мигает, когда Stream выключен или идёт подзарядка батареи. Когда плеер работает, нажатие той же кнопки питания позволяет переключать громкость, скорость и установки тембра/высоты голоса. Под зелёным светодиодом находятся две треугольные клавиши. Это клавиши Вверх и Вниз, используемые для увеличения или уменьшения, соответственно, громкости, скорости или тембра/высоты голоса, выбранных с помощью клавиши переключения.  Эти установки сохраняются между сеансами работы. Для вашего удобства отдельные установки громкости сохраняются для встроенного динамика и для наушников.

### 1.2.3 Правая сторона плеера

С правой стороны плеера, возле верхнего угла, находится гнездо стереомикрофона, которое может быть использовано для подключения внешнего микрофона или как линейный вход. Под гнездом микрофона находится кнопка Запись с красным кружком и выпуклой точкой в середине.

### 1.2.4 Верхний торец плеера

На верхнем торце плеера находится слот SD-карты памяти, а прямо под ним выход динамика.  Справа от SD-слота располагается разъём для наушников, который также может быть использован для подключения внешних динамиков.

### 1.2.5 Нижний торец плеера

В центре нижнего торца находится микро-USB-порт. Под ним расположена маленькая выпуклая точка. Используйте этот порт для подключения USB-флэш-карты с помощью короткого USB-кабеля. Вы также можете подключить к этому порту прилагаемый длинный USB-кабель, а другой его конец — к USB-порту компьютера с целью переноса контента между компьютером и плеером. При таком подключении  также будет подзаряжаться батарея плеера. Зарядка от компьютерного  USB-порта может идти медленнее, или плеер не будет заряжаться вовсе, в зависимости от количества энергии, поставляемой компьютером. Наиболее эффективный способ подзарядки батареи — использовать длинный  USB-кабель, соединённый с прилагаемым сетевым адаптером, включённым в электросеть. Примечание: Если хотите, вы можете без опасений использовать любое другое продаваемое зарядное устройство с USB-разъёмом, не повредив ваш Stream. Однако с другим зарядным устройством это может занять больше времени.  HumanWare рекомендует 1-амперное зарядное устройство с USB.

### 1.2.6.  Задняя сторона плеера (отсек батареи)

Отсек батареи расположен с тыльной стороны плеера. Чтобы извлечь батарею, сначала выключите питание плеера и отключите адаптер от электросети. Затем снимите силиконовый чехол с плеера. Пальцем потяните вверх маленькую защёлку, расположенную вверху крышки отсека батареи, а затем выньте батарею из плеера.

Замена батареи: на нижнем краю батареи находятся штырьки коннектора. Сначала вставьте нижний край батареи, затем аккуратно надавите на верхний край, чтобы батарея встала на место.

Батарея спроектирована так, чтобы вставляться, только будучи правильно сориентированной. Если вы чувствуете сопротивление, возможно, вы пытаетесь вставить батарею в перевёрнутом виде.

Полностью заряженная батарея даёт до 15 часов воспроизведения через наушники.  Однако время воспроизведения может быть снижено в следующих случаях:

- Если батарея заряжалась менее 5 часов.

- Когда плеер используется в режиме онлайн.

- Усиленное использование  команд навигации по книге.

- Большая громкость или воспроизведение на высокой скорости.

- После примерно 400 циклов перезарядки способность батареи удерживать заряд начнёт уменьшаться.

### 1.2.7 Перезарядка батареи

Батарея будет автоматически подзаряжаться при необходимости каждый раз, когда плеер подключён к электросети или к компьютеру. Когда плеер выключен и подключён через адаптер к электросети или к компьютеру, светодиодный индикатор питания будет мигать, если батарея подзаряжается. Плеер может также использоваться во время подзарядки, но в этом случае индикатор будет не мигать, а гореть постоянно. Чтобы узнать состояние зарядки батареи, нажмите и удержите клавишу Подтвердить. Вы также можете узнать состояние зарядки батареи, когда нажмёте клавишу информации (клавиша 0). Полный цикл зарядки от электросети занимает до 5 часов. Компьютеры поставляют различные уровни энергии или, возможно, вообще не поставляют энергии на своих USB-портах в зависимости от компьютера и его конфигурации. Следовательно, подзарядка Stream от компьютера через USB может занять больше времени, а может и не пойти вообще, в зависимости от энергии, поставляемой компьютером на USB-порт.

Вы можете безопасно использовать другой адаптер с микро-USB-разъёмом вместо поставляемого в комплекте. HumanWare рекомендует 1-амперное зарядное устройство с USB. С зарядным устройством меньшей мощности полная зарядка батареи может занять больше 5 часов.

Когда  плеер работает от батареи и оставлен  в режиме паузы на срок более 30 минут, он автоматически выключится для экономии батареи.

Важно: Для батареи нормально нагреваться во время зарядки. Поэтому рекомендуется не заряжать батарею вблизи источников тепла или когда на плеер надет дополнительный кожаный чехол.

Замечание: Модель плеера и серийный номер вы найдёте в отсеке батареи. Ту же информацию вы можете получить, нажав клавишу информации (клавиша 0).

### 1.2.8 Книжный картридж NLS (только для США)

Ваш Stream может воспроизводить специальный книжный картридж, предоставляемый Национальной Библиотечной Службой для слепых и людей с физическими недостатками (NLS) в Соединённых Штатах при условии, что вы имеете право получать книги NLS и ваш Stream авторизован для их проигрывания. Пожалуйста, свяжитесь с вашей местной библиотекой для получения информации о правах пользования услугами NLS. Книжный картридж — это USB-флэш-карта, и он может проигрываться на вашем Stream, если подключить его к микро-USB-порту  на нижнем торце плеера с помощью прилагаемого короткого USB-кабеля.

### 1.2.9 Копирование книг с USB-устройств или картриджей NLS

Вы можете копировать книги в форматах DAISY или MP3 с USB-флэш-карты на  SD-карту Stream. Вы также можете копировать книги с книжного картриджа, используемого NLS в Соединённых Штатах. Подсоедините USB-флэш-карту или картридж NLS к Stream с помощью короткого USB-кабеля. Для копирования нажмите клавишу 3, когда книга воспроизводится или остановлена. Состояние копирования во время выполнения операции будет регулярно объявляться до тех пор, пока копирование не завершится. Процесс копирования может быть отменён в любой момент нажатием клавиши Звёздочка (*). Если в названии книги есть какой-либо специальный символ  (\, /, :, *, <, >, |, .), он будет заменён символом "_". Вы можете воспроизводить или копировать с USB-флэш-носителя, только когда Stream работает от батареи, поскольку USB-порт не может быть одновременно подключён к источнику энергии и к флэш-носителю. Поэтому прежде чем копировать книгу через USB, убедитесь, что ваша батарея хорошо заряжена.

## 1.3 Кнопка питания

### 1.3.1 Включение и выключение плеера

Чтобы включить плеер, нажмите и удерживайте кнопку Питание, которая находится на левой стороне плеера возле верхнего угла. Вы услышите звуковой сигнал и приветственное сообщение.

Чтобы выключить плеер, нажмите и удерживайте кнопку питания снова. Вы услышите два звуковых сигнала, указывающие, что плеер выключается. Прежде чем вы сможете включить Stream снова, вам необходимо подождать 30 секунд.

### 1.3.2 Сброс плеера с помощью кнопки питания

Если Stream не реагирует на нажатие любых кнопок и не выключается, удерживайте кнопку питания нажатой 7 секунд для принудительного сброса плеера.

## 1.4 Подключение и удаление SD-карты

Чтобы вставить и удалить SD-карту, действуйте следующим образом:

- Возьмите плеер лицевой стороной к себе. Слот SD-карты находится на верхнем торце плеера.

- Один угол SD-карты срезан под углом 45 градусов.

Этот срезанный уголок должен быть слева внизу, когда вы вставляете карту в слот плеера. Если карта не сориентирована правильно, при попытке её вставить вы почувствуете сопротивление. На правой кромке карты имеется маленький рычажок защиты от записи. Этот рычажок должен быть в нижнем положении, если вы планируете записывать информацию на карту или стирать с неё, например, записывать или удалять книги. Если вы только слушаете книги, рычажок может быть в верхнем положении, чтобы защитить SD-карту от записи.

- Осторожно подтолкните карту вниз в слот, пока она не защёлкнется на месте. Не используйте излишне силу. Для фиксации SD-карты требуется только лёгкое усилие.

- Чтобы извлечь карту, надавите на верхний край карты, чтобы освободить её. Затем вытяните её наружу.

### 1.4.1 Голосовая метка SD-карты

Прикрепление напечатанных плоским шрифтом или по Брайлю меток к SD-картам невозможно, так как это может повредить Stream. Чтобы помочь вам опознать SD-карты, Stream предоставляет поддержку в виде дополнительной голосовой метки. Метка хранится в зарезервированном файле с именем $VRLabel.txt  в корневой части файловой системы SD-карты. В меню «Инструменты» бесплатной программы HumanWare Companion вы можете создать этот файл-метку для вашей SD-карты. Для создания файла вы также можете использовать текстовый редактор Блокнот. Когда бы вы ни вставили карту или включили Stream, он будет искать этот файл-метку. Если файл будет найден, Stream объявит его содержимое. Метка не должна превышать 50 знаков. Stream проигнорирует любые знаки после первых 50 в файле-метке. Этот файл-метка создаётся по желанию. Если вам не требуется автоматически объявляемая голосовая метка для вашей SD-карты, нет необходимости устанавливать её. Эта метка не имеет отношения к метке, которую вы видите, просматривая свойства SD-карты в Windows.

## 1.5 Обнаружение карты памяти

Если во время воспроизведения содержимого SD-карты удалить карту из устройства, Stream переключается на первую книгу с USB-источника, если он присутствует, или переходит в режим объяснения значений клавиш.

Если плеер включён и присутствуют оба источника контента — SD-карта и USB,  система будет сканировать сначала SD-карту и выберет последнюю воспроизводившуюся книгу. Если последняя прочитанная книга не найдена, она выберет первую имеющуюся на SD-карте книгу. Если на  SD-карте книг не найдено, то система будет сканировать книги на USB-источнике.

## 1.6 Структура книжной полки

Stream распознаёт различные типы книг, которые сохранены в отдельных структурах папок, называемых книжными полками. Выбирайте книжную полку, с которой хотите читать, многократно нажимая клавишу книжной полки (клавиша 1). Двигайтесь вдоль книжной полки вперёд и назад с помощью клавиш 4 и 6. Список книжной полки представляет собой замкнутое кольцо. За исключением книжной полки заметок, объявляться будут только те книжные полки, которые не пусты.  На SD-или USB-источниках каждая книжная полка содержится в зарезервированной папке с именем, начинающимся с $VR. Внутри каждой из этих зарезервированных папок (книжных полок) могут быть определяемые пользователем подпапки, содержащие различные книги или категории файлов. Вы можете заносить и другие папки и файлы на SD-карту, но только содержание зарезервированных $VR-папок определяется как книжные полки Stream. Когда вы вставляете карту, не защищённую от записи, Stream автоматически создаст зарезервированные $VR-папки.

Структура и использование книжной полки определены следующим образом:

Книжная полка: «Говорящие книги DAISY» (папка $VRDTB).

Типы книг: DAISY 2.x, NISO Z39.86 (DAISY 3), NIMAS 1.1, незащищённые EPUB.

Использование: Файлы, составляющие каждую из ваших говорящих книг DAISY, должны быть сохранены в отдельных подпапках в этой папке. Отдельные книжные файлы, такие как EPUB, могут быть сохранены в корне папки. Используйте клавиши 2 и 8 для выбора папки или уровня навигации по книге и клавиши 4 и 6 для навигации на выбранном уровне. В этой книжной полке текущая позиция чтения и закладки сохраняются отдельно для каждой книги.

Книжная полка: «Прочие книги» (папка $VROtherBooks).

Типы книг: Не-DAISY, не-NISO записанные книги, созданные в любом поддерживаемом Stream формате аудиофайлов.

Использование: Файлы, составляющие каждую из ваших книг, должны быть сохранены в отдельных подпапках в этой папке. Папки могут быть вложенными. Как вариант, книги, состоящие из одного файла, могут быть прямо помещены в корень папки. Используйте клавиши 2 и 8 для выбора папки или уровня навигации по книге и клавиши 4 и 6 для навигации на выбранном уровне. Нажмите Воспроизведение/Стоп, чтобы выбрать книгу. В этой книжной полке текущая позиция чтения и закладки сохраняются отдельно для каждой книги. Проигрывание останавливается в конце последнего файла каждой книги.

Книжная полка: «Книги Audible» (папка $VRAudible).

Типы книг: Audible формат 4 и улучшенное аудио

Использование: файлы, составляющие каждую книгу, должны быть помещены в отдельные подпапки этой папки. Подпапки использовать нельзя. Для перемещения между книгами используйте клавиши 4 и 6. Чтобы выбрать книгу, нажмите Воспроизведение/Стоп. На этой книжной полке закладки и позиция чтения для каждой книги сохраняются отдельно. Воспроизведение завершается в конце последнего файла каждой книги. Папка Audible будет создана только после того, как вы активируете свой Stream для использования Audible.

Книжная полка: «Музыка» (папка $VRMusic).

Типы книг: списки воспроизведения (только типа M3U) и файлы с записями любых форматов аудио, поддерживаемых Stream.

Использование: музыкальная книга — это список воспроизведения или цельная музыкальная структура (называемая «Книга ''Вся музыка''»). Текущая позиция воспроизведения и закладки сохраняются отдельно для каждой книги. Перемещение от одной музыкальной книги к другой по книжной полке производится при помощи клавиш 4 и 6. Книга «Вся музыка» состоит из вложенных папок, содержащих аудиофайлы. Например, структура может быть жанр, исполнитель, альбом и треки. Для навигации по книге «Вся музыка» используйте клавиши 2 и 8, выбирая нужный уровень, а затем двигайтесь по уровню с помощью клавиш 4 и 6. Воспроизведение продолжается от последнего файла одной папки до первого файла следующей папки. Случайный порядок воспроизведения, циклическое проигрывание файлов  папки и одного трека (устанавливаемые нажатием клавиши 9) применимы только к музыкальным книгам.

Книжная полка: «Сохранённые подкасты» (папка $VRPodcasts).

Типы книг: любые типы аудиофайлов, поддерживаемые Stream.

Использование: Каждый сохранённый подкаст-файл (аудиофайл, загружаемый из Интернета) определяется как отдельная книга, что означает, что вы должны двигаться от файла к файлу по книжной полке с помощью клавиш 4 и 6. Файлы могут быть в подпапках, в этом случае используйте клавиши 2 и 8 для выбора папки или уровня навигации книги.

Текущая позиция воспроизведения и закладки сохраняются отдельно для каждой книги (файла). Проигрывание останавливается в конце каждой книги (файла).

Книжная полка: «Текст» (папка $VRText).

Типы книг: текстовые файлы (bra, brf, DOCX, fb2, html, rtf, SES3, txt, xml)

Использование: Каждый текстовый файл определяется как отдельная книга

в том смысле, что вы можете двигаться по книжной полке от файла к файлу, используя клавиши 4 и 6. Файлы могут быть в подпапках, в этом случае используйте клавиши 2 и 8 для выбора уровня навигации для папки или книги. Текущая позиция чтения и закладки сохраняются отдельно для каждой книги (файла). Проигрывание останавливается в конце каждой книги (файла). Примечание: Если ваш файл по Брайлю (.brf) не воспроизводится правильно, проверьте, выбрали ли вы правильную таблицу трансляции Брайля в меню настроек (клавиша 7).

Книжная полка: «Заметки» (папка $VRNotes).

Типы книг: Записанные голосовые заметки — файлы типа MP3 или WAV.

Использование: Это единый список файлов, записанных Stream, где каждому файлу дан возрастающий номер для каждой отдельной записи. Список заметок определяется как  одна книга в том смысле, что есть только одна текущая позиция чтения и набор закладок для всех заметок.

Книжная полка: «Записанные интернет-радиопередачи» ($VRInternetRadio)

Типы книг: Записанные в формате mp3 или wav треки интернет-радио.

Использование: Каждая сохранённая радиозапись определена как отдельная книга. Таким образом, вы должны перемещаться между файлами на этой книжной полке, используя клавиши 4 и 6. Чтобы воспроизвести выбранную запись, нажмите Воспроизведение/Стоп.

Примечание: Имена папок показаны смесью заглавных и строчных букв для удобочитаемости, но Stream не требует такого написания.

## 1.7 Другие зарезервированные имена файлов

Stream может создавать на SD-карте файлы с другими именами, начинающимися с $VR. Удаление или изменение этих файлов может привести к непредсказуемому поведению плеера.

## 1.8 Перенос файлов между вашим компьютером и Stream

Чтобы соединить Stream с вашим компьютером для переноса файлов, отключите питание Stream, подключите маленький разъём длинного USB-кабеля к микро-USB-порту на нижнем торце Stream, а другой конец кабеля — к USB-порту вашего компьютера. Затем включите Stream снова. Windows распознает SD-карту Stream как USB-носитель, и вы теперь сможете использовать Проводник Windows для переноса файлов в обе стороны. При таком подключении Stream будет также подзаряжаться, хотя зарядка будет идти медленнее, чем от сети, поскольку энергия, поставляемая компьютерным  USB-портом, может быть меньше, чем от электросети. Если у вас есть карт-ридер SD-карт на компьютере, возможно, вам будет легче переносить файлы, используя его, чем подключать Stream к компьютеру USB-кабелем. Если вы не знакомы с процедурой переноса файлов с помощью Проводника Windows, вам может понадобиться установить дополнительную программу HumanWare Companion, которая может быть загружена бесплатно с веб-сайта  elitagroup.ru.

Когда Stream подключён к компьютеру, он всё время должен оставаться включённым. Прежде чем удалить из компьютера  SD-карту или отсоединить Stream, обязательно воспользуйтесь функцией «Безопасное извлечение устройств» на системной панели  Windows.

## 1.9 Использование Stream, подключённого к компьютеру

Вы можете также подключить Stream к вашему компьютеру для подзарядки батареи, продолжая использовать функции плеера. Чтобы это сделать, сначала включите Stream, затем подключите маленький разъём длинного USB-кабеля к микро-USB-порту на нижнем торце Stream, а другой конец — к USB-порту вашего компьютера. Большинство компьютерных USB-портов предоставляют энергию для перезарядки батареи, и вы можете при этом продолжать использовать плеер. В этом случае компьютер не распознает Stream как USB-диск, и поэтому вы не сможете переносить файлы. Вы можете отсоединить Stream в любое время. Перезарядка Может занять больше времени, чем при использовании сетевого адаптера, в зависимости от того, сколько энергии предоставит ваш компьютер.

## 1.10 HumanWare Companion

HumanWare Companion — это программа для Windows, используемая совместно с Victor Reader Stream, Victor Reader Stratus или ClassMate Reader для работы с вашими книгами, музыкальными файлами, сохранёнными подкастами, голосовыми заметками, текстовыми заметками и текстовыми файлами. Вы можете использовать HumanWare Companion для копирования ваших книг, музыки, сохранённых подкастов и текстовых файлов на карту памяти вашего плеера или для удаления этих файлов оттуда. Вы также можете использовать HumanWare Companion для обновления программного обеспечения вашего Stream. Чтобы это сделать, соедините ваш Stream с компьютером длинным USB-кабелем или вставьте  SD-карту плеера в карт-ридер SD-карт вашего компьютера.

# 2. Основные функции

## 2.1 Изменение громкости, скорости, тембра/высоты голоса

Когда Stream включён, многократно нажимайте клавишу Питание вверху слева, чтобы переключать режимы установки громкости, скорости или тембра/высоты голоса. Если в течение 10 секунд вы не производите никаких изменений настройки, переключатель возвращается в режим контроля громкости. Используйте стрелки Вверх/Вниз слева, сразу под клавишей питания, чтобы увеличить или уменьшить выбранную установку. При достижении верхнего или нижнего уровня каждого диапазона установок подаётся звуковой сигнал. Если в этот момент книга не воспроизводится, Stream объявит положение установки. Для тембра/высоты голоса и скорости также подаётся сигнал, означающий обычное, или нулевое положение. Этот сигнал обозначает установку нейтрального тембра, установку обычной высоты голоса или обычной скорости.

Если вы предпочитаете, вы можете настроить контроль тембра так, чтобы он изменял высоту голоса вместо тембра при проигрывании записанного файла, который не находится на вашей книжной полке. Некоторым пользователям больше нравится изменение высоты голоса, чем изменение тембра. Для изменения высоты голоса вместо тона нажмите клавишу 7, чтобы открыть меню «Воспроизведение и навигация». Затем используйте стрелку вниз, чтобы найти режим «Настройка аудио» и с помощью стрелок вправо и влево выберите пункт «Высота голоса». Нажмите клавишу Подтвердить справа от клавиши 0 для подтверждения вашего выбора, и нажмите клавишу Звёздочка слева от клавиши 0 для выхода из меню.

### 2.1.1 Различные установки скорости для синтезатора и воспроизведения аудио

Stream запомнит отдельные настройки скорости для текста, прочитанного синтезатором, и для аудиозаписей. Вы можете изменять скорость одного без изменения скорости другого. Это утверждение применимо ко всем книгам, которые читаются синтезатором речи. На музыкальные файлы изменение скорости не распространяется, так как их скорость всегда установлена на обычную по умолчанию.

## 2.2 Изменение басов и высоких частот (Музыкальная полка)

Для книжной полки «Музыка» установка тембра заменена на управление басами и высокими частотами. Нажмите клавишу Питание несколько раз, чтобы переключиться между громкостью, скоростью, басами и высокими частотами. Чтобы изменить низкие частоты, выберите «Басы» и либо добавьте басов, установив уровень на положительное значение, либо уберите басы, выбрав установку ниже нуля. Аналогично, вы можете добавить или убрать высокие частоты. Добавление или убирание басов не изменит настройки высоких частот и наоборот. Чтобы слушать музыку неизменённой, установите басы и высокие частоты на 0.

## 2.3 Воспроизведение/Стоп

Чтобы начать воспроизведение книги, нажмите клавишу Воспроизведение/Стоп.

Чтобы остановить воспроизведение книги, нажмите клавишу Воспроизведение/Стоп снова.

Примечание: Вместо клавиши Подтвердить вы можете также нажать клавишу Воспроизведение/Стоп, чтобы перейти на страницу или к заголовку, номер которого вы перед этим ввели. Если вы заканчиваете ввод номера нажатием  клавиши Воспроизведение/Стоп, то воспроизведение начнётся на выбранной странице или с номера заголовка.

## 2.4 Перемотка назад и вперёд

Эти клавиши позволяют вам перемещаться назад и вперёд быстро.

Нажмите и удерживайте клавишу Перемотка назад или Перемотка вперёд до тех пор, пока вы не достигнете желаемого положения. Движение назад или вперёд будет ускоряться по мере того, как вы будете удерживать нажатыми эти клавиши. За каждые три секунды удерживания клавиши нажатой вы продвинетесь вперёд или назад на 1 минуту, 2 минуты, 5 минут, 10 минут, 15 минут и так далее. Самый большой переход — 5 минут. Между каждым трёхсекундным переходом Stream объявит время перехода и проиграет на нормальной скорости фрагмент записи.

Если вы просто нажмёте и отпустите клавишу Перемотка вперёд или Перемотка назад вместо того, чтобы её удерживать, воспроизведение перейдёт вперёд или назад на 5 секунд.

## 2.5 Режим сна и объявление времени

Клавиша Сон позволяет услышать текущее время и установить таймер сна.

Нажмите её однократно, чтобы услышать время и дату. Вы можете настроить формат времени и даты, нажимая и удерживая клавишу Сон.

Нажмите клавишу несколько раз, чтобы установить таймер на 15 минут, 30 минут, 45 минут, 60 минут или Пользовательский, после которого Stream автоматически выключится. Вариант «Пользовательский» позволяет вам ввести желаемое количество минут с помощью цифровой клавиатуры. Закончите ввод нажатием клавиши Подтвердить или Воспроизведение/Стоп.

Для деактивации функции «Сон» нажимайте клавишу Сон последовательно, пока не достигнете варианта «Выключено».

За одну минуту до того, как таймер выключит плеер, вы услышите сообщение, информирующее вас, что до выключения остаётся 1 минута. Когда время, установленное на таймере, заканчивается, плеер объявляет, что он выключается. При желании вы можете отключить эти предупреждающие сообщения в разделе «Воспроизведение и Навигация» меню настроек (клавиша 7).

## 2.6 Установка даты и времени

Чтобы установить дату и время, нажмите и удерживайте клавишу Сон. Используйте клавиши 2 (Вверх) и 8 (Вниз) для перемещения в меню. Меню «Дата и время» содержит следующие элементы: «Установить время», «Установить дату» и «Дополнительные настройки времени». Когда вы на нужной вам позиции меню, нажмите 6, или Подтвердить, чтобы войти в данное меню.  Это меню будет состоять из нескольких подменю. Введите правильное значение  для каждого подменю, используя цифровую клавиатуру. Нажмите Подтвердить, чтобы перейти к следующему подменю, или нажмите Звёздочка, чтобы вернуться в меню. Если введено недопустимое значение, вас попросят ввести новое значение. Когда будут сделаны установки в последнем подменю, нажмите Подтвердить, чтобы подтвердить ваши настройки и вернуться в меню установки даты и времени.

Вы можете выйти из меню даты и времени в любой момент, нажав клавишу Сон.

Список меню и подменю

Установка времени: «Час», «До полудня/После полудня» (если используется 12-часовой формат), «Минуты».

Установка даты: «Год», «Месяц», «День».

Дополнительные настройки времени: «12-часовой/24-часовой формат», «Выбор формата даты», «Летнее/зимнее время». Эти установки изменяются с помощью навигационных стрелок вверх/вниз (клавиши 2 и 8).

Установка летнего/зимнего времени — это быстрый способ вручную переставить часы в вашем плеере на один час вперёд или назад. Вы можете вручную выбрать зимнее (стандартное) или летнее время в подменю «Дополнительные настройки времени».

Примечание: эта установка не приводит к автоматической смене времени в предопределённые даты дважды в год.

Пример:

Если вы хотите изменить текущий месяц:

Нажмите и удерживайте клавишу Сон, пока не услышите сообщение меню.

Нажмите клавишу 8 один раз, чтобы попасть в меню «Установить дату».

Дважды нажмите Подтвердить, чтобы попасть в подменю «Месяц».

Введите месяц (т.е. число от 1 до 12), используя цифровую клавиатуру.

Нажмите Подтвердить, чтобы переместиться в следующее подменю («День»).

Если вы не хотите изменять день, нажмите клавишу Подтвердить снова, чтобы попасть к концу меню Установки даты. В этот момент все установки, введённые в меню  «Установить дату», будут сохранены.

Нажмите клавишу Сон один раз, чтобы выйти из меню установок времени и даты.

## 2.7 Режим описания клавиш

Нажмите и удерживайте клавишу информации (0) для включения режима описания клавиш. Нажмите и удерживайте клавишу информации снова, чтобы выйти из режима описания клавиш. Находясь в режиме описания клавиш, вы можете нажимать любую клавишу и услышать объяснение её функции.

# 3. Функции цифровых клавиш

## 3.1 Список клавиш цифровой клавиатуры

- 1: краткое нажатие — Книжная полка; нажатие и удержание — руководство пользователя

- 2: Элемент навигации

- 3: Удалить / Копировать / Переместить

- 4: Назад

- 5: Где я

- 6: Вперёд

- 7: краткое нажатие — меню; нажатие и удержание — переключение синтезаторов речи

- 8: Элемент навигации

- 9: Переключение между синтезатором речи и записанным аудио; включение/выключение режимов случайного и циклического воспроизведения (музыка)

- * (Звёздочка): краткое нажатие — Отмена, нажатие и удержание — блокировка клавиатуры

- 0: краткое нажатие — Информация; нажатие и удержание — режим описания клавиш

- # (Решётка): Подтвердить

## 3.2 Клавиши навигации

Stream позволяет вам  перемещаться по книге, используя любой обозначенный элемент, определённый производителем книги: глава, раздел, страница, абзац, а также совершая временные переходы разной длительности.

Используйте клавиши 2 и 8 для выбора уровня навигации. Они отличаются от книги к книге, но обычно уровень 1 означает главу, уровень 2 означает раздел, уровень 3 означает подраздел и так далее. Такой элемент, как страница, может быть представлен не во всех книгах. Уровень фразы — обычно самый мелкий навигационный элемент, но это определяется производителем книги. Stream ограничивает переходы по фразам максимальной длительностью в 1 минуту. Сначала выберите уровень навигации (глава, страница и т.д.) с помощью кнопок 2 и 8. Затем с помощью кнопок 4 и 6 двигайтесь вперёд и назад между элементами на выбранном уровне. Кнопки 2 и 8 объявят только уровни, имеющиеся в книге. Уровень фраз всегда есть в книгах DAISY, но его предел зависит от производителя книги.  Вы можете по своему выбору сохранять используемый уровень навигации для каждой книги из конфигурационного меню «Навигация и воспроизведение».

### 3.2.1 Отмена операции

Удерживая клавишу Звёздочка в течение десяти секунд при любом перемещении вперёд или назад с помощью кнопок 4 или 6 или при перемещении к странице, вы выполните отмену операции и вернётесь к вашей предыдущей позиции. Отмена не применима к клавишам Вперёд или Назад

## 3.3 Режим «Переход»

Навигация режима «Переход» может быть выбрана с помощью кнопок 2 и 8.

Нажмите клавишу 4, чтобы двигаться назад, или клавишу 6, чтобы двигаться вперёд заданными интервалами.

Вы можете выбрать, следует ли разрешить или запретить любые из 1-, 5-, 10-или 30-минутных временных интервалов в разделе «Навигация и воспроизведение» меню настроек  (клавиша 7). Только те интервалы перехода, которые вы разрешили, будут появляться в меню навигации по тексту «вверх/вниз».

## 3.4 Навигационные элементы при чтении синтезатором речи

Когда Stream находится в режиме чтения синтезатором речи, к прокрутке клавишами  2 / 8 (вверх/вниз) будут добавлены дополнительные уровни навигации. Они включают элементы текста: экран, абзац, строка, предложение, слово, произнесение по буквам и буква. Если вы ведёте поиск в тексте, то появятся уровни навигации для перехода к предыдущему и последующему результату поиска. Элементы экрана и строки определены произвольно как 25 строк на экран и максимально 80 знаков на строку. Как и с другими навигационными уровнями, вы можете перемещаться между элементами выбранного уровня с помощью кнопок 4 / 6 (влево/вправо). Элемент «Экран» присутствует в меню только в случае, если в книге не определены страницы.

## 3.5 Режим произнесения по буквам текстового контента

Режим произнесения по буквам может быть выбран с помощью кнопок 2 и 8. Режим произнесения по буквам находится между навигационными уровнями «Слово» и «Буква». Используйте клавиши 4 и 6, чтобы двигаться от слова к слову. Stream объявит слово и произнесёт его по буквам. Заглавные буквы будут объявляться, и слова, содержащие заглавные буквы, будут читаться по буквам с нормальной скоростью, независимо от настройки скорости синтезатора речи.

## 3.6 Пропускаемые элементы

Для книг DAISY 2.02 Stream поддерживает следующие пропускаемые элементы: сноска, номер страницы, примечание производителя и врезка. Такие элементы являются пропускаемыми только в том случае, если производитель отметил их как пропускаемые.

Пропускаемый элемент может быть установлен как «Воспроизводить», «Пропустить» или «По требованию», подробнее см. меню установок (клавиша 7). Когда пропускаемый элемент встречается во время проигрывания, Stream поступает следующим образом:

Воспроизводить:  элемент всегда воспроизводится.

Пропустить: элемент никогда не воспроизводится.

По требованию: элемент не воспроизводится, но добавлен в список повторного вызова, и название элемента объявляется. Опции «По требованию» не существует для элементов «номер страницы» и «номер строки».

### 3.6.1 Повторный вызов пропускаемых элементов

По требованию пропускаемые элементы могут быть повторно вызваны с помощью клавиши Подтвердить.

Stream помнит до пяти пропущенных «По требованию» элементов. Последний добавленный элемент будет первым в списке для повторного вызова. Нажимая клавишу Подтвердить несколько раз, вы вызовете соответствующий элемент в списке. Когда элемент вызван, его название произносится, и воспроизведение начинается с начала элемента. Когда достигнут конец элемента, звучит сообщение «Возврат к тексту», и плеер возвращается к тому месту в книге, где он был, когда была нажата клавиша Подтвердить.

Во время проигрывания вызванного элемента пользователь может нажать клавишу Звёздочка, чтобы остановить проигрывание вызванного элемента и вернуться к основному тексту книги.

## 3.7 Навигация по Книжным полкам — клавиша 1

Нажмите клавишу Книжная полка (1) многократно для прокрутки закольцованного списка книжных полок. За исключением папки «Заметки», пустые книжные полки объявляться не будут. Книжные полки содержат различные типы книг и файлов, описанные в разделе «Структура книжной полки». Передвигайтесь назад и вперёд вдоль книжной полки с помощью клавиш 4 и 6. Нажмите клавишу Перейти (над клавишей 1) и введите номер нужной книги. Закончите ввод номера книги нажатием клавиши Подтвердить,  чтобы переместиться к книге с введённым номером и остаться на книжной полке. Когда вы достигли желаемой книги, нажмите Воспроизведение, и Stream начнёт воспроизведение с того места выбранной книги, где вы закрыли её в прошлый раз (или с начала, если до этого вы не открывали книгу).

### 3.7.1 Навигация по онлайн-книжной полке

Stream содержит две категории книжных полок, стандартная и онлайн, каждая из которых содержит несколько книжных полок. Для переключения между стандартными и онлайн-книжными полками используйте клавишу Онлайн, расположенную над клавишей 2.  Онлайн-книжные полки имеют такую же структуру, как и стандартные книжные полки; используйте клавишу Книжная полка (1) для циклического перехода по книжным полкам и клавиши 4 и 6 для перемещения по полке вперёд и назад.

### 3.7.2 Навигация по многоуровневой книжной полке

По вашему выбору, вы можете создать многоуровневую структуру папок для книжных полок говорящих книг, других книг, сохранённых подкастов и текстовых файлов. Вместо того, чтобы прокручивать книги по одной клавишами 4 и 6, вы можете выбрать уровень навигации клавишами Вверх (2) и Вниз (8). Затем, нажимая клавиши 4 или 6, вы будете двигаться от папки к папке на выбранном уровне по кругу. Когда вы достигнете интересующей вас папки, нажимайте снова клавиши 2 или 8, чтобы выбрать уровень книг внутри этой папки и продолжайте выбор желаемой книги. Перемещаясь на уровне книг, вы также будете передвигаться от папки к папке. Stream позволяет навигацию в пределах до 8 уровней папок под $VR-папкой. Если у вас имеется более 8 уровней, то дополнительные уровни будут распознаваться Stream как восьмой уровень. Если вы также складываете файлы в корень $VR-папки, эти файлы будут занесены только в список  второго книжного уровня из восьми.

Примечание: многоуровневые книжные полки не обязательны. Если вы не хотите организовывать книги на многочисленных уровнях подпапок, вы просто можете просматривать книжную полку, перемещаясь на уровне книг с помощью кнопок 4 и 6.

## 3.8 Руководство пользователя — клавиша 1 (нажатие с удержанием)

Чтобы получить доступ к встроенному руководству пользователя, нажмите и удерживайте клавишу 1. Нажмите и удерживайте клавишу 1  снова, чтобы выйти.

## 3.9 Управление книгами — клавиша 3

Во время просмотра книжных полок вы можете управлять вашими книгами, переключаясь между следующими действиями с помощью клавиши 3: удалить, копировать, копировать всё или переместить. Для говорящих книг и других книг это действие удалит всю подпапку, содержащую книгу.  Действия, доступные для каждой книги, зависят от вида и расположения книги. Есть исключения, но основные правила таковы:

- Книги, расположенные на карте памяти SD, могут быть удалены.

- Книги, расположенные на USB-носителе, могут быть скопированы (одна или несколько).

- Книги, расположенные на онлайн-полке, могут быть перемещены или удалены.

Во время просмотра или проигрывания файлов в папке «Вся музыка» вы можете нажать клавишу 3, чтобы удалить единичный файл. Нажмите Подтвердить, чтобы подтвердить удаление, или любую другую клавишу, чтобы отменить. Чтобы удалить папку, вернитесь обратно на уровень папок. Чтобы удалить папку, нажмите клавишу 3 и клавишу Подтвердить для подтверждения удаления, или любую другую клавишу для отмены отменить. Вы, однако, не можете удалить файл из списка воспроизведения. Во время просмотра папки «Заметки» вы можете нажать клавишу 3, чтобы удалить единичный файл с заметками. Нажмите Подтвердить,  чтобы удалить выбранный элемент, и Stream попросит вас подтвердить ваше решение. Нажмите клавишу Подтвердить, чтобы удалить элемент, или любую другую клавишу, чтобы отменить удаление. Вы можете перенумеровать ваши заметки, дважды нажав клавишу 3. Ваши заметки перенумеруются от 1 до числа имеющихся заметок. Чтобы перенумеровать заметки, нажмите клавишу Подтвердить, а затем ещё раз для подтверждения, или любую другую клавишу для отмены.

## 3.10 Воспроизведение и копирование книг с USB-флэш-карт

Вы можете создавать $VR-папки для книжной полки на внешней USB-флэш-карте и сохранять книги в этих папках. В этом случае они будут добавлены в список книжных полок Stream для воспроизведения. Вы также можете копировать книги в форматах DAISY, NISO и MP3 с внешнего USB-носителя информации на SD-карту. Чтобы это сделать, подключите флэш-карту или внешний жёсткий диск к Stream с помощью короткого USB-кабеля, прилагаемого к Stream. Переместитесь к USB-флэш-карте. Когда она открыта, нажмите клавишу 3, чтобы начать процесс копирования. Процесс копирования (в процентах) будет объявляться. Процесс копирования может быть отменён в любой момент нажатием клавиши Звёздочка. Вы можете воспроизводить или копировать файлы с   USB-флэш-карты, только когда Stream работает от батареи, так как USB-порт не может быть соединён с флэш-картой и с адаптером питания одновременно. Поэтому убедитесь, что ваша батарея хорошо заряжена, прежде чем копировать книгу с USB-флэш-карты.

## 3.11 Где я — клавиша 5

Клавиша Где я объявит ваше местоположение в книге без прерывания процесса чтения. В зависимости от типа книги, Stream объявит или только номер страницы, или ещё и номер заголовка, название раздела или имя файла. Для музыки он объявит имена текущей папки и файла, а также время звучания файла. Для говорящих книг, других книг, сохранённых подкастов и заметок он объявит воспроизведённую часть книги или заметки в процентах, а также индивидуальное время файла. Для текстовых файлов плеер объявит воспроизведённую часть файла в процентах. Чтение возобновится, как только эта информация будет объявлена. Для говорящих книг время, остающееся до конца раздела, также будет объявлено. Для большинства книг имеется в виду время, остающееся до конца текущей главы. Заметьте, что информация о времени не всегда доступна.

### 3.11.1 Информация тегов («Где я»)

Для файлов mp3 и mp4, если вы нажмёте клавишу Где я (клавиша 5) дважды, Stream объявит данные ID3-тегов. Если вы не хотите слушать все теги, нажмите Воспроизведение, чтобы прервать объявление и возобновить воспроизведение.

### 3.11.2 «Где я» для Audible-книг

Для Audible-книг, если вы нажмёте клавишу Где я (клавиша 5) дважды, Stream сообщит дополнительную информацию. Если вы не хотите слушать эту информацию, нажмите Воспроизведение, чтобы прервать объявление и возобновить воспроизведение.

### 3.11.3 «Где я» для онлайн-книг

Во время просмотра списка результатов после выполнения онлайн-книг нажатие «Где я» (клавиша 5) позволит прослушать дополнительную информацию о книге, такую как аннотация.

### 3.12 Многоголосый режим перевода текста в речь (синтезатор)

Англоязычный вариант Stream оснащён двумя голосами, читающими текст, а неанглоязычные версии содержат голос, читающий по-английски, и голос, читающий на местном языке. Вы можете переключаться с одного голоса на другой, нажимая и удерживая клавишу 7.

### 3.13 Режимы аудио, текст, случайный порядок воспроизведения музыки — клавиша  9

Имеются два типа режимов воспроизведения: записанное аудио и перевод текста в речь (синтезатор). Для книг DAISY или NISO полностью текстовых или полностью аудио используйте клавишу 9 для переключения вперёд/назад между записанным аудио и тем же положением в эквивалентном электронном тексте. Синхронизация зависит от производителя книги, но обычно текст и аудио синхронизированы на уровне абзаца или предложения.

Последний использовавшийся режим воспроизведения сохраняется между сеансами чтения. Только режимы, допустимые для выбранной книги, будут предлагаться к выбору клавишей 9.  Если книга представлена только аудиозаписью или только текстом, то соответствующий режим выбирается автоматически, и клавиша 9 не предоставляет выбора.

При проигрывании музыки вы можете нажать клавишу 9 для переключения между следующими режимами воспроизведения: Выключить случайное воспроизведение, Включить случайное воспроизведение, Циклическое воспроизведение папки, Циклический повтор трека. При включённом случайном воспроизведении элементы вашего списка воспроизведения будут перемешаны в случайном порядке. При циклическом воспроизведении папки, когда все файлы будут проиграны, автоматически начнётся воспроизведение с начала текущей папки. В режиме циклического повтора трека по достижении конца файла начнётся воспроизведение этого же файла с начала. Обратите внимание, что режим циклического повтора трека имеет более высокий приоритет в конфигурационном меню, чем режим циклического повтора папки.

### 3.14 Подтверждение, блокировка и отмена — клавиши Решётка и Звёздочка

Клавиша Решётка (#) позволяет вам подтвердить операцию или закончить цифровой ввод, например, номера страницы или ввод текста, такой, как элемент поиска в тексте.  Нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы узнать состояние заряда аккумулятора.

клавиша Звёздочка (*) позволяет вам отменить операцию. Если вы нажмёте и будете удерживать клавишу Звёздочка, это также заблокирует клавиатуру. Чтобы её разблокировать, нажмите клавиши 1, 2 и 3 последовательно. В режиме блокировки клавиатуры есть одно исключение — это жёсткая перезагрузка. Она всегда будет возможна, поэтому, хотя нажатие кнопки Питание на 2 секунды не выключит питание плеера, удержание этой кнопки на требуемые для жёсткой перезагрузки 7 секунд приведёт к выполнению операции жёсткой перезагрузки.

## 3.15 Информация — клавиша 0

Клавиша Информация (0) объявляет информацию о книге, плеере и батарее. Существует два способа доступа к информации.

Нажмите клавишу Информация (0). Все элементы информации будут объявлены. Или  нажмите клавишу 0 и нажимайте клавиши 4 или 6, чтобы перемещаться назад или вперёд по элементам информации. Вы можете также нажимать клавишу 0 повторно, чтобы идти по элементам.

Чтобы отменить информационные сообщения, нажмите клавишу Звёздочка или Воспроизведение.

Вы также можете нажать и удерживать клавишу 0, чтобы войти и выйти из режима описания клавиш.

Во время объявления информационных элементов режим описания клавиш не может быть активирован.

### 3.15.1 Предоставляемая информация

- Название книги

- Количество Заметок (только для книжной полки «Заметки»)

- Число файлов и папок (только для музыкальной книжной полки)

- Количество страниц и общее время

- Остающееся время записи (только для книжной полки «Заметки»)

- Общее количество заголовков в книге

- Прошедшее время воспроизведения и остающееся время воспроизведения

- Количество закладок, установленных в книге

- Количество книг

- Место, остающееся на SD-карте

- Оставшееся место во внутренней памяти

- Состояние батареи или, если плеер работает от электросети, статус  процесса подзарядки батареи

- Информацию о закачке

- Статус беспроводного соединения

- Номер модели Stream, номер версии программного обеспечения, номер ключей авторизации пользователя (если есть), серийный номер плеера.

Примечание: Из меню настроек беспроводного соединения предоставляемые элементы информации — наименование списка воспроизведения, количество станций, имя и номер, название песни (интернет-радио), название книги, количество страниц и разделов, число книг и закладок в книге, SD- пространство, оставшаяся внутренняя память, состояние батареи, информация о закачке, статус беспроводного соединения и номер модели Stream, номер версии программного обеспечения, номер ключей авторизации пользователя (если есть), серийный номер плеера.

# 4. Прямая навигация (Перейти)

## 4.1 Перейти на страницу

Функция «Перейти на страницу» позволяет вам перейти прямо на желаемую страницу.

Нажмите клавишу Перейти над клавишей 1. Введите номер страницы. Нажмите Подтвердить,  чтобы попасть на выбранную страницу, Stream подтвердит введённый номер страницы. Или нажмите клавишу   Воспроизведение/Стоп, чтобы начать воспроизведение с выбранной страницы.

Для отмены нажмите клавишу Отмена (Звёздочка).

## 4.2 Перейти к заголовку

Если вы нажмёте клавишу Перейти дважды, это позволит вам ввести номер заголовка, относящийся к стартовой точке чтения книги DAISY или NISO. Это полезно для книг, не имеющих маркеров страниц. Например, вы можете перейти прямо к главе, введя её номер, вместо того, чтобы доходить до неё глава за главой.

Закончите ввод номера заголовка нажатием клавиши Подтвердить, чтобы переместиться к главе, или нажатием клавиши Воспроизведение, чтобы переместиться к главе и сразу начать воспроизведение.

## 4.3 Перейти по времени

Stream имеет функцию «Перейти по времени» для книг, записанных в формате  DAISY или NISO, книжных полок других книг, сохранённых подкастов и аудиозаметок. Находясь на этих книжных полках, нажимайте клавишу Перейти над клавишей 1 до тех пор, пока не услышите «Перейти по времени». Затем введите время в часах и минутах, относящееся к старту книги или аудиозаметки.  Последние две цифры ввода представляют минуты, а другие цифры представляют часы. Минуты могут быть в диапазоне от 00 до 99. Например:

- Введите 1 для обозначения 1 минуты от начала книги или заметки

- Введите 12 для обозначения 12 минут от начала

- Введите 123 или 83 для 1 часа 23 минут

- Введите 1200 для 12 часов и 0 минут

## 4.4 Перейти по проценту

Во время чтения файлов в книжной полке, текстов или аудиофайлов на книжных полках других книг или сохранённых подкастов, клавиша Перейти становится клавишей Перейти по проценту для перемещения к относительному положению x% от начала файла. Нажмите Перейти по проценту и затем введите процент от 0 до 100. Нажмите Подтвердить для перехода к этому относительному положению в файле или  нажмите Воспроизведение, чтобы переместиться и начать воспроизведение с этого относительного положения. Например, введя 0, вы начинаете воспроизведение с начала файла, введя 50, вы начнёте с середины файла, и, введя любое число, большее, чем 99, вы попадаете на конец файла. Для текстовых файлов Stream перемещает вас к началу абзаца, который содержит положение указанного процента.

## 4.5 Перейти к началу или концу книги

Чтобы быстро попасть к началу или концу книги, вы можете нажать клавишу Перейти над клавишей 1, и затем нажать клавишу Назад или Воспроизведение, чтобы перейти к началу книги, или нажать клавишу Вперёд, чтобы перейти к концу книги.

## 4.6 Перейти к книге

Если вы просматриваете книжную полку, клавиша Перейти становится клавишей Перейти к книге,  позволяя вам ввести номер, относящийся к книге на данной книжной полке, что полезно в том случае, если книжные полки содержат много книг.

## 4.7 Функции для онлайн-служб

При просмотре онлайн-книжных полок функции клавиши Перейти динамически изменяются при подключении к беспроводной сети. Если клавишу Перейти нажать дважды при просмотре новостной ленты NFB, произойдёт ручная синхронизация загруженной ленты с онлайн-сервисом. Если клавишу Перейти нажать дважды при просмотре Bookshare или NLS BARD, вы сможете искать книгу в этих онлайн-сервисах.

При просмотре полки интернет-радио клавиша Перейти позволит найти радиостанцию или открыть или список воспроизведения, или напрямую перейти к конкретной станции, а в списке воспроизведения перемещаться между книгами.

Из книжной полки ссылок Перейти также позволяет выбрать раздел, вести поиск по Википедии и Викисловарю по ссылке из книги, или перейти непосредственно к конкретному файлу.

Из книжной полки подкастов вы можете использовать клавишу Перейти, чтобы добавить ленту подкастов.

Из результатов поиска с помощью клавиши Перейти можно перейти непосредственно к определённому результату поиска, введя номер результата, а затем Подтвердить.

# 5. Дополнительные функции

## 5.1 Поиск текста

Stream имеет функцию поиска текста.  Используя метод многократного нажатия цифровых клавиш, как если бы вы набирали текст на телефоне, вы можете ввести параметры поиска. Если у вас многоязычный Stream, клавиатура для печати предложит вам буквы того языка, который в данный момент выбран для синтезатора речи. Нажмите и удерживайте клавишу 7 для переключения с одного языка синтезатора на другой.

Ниже описано, как выполнить поиск текста в текстовых файлах книг на книжной полке. Этот метод может использоваться и для поиска в DAISY-или NISO-книгах (например, в Bookshare), если у «говорящих» книг или книг, найденных на онлайн-книжных полках, есть текст, который переводится в речь. Поиск текста в книгах, которые записаны только голосом, не возможен, так как они не имеют текста.

Перед первым поиском текста вам нужно выбрать предпочитаемый метод ввода текста в Stream. Существует два метода ввода текста с помощью цифровой клавиатуры: «Объявлять только последний символ» и «Объявлять символ по каждому нажатию клавиши и затем вводить символ после паузы». Выберите предпочитаемый метод ввода текста в конфигурационном меню (клавиша 7).

Для каждой клавиши буквы или символы указаны в порядке их появления. При вводе пароля вы можете переключаться между заглавными буквами, прописными и цифрами клавишей Закладки.

1: 1, точка, запятая, вопросительный знак, тире, косая черта, двоеточие, точка с запятой, одиночная кавычка, кавычки, обратная косая черта, знак меньше, знак больше, открывающая скобка, закрывающая скобка

0: пробел, 0, восклицательный знак, собачка, решётка, доллар, процент, крышка, амперсанд, звёздочка, открывающая круглая скобка, закрывающая круглая скобка, символ подчёркивания, плюс, равно, фунт стерлингов, евро, иена

Выполните эти шаги для использования функции поиска:

- Откройте текстовый файл на книжной полке.

- Нажмите клавишу Перейти несколько раз до тех пор, пока не услышите «Поиск».

- Stream будет объявлять текущее слово в тексте. Нажмите Подтвердить или Воспроизведение, чтобы продолжить поиск других вхождений этого слова в тексте.

- Вы также можете добавить текст к этому слову, удалить отдельные символы, начиная с конца слова, или удалить слово одним нажатием. Для этого:

- При способе «Озвучивать только итоговый символ» нажимайте клавиши от 0 до 9, чтобы напечатать текст. Например, клавиша 2 используется для букв а, б, в, г и цифры 2.  Клавиша 3 позволяет ввести д, е, ё, ж, з и 3.  Клавиша 6 — р, с, т, у и 6 и так далее. Знак пробела находится на клавише 0, а пунктуация и специальные знаки — на клавишах 0 и 1. Чтобы ввести букву, нажимайте клавишу, связанную с этой буквой, соответствующее число раз.  Когда вы набираете следующие буквы той же самой клавишей, вам надо сделать паузу и дождаться, пока Stream объявит набранную букву. Например, чтобы набрать слово «тур», нажимайте клавишу 6 три раза, затем  пауза, пока не услышите «т», затем нажимаете её четыре раза, пауза, пока не услышите «у», затем нажимаете один раз для последней буквы «р». Вам не надо делать пауз при наборе последующих букв разными клавишами. Например, для набора слова «дар» вы можете нажать клавиши 326 так быстро, как хотите.

- В режиме «Озвучивать символ при каждом нажатии клавиши, затем вводить символ после паузы» Stream будет озвучивать символ, как только нажата клавиша, оставляя достаточно времени для того, чтобы нажать клавишу ещё раз и выбрать другой символ. Через некоторое время, если не нажата больше никакая клавиша, Stream издаст щелчок, означающий, что символ введён. Как и в предыдущем способе ввода, вам не нужно делать паузу перед вводом символов на разных клавишах. По нажатии другой клавиши предыдущий символ вводится автоматически и щелчок не издаётся. Этот способ позволяет вам легче найти символ на цифровой клавиатуре.

- При обоих режимах ввода вы можете использовать клавишу Закладки, чтобы переключаться между текстовым, когда это возможно, и цифровым методами ввода при вводе текста для поиска.

- Вы можете нажать клавишу Сон, чтобы войти в режим объяснения клавиш. Затем нажимайте другие клавиши, чтобы услышать объявление их функций, включая объявление букв для каждой цифровой клавиши. Нажмите клавишу  Сон снова, чтобы выйти из режима объяснения клавиш и вернуться к режиму ввода текста.

- Чтобы услышать, что вы напечатали, нажмите клавишу Вперёд.

- Чтобы стереть последнюю напечатанную букву, нажмите клавишу Назад.

- Для удаления сразу всех символов нажмите и удерживайте клавишу перемотки назад до тех пор, пока не услышите звуковой сигнал.

- Когда вы закончили печатать, вы можете выйти из режима ввода текста тремя способами: нажмите Отмена, чтобы выйти без поиска, или нажмите Подтвердить или Воспроизведение, чтобы начать поиск. Команда «Отмена» не повлияет на предыдущий поиск информации.

- Если вы нажали клавишу Подтвердить, Stream перейдёт к найденному объекту и произнесёт строку. Если вы нажали клавишу Воспроизведение, то он перейдёт к найденному объекту и начнёт воспроизведение. Поиск идёт без учёта регистра. Поиск найдёт и части слов, в таком случае он остановится на начале слова, содержащего искомый текст.  Буквы с надстрочными знаками не считаются совпадающими с буквами без таких знаков (например, «Й»  и «И»), и наоборот. Поиск всегда начинается с текущей позиции в книге.

Если поиск идёт в большом файле, вы можете слышать «Пожалуйста, подождите», пока продолжается поиск. Если вы нажмёте клавишу Отмена во время поиска, поиск остановится, а плеер останется в той позиции в книге, откуда начинался поиск.

### 5.1.1 Поиск следующего или предыдущего вхождения

- При нахождении объекта поиска Stream добавит элемент меню «Поиск» к уровням навигации кнопок  2 и 8 и выберет этот уровень автоматически.  Поэтому после первого нахождения искомого текста, вы можете просто нажимать клавиши 4 или 6, чтобы найти предыдущее или следующее место в тексте, где присутствует искомый объект. Функция поиска предыдущего или следующего вхождения сохранится в меню прокрутки кнопок 2 и 8 до тех пор, пока вы не закроете книгу. Вы можете нажимать клавиши  4 или 6 для поиска предыдущего или следующего местонахождения объекта в режимах «воспроизведение» или «стоп».

- Если поиск вперёд по книге дошёл до конца книги, объявляется сообщение «Конец книги», и поиск продолжается с начала книги до того места в книге, с которого поиск был начат.

- Если поиск проводился назад, и дошёл до начала книги, объявляется сообщение «Начало книги», и поиск продолжается от конца книги назад к тому месту, где он был начат.

- Если не было найдено ни одного совпадения, Stream объявит, что объект поиска не найден, и вернётся к стартовой позиции в книге.

- Когда вы открываете новую книгу, предыдущий объект поиска стирается.

### 5.1.2  Другие типы текстового поиска

Вот список всех функций поиска, которые используют метод ввода текста с помощью цифровой клавиатуры, как описано выше.
• Поиск текста в тексте книги.
• Поиск по Википедии и Викисловарю либо из текстовой книги, либо непосредственно с книжной полки «Ссылки».
• Поиск музыкальных файлов в папках «Вся музыка» и «Списки воспроизведения».
• Поиск в онлайн-сервисах, таких как интернет-радио, подкасты, NLS BARD и Bookshare.

## 5.2 Запись аудиозаметок

Вы можете использовать Stream для голосовых записей, которые называются аудиозаметками. Эти заметки будут сохранены на SD-карте памяти в папке $VRNotes. Каждой записи присваивается последовательно возрастающее цифровое имя файла. Вы можете использовать для записи или встроенный микрофон, или внешний микрофон, включённый в гнездо, расположенное прямо над клавишей записи. Встроенный микрофон — всенаправленный, что удобно для записей собраний и лекций, в то время как внешний направленный микрофон может быть лучше для записи интервью. Максимальная длительность одной аудиозаметки 8 часов или размер файла  2 Gб. Количество аудиозаметок, которые вы можете записать, ограничивается только свободным местом на вашей SD-карте.

Имеются три режима настройки громкости записи, которые могут быть выбраны в меню настройки записи: «Фиксированная», «Ручная» и «Автоматическая». См. раздел 6.5.5 «Настройка громкости записи» для получения дополнительной информации о том, как выбирать и использовать различные режимы регулировки громкости записи.

Есть два способа записи заметок. Вы можете или использовать способ быстрой записи, или стандартную процедуру.

Чтобы быстро записать заметку в любой момент, нажмите и удерживайте клавишу Запись,  расположенную с правой стороны плеера. Сообщение и звуковой сигнал будут слышны. Говорите во встроенный микрофон плеера, расположенный прямо над клавишей Перейти, или во внешний микрофон. Чтобы закончить запись, отпустите клавишу Запись.

Для записи длинного сообщения нажмите клавишу Запись,  расположенную с правой стороны плеера, чтобы начать запись. Чтобы сделать паузу и возобновить запись, нажмите клавишу Воспроизведение/Стоп. Нажмите клавишу Закладка во время записи, чтобы вставить закладку. Чтобы закончить запись, нажмите клавишу Запись снова. Находясь в режиме записи, вы можете нажать клавишу Звёздочка, чтобы отменить запись, и затем нажать клавишу Звёздочка снова, чтобы подтвердить, что вы действительно хотите отменить запись.

Чтобы прослушать ваши заметки, используйте клавишу «Книжная полка» (1), чтобы найти книжную полку заметок.  Нажмите Подтвердить, чтобы открыть книжную полку заметок. Затем используйте клавиши 4 и 6, чтобы перемещаться от заметки к заметке. Имеется только один уровень заметок, поэтому навигация по вложенным папкам невозможна. Вы можете выбрать: записывать в файлы типа MP3 или WAV, используя клавишу 7 меню настроек. Нажимайте многократно клавишу 7, пока не попадёте в меню записи, и с помощью кнопок  2 и 8 найдите тип файла записи. Затем с помощью кнопок 4 и 6 выберите желаемый тип файла.

Выбор правильного типа файла, внешнего микрофона и режима записи зависит от типа записи, которую вы хотите сделать. MP3-файлы позволяют вам записать больше аудио, чем WAV-файлы, потому что они имеют меньший размер, но WAV-файлы предлагают более высокое качество записи. Запись через микрофон обычно используется для голосовых заметок и памяток, в то время как запись через линейный вход — наилучший вариант, если вы хотите записать музыку или радио с внешних источников сигнала. Если вы едва слышите вашу запись, сделанную с внешнего микрофона, убедитесь, что тип файла записи не установлен  на line-in(линейный вход). Стереозапись имеет лучшее качество аудио и занимает в два раза больше места, чем монозапись, поэтому используйте режим монозаписи с целью уменьшения размера файла, когда записываете с моноисточника, что вы можете определить, проверив, не идёт ли запись только в левый канал.

Некоторые SD-карты слишком медленные, чтобы позволить продолжительную запись в формате wav, поскольку объём записываемых данных намного больше для этого аудио формата. Если после нескольких секунд записи в wav вы получаете сообщение об ошибке записи, велика вероятность того, что ваша  SD-карта слишком медленная для записи в  wav. Попробуйте использовать другую SD-карту или измените формат записи на MP3.

## 5.3 Закладки

Закладки позволяют вам  легко и быстро вернуться на место, где вы поставили закладку. Вы можете установить практически неограниченное количество закладок в одной и той же книге. Кнопка Закладка позволяет вам устанавливать закладки и возвращаться к ним, прослушивать список закладок и удалять их.

### 5.3.1 Перейти к закладке

Нажимайте клавишу Закладка (над клавишей 3), пока не услышите «Перейти к закладке». Введите номер закладки, к которой вы хотите перейти. Нажмите Подтвердить. Stream перейдёт к закладке и объявит её номер. Или нажмите клавишу Воспроизведение. Stream перейдёт к запрошенной закладке и начнёт воспроизведение.

### 5.3.2 Вставить закладку

Нажмите клавишу Закладка дважды или пока вы не услышите «Вставить закладку». Вы также можете вызвать эту функцию, удерживая клавишу Закладка, вместо того, чтобы нажимать её дважды. Введите номер от 1 до 99998, который вы хотели бы присвоить Закладке. Нажмите клавишу Подтвердить, чтобы подтвердить, или Воспроизведение, чтобы подтвердить и начать воспроизведение.  Закладка будет сохранена в памяти.

Примечание: Если вы подтверждаете закладку без введения номера, Stream присвоит первый имеющийся свободный номер закладки.

Примечание: Если вы введёте номер 99999 как номер закладки, вы услышите сообщение о неправильном вводе, и действие будет отменено, так как этот номер зарезервирован для удаления всех закладок. См. «Удалить Закладку».

Вы можете установить простую закладку во время записи длинной аудиозаметки. Так можно отметить важный комментарий, сделанный во время лекции или собрания, которое вы записываете.  Чтобы установить закладку во время записи, просто нажмите один раз клавишу Закладка. Вы не можете вставить закладку во время быстрой записи (в то время, как вы удерживаете нажатой клавишу Запись).

### 5.3.3 Вставить  аудиозакладку

Чтобы записать аудиозакладку, сделайте следующее:

- Нажмите клавишу Закладка дважды или пока не услышите «вставить закладку».

- Введите номер, который вы хотите присвоить закладке. Вы можете пропустить этот шаг, и тогда номер будет присвоен автоматически.

- Вызовите режим быстрой записи, нажав и удерживая клавишу Запись, и наговорите короткое сообщение. Затем отпустите клавишу Запись.  Вместо быстрой записи вы также можете использовать стандартный метод записи, нажав и отпустив клавишу Запись, наговорив ваше сообщение и нажав клавишу Запись снова для окончания записи. Какой бы метод вы ни использовали, запись аудиозакладки ограничена одной минутой. Если этот предел (одна минута) достигнут, запись прекращается и закладка сохраняется. Чтобы воспроизвести вашу аудиозакладку, просто перейдите к ней или просматривайте закладки до этой закладки. Вы услышите вашу запись, и затем воспроизведение продолжится с местоположения закладки. В отличие от аудиозаметок, вы не можете перематывать запись назад или вперёд в пределах самой аудиозакладки.

- Чтобы отменить запись, нажмите клавишу Звёздочка. Отмена недоступна при использовании режима быстрой записи.

Аудиозакладка может быть записана во время воспроизведения книг или аудиозаметок. Закладка будет сохранена в памяти, и связанная с ней запись будет сохранена на  SD-карте в зарезервированной папке с именем  $VRAudioBkm. Вы не должны изменять никакие файлы в этой папке. Записанные файлы связаны с простыми закладками во внутренней памяти. Формат имени записанного файла x_y_z.MP3 или x_y_z.wav, где x — первые 13 знаков текста названия книги, y — восьмизначный уникальный идентификатор книги, генерируемый компьютером, и  z — шестизначный номер закладки. Для закладок, вставленных в MP3-файлы или в аудиозаметки, отсутствует название книги. В этих случаях,  x будет представлен в виде “Other______”, “music___”, или “AudioNote____”, соответственно. Во время проигрывания аудиозакладки вы можете нажать клавишу Назад один раз, чтобы ещё раз проиграть эту аудиозакладку, или нажать Вперёд, чтобы пропустить её и начать воспроизведение книги с заложенного места. Вы не можете перематывать вперёд или назад запись внутри самой аудиозакладки.

### 5.3.4 Закладка  выделения фрагмента

Закладки выделения фрагмента используются для определения положения начала и конца фрагмента для последующего прослушивания. Установка таких закладок — прекрасный способ изучать важные фрагменты в текстовых книгах.

5.3.4.1 Выделение начала фрагмента

Нажмите клавишу Закладка 3 раза, или пока не услышите «Начать закладку выделения фрагмента».

Введите номер закладки и затем нажмите Подтвердить.

Примечание: Вы можете пропустить ввод номера, и тогда Stream присвоит закладке автоматически первый свободный номер.

#### 5.3.4.2 Выделение конца фрагмента

После установления стартовой позиции, переместитесь в точку, где вы хотите отметить конец выделенного фрагмента.

Нажмите Закладка один раз. Вы услышите «Закончить закладку выделения фрагмента». Нажмите клавишу Подтвердить или Воспроизведение, чтобы подтвердить. Текущая позиция установлена как позиция конца выделенного фрагмента. Если конечная позиция установлена в тексте перед начальной позицией, они поменяются местами. Затем прозвучит сообщение «Закладка «X» выделения фрагмента установлена». Вы также можете отменить эту закладку, нажав клавишу Отмена. В обоих случаях состояние возвращается к начальному.

Примечание:  Когда начальное положение закладки выделенного фрагмента установлено, а конечное — нет, номер этой закладки становится недоступным. Stream объявит «Закладка «X» уже существует», если вы введёте обычную закладку с этим номером.

Примечание: Если вы удалите книгу или отключите Stream от питания до закрытия закладки, выделение будет завершено автоматически. В таком случае  текущая позиция будет использована как конец выделенного фрагмента.

#### 5.3.4.3 Перейти к закладке выделенного фрагмента

Когда вы переходите к закладке выделенного фрагмента,  если вы закончили введение номера закладки нажатием клавиши Воспроизведение, воспроизведение начнётся с этой текущей позиции и закончится на конечной позиции выделенного закладкой фрагмента. Если была использована клавиша Подтвердить, Stream перейдёт к началу закладки, но не будет воспроизводить текст. Во время воспроизведения выделенного фрагмента вы можете перейти к его началу, нажав клавишу Назад. В конце выделенного фрагмента вы можете воспроизвести его снова, нажав клавишу Назад.

#### 5.3.4.4 Список закладок выделенных фрагментов

Если вы вышли на закладку выделенного фрагмента через список закладок, воспроизведение остановится в конечной точке выделенного закладкой фрагмента. Выделение, которое было начато, но ещё не закрыто, не попадёт в список.

#### 5.3.4.5  Удаление закладки выделенного фрагмента

При удалении закладки выделенного фрагмента прозвучит сообщение «Закладка выделенного фрагмента «X» удалена». Можно удалить закладку выделенного фрагмента, которая была начата, но не была закрыта. Это действие отменяет выделение закладки и возвращает в исходное состояние.

### 5.3.5 Список закладок

Нажмите клавишу Закладка четыре раза или пока не услышите «список закладок».

Нажимайте клавишу 4 или клавишу 6 для перемещения от одной закладки к другой. Каждый раз, как вы нажмёте клавишу, вы услышите номер следующей закладки, и начнётся воспроизведение её позиции. Нажмите Подтвердить, чтобы подтвердить текущую позицию и продолжить воспроизведение.

Нажмите клавишу Звёздочка, чтобы выйти из списка закладок.

Примечание: Список закладок всегда содержит одну закладку для начала и конца книги. Закладки отсортированы по их положению в книге, а не по номеру закладки.

### 5.3.6 Удалить закладку

Нажмите клавишу Закладка пять раз или пока не услышите «удалить закладку». Введите номер закладки, которую вы желаете удалить.   Нажмите Подтвердить.

Чтобы удалить все закладки в книге, сначала нажмите клавишу Закладка пять раз или пока не услышите  «удалить закладку», а затем нажмите клавишу 9 пять раз (введите номер 99999). Затем нажмите Подтвердить.

### 5.3.7 Предупреждение о закладке

Во время воспроизведения книги Stream может вас предупреждать, когда вы проходите место ранее установленной закладки. Если вы создали аудиозакладку, то он автоматически воспроизведёт записанное сообщение, присоединённое к закладке. Предупреждения о закладках отключены по умолчанию.

Предупреждения о закладках могут быть включены или отключены. Читайте  раздел «Меню настроек», чтобы получить больше информации.

# 6. Меню настроек — клавиша 7

Stream может быть настроен по потребностям пользователя с помощью меню настроек.

Чтобы открыть меню, нажмите клавишу Меню (7). Нажимая клавишу Меню снова, вы переключаетесь на следующее меню. Просматривайте элементы меню с помощью клавиш (Вверх/Вниз) (2 и 8). Используйте клавиши (Влево/Вправо) (4/ 6), чтобы выбрать значение элемента и нажмите   Подтвердить. Нажмите клавишу Отмена (клавиша Звёздочка) или любую другую клавишу, чтобы выйти из меню.

Чтобы открыть меню настроек беспроводного соединения, нажмите клавишу Онлайн, чтобы включить Wi-Fi. Нажмите клавишу Меню (7), чтобы войти в  меню настроек беспроводного соединения. Нажмите клавишу Онлайн, чтобы переключиться со стандартных книжных полок к онлайн-книжным полкам. Меню настроек беспроводного соединения доступно только из сетевых книжных полок.

## 6.1 Список меню и элементов меню

Имеющиеся меню, элементы меню и значения перечислены в их соответствующем порядке ниже. Значения, отмеченные звёздочкой (*), — первоначальные установки по умолчанию.

Меню

Навигация и воспроизведение

Элемент Цикл

Значения включить, выключить*

Элемент Переход на 30 секунд

Значения включено, выключено *

Элемент Переход на 1 минуту

Значения включено*, выключено

Элемент Переход на 5 минут

Значения включено, выключено*

Элемент Переход на 10 минут

Значения включено, выключено*

Элемент Переход на 30 минут

Значения включено, выключено*

Элемент Сохранять последний используемый уровень навигации для каждой книги

Значения включено, выключено*

Элемент Звуковые сигналы при нажатии клавиш

Значения включить*, выключить

Элемент Сообщение о переходе в режим сна

Значения включить*, выключить

Элемент Предупреждение о закладке

Значения Включить, выключить*

Элемент Режим настройки звука

Значения тембр*, высота голоса

Пропустить

Элемент Все

Значения воспроизводить*, пропустить, по требованию, пользовательские

Элемент Сноска

Значения Воспроизводить*, пропустить, по требованию

Элемент Номер страницы

Значения Воспроизводить*, пропустить

Элемент Примечание производителя

Значения Воспроизводить*, пропустить, по требованию

Элемент Врезка

Значения Воспроизводить*, пропустить, по требованию

Язык

Элемент Голос в режиме чтения синтезатором

Значения Установленные голоса синтезатора

Элемент Таблица трансляции Брайля

Значения Установленные таблицы трансляции Брайля для выбранного голоса синтезатора

Запись

(все элементы принадлежат и записанным заметкам, и аудиозакладкам)

Элемент Тип файла для встроенного микрофона

(Встроенный микрофон работает только в монорежиме записи)

Значения MP3 64kbps, 96kbps*, wav 16 bit PCM

Элемент Внешний источник записи

Значения Микрофон*, линейный вход

Элемент Режим записи от внешнего источника

Значения Моно, стерео*

Элемент Тип файла записи от внешнего источника

Значения MP3 128kbps, MP3 192kbps*, Wav 16 bit PCM

Форматирование  SD-карты

Ввод текста множественным набором

Значения Озвучивать только итоговый символ*

Озвучивать символ при каждом нажатии, затем вводить символ после паузы

Ввод текста множественным набором

Беспроводное соединение  (доступно только из сетевых книжных полок)

Элемент Режим полёта

Значения Включить, выключить*

Элемент Импортировать настройки сети

Значения Список Wi-Fi роутеров в радиусе досягаемости плеера

Элемент Искать имеющиеся соединения

Значения Список настроенных соединений с роутерами

Элемент Запустить соединение

Значения SSID-идентификатор, пароль, псевдоним

Элемент Создать новое соединение

Значения Список настроенных соединений с роутерами

Элемент Удалить соединение

Значения Текстовое сообщение, подтверждающее, что плеер соединён с Интернетом.

Элемент Проверить  соединение

Онлайн-сервисы (только из сетевых книжных полок)

Включить, выключить*

Bookshare Включить, выключить*

Общие Отменить все текущие загрузки

Элемент Режим уведомления

Значения Звуковой сигнал и сообщение*, никаких уведомлений, только звуковой сигнал

Интернет-радио

Список воспроизведения от HumanWare список регионов (значение по умолчанию согласно языку Stream )

Импортировать список воспроизведения интернет-радио из файла

Экспортировать все списки воспроизведения на SD-карту

Отключить службу интернет-радио

Включено*, Выключено

Подкасты

Сохранять загруженные выпуски подкастов

1, 2, 3*, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Только вручную

Импортировать подкаст-ленты из файла

Экспортировать подкаст-ленты на SD-карту

Подкасты, рекомендуемые HumanWare

список регионов (значение по умолчанию согласно языку Stream )

DAISY онлайн

Добавить сервис  DAISY онлайн

Удалить сервис  DAISY онлайн

Импортировать конфигурацию DAISY онлайн из файла

Изменить информацию учётной записи DAISY онлайн

Используемый способ загрузки

Загружать автоматически, Загружать вручную*

Обновление программного обеспечения

Автоматическая проверка наличия обновления

Включено*, Выключено

Проверка обновлений (если выбран этот параметр, будет произведена немедленная проверка наличия обновлений)

## 6.2 Воспроизведение и навигация

### 6.2.1 Цикл

Если вы выбрали режим Цикл, Воспроизведение будет повторяться. Оно автоматически возобновится с начала, когда дойдёт до конца книги.

### 6.2.2 Переходы

Вы можете выбрать, включить или выключить любой или все из 1-, 5-, 10-или 30-минутных временных интервалов. Только те интервалы перехода, которые вы включите, появятся в навигационном меню вверх и вниз (клавиши 2 и 8) во время воспроизведения книг.

### 6.2.3 Звуковые сигналы при нажатии клавиш

Вы можете включить или выключить звуковые сигналы, которые вы слышите, нажимая клавиши. Отключая эту настройку, вы также отключаете второй звуковой сигнал, звучащий при начале воспроизведения, и сообщение «заблокировано», показывающее, что клавиатура заблокирована. Сообщение «Заблокировано» не может быть отключено для кнопки Питание. Клавиши Вверх/Вниз на левой стороне плеера будут подавать звуковые сигналы только в крайних положениях (максимум и минимум) и в нормальном положении, независимо от установок этого меню.

### 6.2.4. Сообщения режима сна

Предупреждение таймера режима сна за 1 минуту и сообщения о выключении плеера при переходе в сон могут быть включены или выключены.

### 6.2.5 Предупреждение о закладке

Во время воспроизведения книги вы можете получать предупреждения Stream о том, что вы проходите ранее отмеченное место в книге.

### 6.2.6 Режим настройки аудио

Вы можете настроить контроль тона так, чтобы он изменял высоту голоса вместо тембра при воспроизведении записанного аудиофайла. Некоторые люди предпочитают изменение высоты звучания аудиозаписи, чем изменение тембра.

## 6.3 Пропустить

Меню «Пропустить» содержит настройки для пропускаемых элементов. Воспроизводить — значение по умолчанию. Эта функция относится только к книгам DAISY 2.02, производимым с пропускаемыми элементами. Большинство библиотек DAISY не используют пропускаемые элементы в своих книгах.

Примечание: Вы не можете выбрать значение «Пользовательский». Оно устанавливается автоматически, когда вы изменяете любой из пропускаемых элементов.

## 6.4 Язык

### 6.4.1 Выбор голоса чтения текста

Нажмите и удерживайте клавишу 7, чтобы выбрать альтернативный голос чтения текста из тех, что установлены в вашем плеере. Вы также можете нажимать клавишу 7 несколько раз подряд, чтобы войти в меню языков. Используйте клавиши 4 и 6, чтобы перечислить имеющиеся голоса. Нажмите Подтвердить, чтобы  подтвердить свой выбор, или нажмите Воспроизведение для подтверждения и возобновления воспроизведения.

### 6.4.2  Таблицы трансляции Брайля

Различные таблицы трансляции Брайля доступны для вас в зависимости от выбранного языка для режима чтения синтезатором. Чтобы сменить таблицу трансляции Брайля, нажмите клавишу 7 последовательно для входа в меню языков. Используйте клавиши 2 или 8 для достижения элемента «таблица трансляции Брайля», а затем клавиши 4 или 6, чтобы выбрать нужную вам таблицу. Нажмите Подтвердить, чтобы  подтвердить свой выбор, или нажмите Воспроизведение для подтверждения выбора и возобновления воспроизведения. Первая таблица в списке является текущей таблицей по умолчанию. Какую бы таблицу вы ни выбрали, она становится новой таблицей по умолчанию для соответствующего голоса, читающего текст.

## 6.5 Запись

При рассмотрении настроек  записи имейте в виду, что встроенный микрофон работает только в монорежиме. Стереозапись возможна только на внешний микрофон или через линейный вход. Выбор типа файла для записи повлияет и на качество записи, и на размер записанного файла. Если вы повышаете качество записи, то размер файла будет больше, при этом файлы стереозаписей в два раза больше файлов монозаписей.

### 6.5.1 Тип файла для встроенного микрофона

Для встроенного микрофона, который записывает только в монорежиме, используйте клавиши 4 или 6, чтобы выбрать один из следующих типов файла:

- MP3 64 Килобит в секунду (kbps) среднее качество

- MP3 96kbps хорошее качество

- Wav 16 bit 44.1K PCM высокое качество

При выборе типа записи файла Stream даст расчётное оставшееся время записи. Это время зависит от свободного места на SD-карте памяти и размера файлов, созданных с помощью выбранного типа записи.

### 6.5.2 Внешний источник записи

Используйте клавиши 4 и 6, чтобы выбрать, хотите ли вы подключить микрофон или внешний источник в линейный вход к разъёму с правой стороны плеера. Используйте линейный вход, когда вы хотите записывать с внешнего устройства, такого, как  CD-или кассетный плеер. Когда вы подключаете внешнее устройство, вы можете контролировать запись, слушая её в наушниках.

Обратите внимание, что при использовании линейного входа для записи с устройства вы можете настроить громкость записи, повышая и понижая громкость на устройстве, а не на Stream. Регулировка громкости записи невозможна непосредственно на Stream при настройке записи для линейного входа.

### 6.5.3 Режим записи от внешнего источника

С помощью клавиш 4 или 6 выберите, хотите ли вы записывать в стерео-или моно режиме.

Большинство микрофонов, даже моно микрофоны, будут работать должным образом при установленном режиме стерео на Stream. Но если ваш внешний микрофон или устройство записи можно услышать только в левом канале, рекомендуется устанавливать режим моно.

### 6.5.4 Тип файла для записи от внешнего источника

Для внешнего микрофона или линейного входа используйте клавиши 4 или 6, чтобы выбрать тип записываемого файла. Если ваш режим записи стерео, тогда выберите один из вариантов:

- MP3 128 Килобит в секунду (kbps) среднее качество

- MP3 192kbps хорошее качество

- Wav 16 bit 44.1K PCM высокое качество

Если ваш режим записи установлен в моно, тогда выберите один из вариантов:

- MP3 64kbps среднее качество

- MP3 96kbps хорошее качество

- Wav 16 bit 44.1K PCM высокое качество  (но размер файла — половина от файла в режиме стерео)

При выборе типа записи файла, Stream даст расчётное оставшееся время записи. Это время зависит от свободного места на SD-карте памяти и размера файлов, созданных с помощью выбранного типа записи.

### 6.5.5 Настройка громкости записи

Существуют три режима громкости записи, которые могут быть выбраны в меню настройки записи клавишами 4 и 6: «Фиксированная», «Ручная» и «Автоматическая». Выбранный режим будет распространяться как на внутренний микрофон, так и на  и внешний микрофон. Регулировка громкости не распространяется на линейные записи. Линейные записи всегда  имеют автоматический фиксированный уровень громкости, даже если вы выбрали другой режим для микрофонов.

6.5.5.1 Фиксированный режим

В фиксированном режиме громкость записи фиксированная.

6.5.5.2 Ручной режим

В ручном режиме вы можете выбрать один из десяти уровней громкости записи. Существует два способа регулировать уровень записи вручную: когда запись не идёт и прямо во время записи.

Чтобы отрегулировать громкость записи на книжной полке Заметок, выполните:
• Выберите книжную полку «Заметки» (1) и нажмите Подтвердить.

• Для доступа к  регулировке громкости записи нажимайте кнопку питания, пока не услышите “внутренний микрофон громкость записи” или “внешний микрофон громкость записи”.

• Затем используйте клавиши вверх и вниз, чтобы отрегулировать громкость записи. Stream объявит позицию настройки, когда вы измените её.

Примечание: Stream будет регулировать громкость записи активного микрофона (Встроенный микрофон, если нет внешнего подключённого микрофона, или внешний микрофон, если таковой подключён). Если Stream настроен для записи с линейного входа и устройство подключено к нему, вы не сможете настроить громкость записи, так громкость записи с линейного входа не регулируется из Stream.

Чтобы отрегулировать громкость записи во время записи:

• Подключите наушники к своему Stream. Они необходимы для регулировки громкости записи.
• Нормальная громкость Stream влияет на все, что вы слышите от Stream, так что настраивайте её на комфортном уровне, прежде чем регулировать громкость записи.

• Во время записи (неважно, на какой полке) используйте клавишу 2 для увеличения громкости, клавишу 8, чтобы уменьшить громкость, и затем клавишу 5. Чтобы вернуться к настройкам по умолчанию, нажмите 6. Обратите внимание, что, используя клавиши вверх и вниз во время записи, меняется громкость Stream, а не громкость записи.

• Уровень громкости не объявляется, когда изменяется громкость записи во время записи, но вы услышите разницу в громкости через наушники.

• Вы можете приостановить запись, нажав Воспроизведение/стоп, а также отрегулировать громкость записи клавишами 2 и 8. Когда установите желаемую громкость, просто возобновите запись клавишей Воспроизведение/стоп".

6.5.5.3 Автоматический режим

Автоматический режим незначительно увеличивает громкость записи, когда звуковой сигнал слабый, и уменьшает, если звуковой сигнал слишком громкий, тем самым предотвращая потерю качества записи.

## 6.6 Ввод текста множественным набором

Существует два режима ввода текста множественным набором: «Озвучивать только итоговый символ» и «Озвучивать символ при каждом нажатии, затем вводить символ после паузы». Используйте клавиши 4 и 6, чтобы выбрать один из этих методов. Подтвердите выбор. Чтобы узнать, как использовать каждый метод, см. раздел 5.1.

## 6.7 Форматирование SD-карты

Если ваша SD-карта не распознаётся Microsoft Windows, когда вы вставляете её в устройство чтения карт в вашем компьютере или когда Stream соединён с компьютером, возможно, что карта нуждается в форматировании. Или, если по какой-то причине данные повредились, вы можете заметить, что некоторые файлы/книги не будут проигрываться правильно на вашем Stream. Это тоже показатель того, что требуется переформатирование SD-карт.

Чтобы отформатировать вашу SD-карту, вставьте её в Stream и нажмите клавишу Меню (7) несколько раз, пока не услышите «форматирование SD-карты». Затем нажмите Подтвердить, чтобы подтвердить форматирование. Вы получите предупреждение о том, что форматирование сотрёт все файлы на SD-карте. Нажмите Подтвердить снова, чтобы начать форматирование, или нажмите клавишу Звёздочка, чтобы отменить форматирование. Ваша SD-карта будет отформатирована и получит метку тома «VRStream». Звуковой индикатор выполнения будет означать активность. Форматирование может занять от нескольких секунд до 1-2 минут, в зависимости от размера SD-карты. Имя карты будет показываться рядом с буквой диска при просмотре карты в Windows. После форматирования на карте будут существовать только папки $VR. Вам будет необходимо снова скопировать все свои книги и папки с компьютера.

Чтобы предотвратить возможное повреждение данных на SD-карте, обязательно всегда используйте процедуру безопасного удаления Windows   после копирования файлов на карту. Также никогда не удаляйте  SD-карту во время записи, копирования книги или удаления книги.

## 6.8 Беспроводное соединение

Меню настройки беспроводного соединения доступно только из сетевых книжных полок.

Перед описанием меню настройки беспроводной сети необходимо отметить несколько моментов:

• Режим "в самолете" используется для выключения всей беспроводной связи в ситуациях, когда вам не позволено использовать беспроводные устройства, например во время перелёта в самолёте или в некоторых больницах. Если режим полета включен, то беспроводная связь отключена. Вы также можете включить режим полета для экономии энергии батареи в случае, когда вы знаете, что вам не нужна беспроводная связь. Если режим полета включен, то при нажатием кнопки Онлайн прозвучит напоминание «Режим в самолёте, включено».

• SSID - это название сети маршрутизатора, объявляется при выполнении сканирования доступных подключений. Возможно, что маршрутизатор был настроен скрывать свой SSID, в этом случае он не будет отображаться в списке подключений при выполнении сканирования. Чтобы подключиться к такой сети, вам нужно использовать опцию «Создать новое соединение» и вручную ввести SSID или использовать программу HumanWare Companion, чтобы создать файл конфигурации сети.

• Пароль-это ключ проверки подлинности, используемый вашим маршрутизатором. Он чувствителен к регистру, поэтому при вводе методом множественных нажатий вы можете переключаться между цифрами, строчными и заглавными буквами клавишей Закладки.

• Псевдоним - это понятное имя, которое используется для идентификации сети. Это дополнительное имя не будет читаться по символам, как и SSID, так что вы должны ввести легко произносимое синтезатором имя, максимальная длина имени 50 символов.

### 6.8.1 Режим полёта

Используйте этот элемент, чтобы включить или отключить беспроводную  связь (Wi-Fi) Stream . По умолчанию режим полёта включён. Когда режим полёта включён, Wi-Fi выключен. Когда вы выключаете режим полёта, Wi-Fi включается. Вы можете включить и выключить режим полёта нажатием и удержанием клавиши Онлайн, расположенной над клавишей 2 на передней панели плеера.  Светодиод рядом с клавишей Онлайн светится янтарным светом, когда Stream соединён с Интернетом. Этот светодиод мигает, когда плеер активно пытается соединиться с сетью.  Светодиод выключен, когда режим полёта включён и когда у Stream нет сетевой конфигурации.

### 6.8.2 Импортирование конфигурации сети

Используйте этот элемент для обработки файла конфигурации сети, сгенерированного программой HumanWare Companion. Нажмите Подтвердить для настройки сети из файла на SD-карте. Для генерирования файла настройки сети выберите элемент «Настройка беспроводного соединения» в меню «Сервис» HumanWare Companion. Введите ваш SSID - идентификатор и пароль. Файл конфигурации будет сохранён на SD-карте Stream.

### 6.8.3 Искать имеющиеся соединения

Используйте этот элемент для поиска Wi-Fi-маршрутизаторов в радиусе действия вашего Stream. Используйте клавиши вверх/вниз для просмотра SSID — идентификаторов найденных маршрутизаторов. Нажмите Подтвердить, чтобы подтвердить маршрутизатор, с которым вы хотите связаться. Затем вам будет предложено ввести пароль для выбранного маршрутизатора. Введите пароль, используя  ввод текста на цифровой клавиатуре. Пароли обычно чувствительны к регистру символов. Вы можете переключаться между строчными, прописными буквами и цифрами, нажимая клавишу Закладка. Закончите ввод пароля нажатием кнопки Подтвердить. При успехе SSID — идентификатор  и пароль будут добавлены в ваш список настроенных соединений (маршрутизаторов), и  новое соединение будет запущено как ваш активный маршрутизатор. Затем вам будет предложено ввести дополнительный псевдоним для нового соединения.

### 6.8.4 Включение соединения

По умолчанию Stream автоматически соединится с маршрутизатором, имеющим наилучший сигнал в радиусе действия Wi-Fi . По желанию, вы можете с помощью  стрелок  вверх и вниз выбрать другой маршрутизатор из списка Wi-Fi-маршрутизаторов, на которые вы до этого настроились. Нажмите Подтвердить, чтобы подтвердить ваш выбор. Выбранный маршрутизатор будет затем использоваться для последующей беспроводной передачи данных. Используйте этот элемент только в том случае, когда вы настроили несколько маршрутизаторов и хотите запустить дополнительный маршрутизатор как активное подключение для передачи данных.

### 6.8.5 Создание нового соединения

Используйте этот элемент меню вместо поиска доступных маршрутизаторов, если вы знаете конкретный SSID — идентификатор маршрутизатора, на который вы хотите настроиться.  Вас попросят ввести SSID — идентификатор. Введите его, используя  ввод текста на цифровой клавиатуре, и нажмите Подтвердить. Затем вас попросят ввести пароль маршрутизатора. Введите его и нажмите клавишу Подтвердить. Используйте клавишу  Закладка для переключения регистра букв и ввода цифр. При успехе SSID — идентификатор роутера и пароль будут добавлены в ваш список настроенных соединений (маршрутизаторов), и  новое соединение будет запущено как ваш активный маршрутизатор. Затем вас попросят ввести дополнительный псевдоним для нового соединения. Вы также можете создать новое соединение в меню  «Сервис» программы HumanWare Companion.

### 6.8.6 Удаление соединения

Используйте  стрелки  вверх и вниз, чтобы выбирать из списка Wi-Fi-маршрутизаторы, которые были настроены ранее. Нажмите Подтвердить, чтобы подтвердить ваш выбор. Выбранный маршрутизатор будет удалён из вашего списка настроенных Wi-Fi-маршрутизаторов.

### 6.8.7 Проверка соединения

Используйте этот элемент для проверки вашего текущего соединения с Интернетом. Stream соединится со специальной страницей на web-сайте   HumanWare. При успехе Stream загрузит короткое сообщение с этой страницы, которое информирует вас об успешном соединении. Вы можете повторно воспроизвести это сообщение, нажав клавишу Воспроизведение.

Примечание: Если вам требуется MAC-адрес вашего Stream для настройки фильтрации MAC маршрутизатора, вы можете найти его, нажав Информация (клавиша 0) на вашем Stream в то время, когда вы находитесь на сетевых книжных полках. Stream объявит его в разделе информации «Беспроводное соединение».

## 6.9 Общие настройки

Меню «Общие настройки» содержит два пункта: «Отменить все текущие загрузки» и «Режим уведомления». Чтобы отменить все текущие загрузки, используйте пункт «отменить все текущие загрузки», затем Подтвердить. Используйте пункт «Режим уведомления», чтобы настроить, как Stream уведомляет Вас о завершении загрузки,  выбирая между вариантами «Звуковой сигнал и сообщение» (по умолчанию), «Никаких уведомлени»й и «Только звуковой сигнал».

## 6.10 Интернет-радио

Используйте этот пункт для управления сервисом интернет-радио. Чтобы подключить эту услугу, просто подключите ваш Stream к беспроводной сети, книжная полка «Интернет-радио» будет добавлена к онлайн-книжным полкам.

Используйте пункт меню «Списки воспроизведения, рекомендованные HumanWare», чтобы изменить регион списка воспроизведения, которые будут вам предложены. По умолчанию список воспроизведения зависит от страны или региона покупки (например, Россия). Выберите список воспроизведения клавишами 4 или 6 и нажмите кнопку Подтвердить. Вы можете также использовать  функцию импорта списка воспроизведения интернет-радио из файла, чтобы добавить свои собственные списки воспроизведения. С помощью функции «экспорт всех списков воспроизведения на SD-карту» вы можете экспортировать все плей-листы интернет-радио на вашу  SD-карту.

## 6.11 Подкасты

Это меню позволяет управлять онлайн-сервисами подкастов. Чтобы включить эту услугу, просто подключите свой Stream к беспроводной сети. Используйте пункт «Сохранять загруженные выпуски подкастов», чтобы выбрать, сколько выпусков  подкастов должны храниться на вашем Stream (между 1 и 10, значение по умолчанию 3), или выберите сохранение выпусков только вручную. Автоматически загруженные выпуски будут удаляться из внутренней памяти автоматически, в то время как загруженные вручную выпуски должны быть удалены вручную с помощью клавиши 3. Используйте «Импортировать подкаст-ленты из файла»,  чтобы импортировать подкаст-ленту  на ваш Stream из файла, созданного с использованием программы HumanWare Companion. Вы можете использовать пункт «Экспорт подписанных подкаст-лент на SD-карту» для экспорта ваших подписок на подкаст-ленты на SD-карту. Используйте «Подкасты, рекомендуемые HumanWare», чтобы изменить регион для подкастов, которые будут вам предложены. По умолчанию подкасты зависят от страны или региона покупки.

## 6.12	NLS BARD

(Только для США)

## 6.13 Bookshare

С помощью этого меню управляйте онлайн-службой Bookshare. Чтобы включить службу, нажмите клавишу 6, а затем нажмите клавишу Подтвердить. Вам будет предложено ввести ваш зарегистрированный адрес электронной почты и пароль с помощью клавиш цифровой клавиатуры. Пароль, как правило, чувствителен к регистру. Вы можете переключаться между прописными, строчными буквами и цифрами нажатием клавиши Закладка. После окончания ввода пароля нажмите клавишу Подтвердить. Используя пункт “Импортировать конфигурацию Bookshare из файла”, вы можете импортировать сведения о вашей учётной записи из файла, созданного с помощью программного обеспечения HumanWare Companion.  После того как вы успешно зашли на ваш аккаунт, Bookshare будет добавлен на онлайн-книжную полку. Этот элемент также может быть использован для отключения службы Bookshare.

Используйте пункт «Изменить регистрационную информацию Bookshare», чтобы изменить информацию о своём аккаунте.

## 6.14 Новостная лента NFB

(Только для США)

С помощью этого меню управляйте онлайн-службой новостной ленты NFB. Сервис может быть включён с помощью пункта «Добавить новостную ленту NFB», а затем клавиши Подтвердить. Вам будет предложено ввести ваш ID и PIN-код, каждый раз нажимайте клавишу Подтвердить. После того, как вы успешно ввели информацию о вашей учётной записи в NFB, лента новостей будет добавлена на вашу онлайн-книжную полку. Если вы выберете пункт «Удалить новостную ленту NFB и удалить все связанные с ней книги», услуга будет удалена и вам будет предложено подтвердить ваш выбор. Вся синхронизируемая информация будет удалена, а новостная лента будет удалена с книжной полки. Используйте пункт «Изменить регистрационную информацию NFB», чтобы изменить информацию о своём аккаунте в NFB.

## 6.15 DAISY онлайн

Используйте этот пункт меню, чтобы управлять сервисами DAISY онлайн. Выберите элемент «Добавить сервис DAISY онлайн», чтобы указать сервис, который вы добавляете, а затем ваше имя пользователя и пароль. Чтобы импортировать пользовательскую конфигурацию DAISY онлайн в ваш Stream, используйте элемент «Импортировать конфигурацию DAISY онлайн из файла». Чтобы изменить информацию вашей учётной записи, используйте элемент «Изменить информацию учётной записи DAISY онлайн». Выберите элемент «Используемый метод загрузки», чтобы выбрать, как Stream будет загружать книги из DAISY онлайн-библиотеки. Вы можете выбрать автоматическую загрузку, загрузку вручную (установлена по умолчанию) и полуавтоматическую загрузку.  При использовании автоматической загрузки выбранные вами или предложенные библиотекой книги будут автоматически загружаться на ваш Stream. Используя метод загрузки вручную, вы получите возможность использовать пункт «Загрузить другие книги» книжной полки DAISY онлайн и вручную выбрать книги, которые вы хотите загрузить, и сразу же вернуть другие книги, не загружая их. Чтобы удалить аккаунт DAISY онлайн и связанные с ним книги с вашего Stream, используйте элемент «Удалить сервис DAISY онлайн». Метод полуавтоматической загрузки позволит вам автоматически загружать газеты и журнали, а другой контент выбирать вручную.

## 6.16 Обновление программного обеспечения

Этот пункт меню доступен только из онлайн-книжных полок и содержит две позиции: «Автоматическая проверка обновлений» и «Проверить обновления». По умолчанию Stream  будет автоматически проверять наличие доступных обновлений один раз при каждом подключении к беспроводной сети. Если вы выберtте пункт «Проверить наличие обновлений», Stream будет проверять все доступные обновления. Этот пункт может быть использован несколько раз, даже если “Автоматическая проверка обновлений” уже использовалась. Если “Автоматическая проверка обновлений”  отключена, необходимо использовать пункт «Проверить обновления», чтобы проверить наличие обновлений, так как Stream не будет делать это автоматически.

7. Структура и характеристики книжной полки

Для файлов на всех книжных полках максимальная длина имени файла, включая путь к файлу, составляет 512 знаков (включая путь к носителю или книге). При сканировании карты памяти сразу после её вставки любая папка или файл с полным именем (с путём к нему) длиной более 512 знаков будут игнорироваться.

В следующих разделах приведены общие правила и информация для прослушивания файлов с книжных полок, кроме полки «говорящих» книг.

## 7.1 Прочие книги

### 7.1.1 Прочие книги, структура

Следующая таблица даёт пример того, как книги и файлы могут быть сгруппированы в папках. Папки нумеруются в том порядке, в котором они встречаются, начиная с корня, предполагая, что он содержит файлы. Всего может быть до 8 уровней папок.

Папка

\$VROtherBooks

Правила

Каждый файл в корне определяется как книга со своей собственной позицией чтения и закладками.  Книжные файлы в корне могут быть удалены клавишей 3 во время просмотра книжной полки.

\$VROtherBooks\Drama

Это  дополнительная папка, для классификации типа книг

\$VROtherBooks\Drama\BookA

Это папка, содержащая файлы книги. Целая папка определяется как книга с одной позицией чтения и набором закладок. При просматривании книжной полки вы можете с помощью клавиши 3 удалить книгу, что означает, что вся папка будет удалена.

\$VROtherBooks\Drama\BookB

Те же, что и для BookA

\$VROtherBooks\Mystery

Это  дополнительная папка, для классификации типа книг

\$VROtherBooks\Mystery\BookC

Те же, что и для BookA

### 7.1.2 Прочие книги, характеристики

Просмотр книжной полки: перемещайтесь между уровнями папок с помощью кнопок 2 и 8. Самый нижний уровень папок — это уровень книг, так как книга определяется как коллекция файлов в самом нижнем уровне папок. Папки более высоких уровней — дополнительные (по желанию), для сортировки по типам книг как в папке «Drama» в примере выше. Может быть до 8 уровней папок. Используйте функцию «Перейти к книге», чтобы перейти к желаемой книге по её номеру.  Используйте клавишу 3, чтобы удалить книгу. Нажмите клавишу 3 дважды, чтобы удалить папку. Чтобы подтвердить удаление, нажмите клавишу Подтверждение, чтобы отменить – любую другую клавишу.

Чтение: воспроизведение файлов идёт по кольцу внутри папки (книги). Перемещайтесь между файлами в папке с помощью клавиш 4 или 6. Имеется возможность перехода к файлу или по времени.

Информация (клавиша 0): Сообщает информацию о текущей книге (папке).

Где я (клавиша 5): Сообщает положение в процентах внутри всей книги, номер текущего файла, имя текущего файла и время (общее, прошедшее и оставшееся) для текущего файла.

## 7.2	Книги Audible

Stream может проигрывать книги Audible.com формата 4 и улучшенные аудиокниги. Необходимо сначала активировать SD-карту для Audible-книг. Для этого подключите Stream к компьютеру с помощью длинного USB-кабеля, а затем активируйте его с помощью программы Audible Manager. Audible Manager создаст в корне Stream SD-карты новую зарезервированную папку с именем $VRAudible. В ней будут размещены скрытый системный файл активации (.SYS), который нельзя удалять. Если вы хотите сохранять Audible-книги на нескольких SD-картах, вам необходимо активировать каждую карту в отдельности. Все книги Audible должны также быть сохранены в папке $VRAudible. Для передачи книг Audible вы можете использовать Audible Manager, когда Stream подключён к компьютеру, или проводник Windows. Можно копировать Audible книги формата .aa непосредственно из папки закачек Audible на компьютере в папку $VRAudible на SD-карте. Если вы используете проводник Windows для передачи файлов, вы можете воспользоваться кард-ридером компьютера для более быстрой передачи. Если вы решили передавать книги с Audible Manager, вы обязательно должны подключить Stream к компьютеру.

### 7.2.1	Структура Audible

Поместите ваши Audible-книги в папку $VRAudible. Они не должны размещаться в подпапках.

### 7.2.2	Характеристики Audible

Просмотр книжной полки: пользуйтесь клавишами 4 и 6 для перемещения между Audible-книгами. Используйте функцию «Перейти к книге», чтобы перейти к желаемой книге по её номеру.  Используйте клавишу 3, чтобы удалить книгу. Нажмите клавишу 3 дважды, чтобы удалить папку. Чтобы подтвердить удаление, нажмите клавишу Подтверждение, чтобы отменить – любую другую клавишу.

Чтение: С помощью клавиш 2 и 8 перемещайтесь между заголовками или на выбранное время. Доступны функции «Перейти к заголовку» и «Перейти по времени».

Информация (клавиша 0): сообщает информацию о текущей Audible-книге.

Где я (клавиша 5): Сообщает текущее положение чтения в Audible-книге. Нажмите два раза в течение 10 секунд, чтобы сообщить дополнительные сведения об Audible-книге.

## 7.3 Музыкальная полка

Музыкальная книжная полка находится в папке с зарезервированным именем $VRMusic. Она содержит структуру папки аудио файлов, и вся эта структура определяется как книга «Вся музыка». Если вы не создаёте плей-листы, это будет единственная музыкальная книга. Если вы добавляете файлы плей-листов (M3U) в корень  $VRMusic, то каждый плей-лист будет дополнительной музыкальной книгой. В музыкальной книжной полке клавиша 3 (удаление книги) не функционирует. Однако вы можете удалить отдельные файлы или всю папку из книги «Вся музыка», когда она открыта.

### 7.3.1 Структура музыки

Вы можете перемещаться в музыке до 8 уровней папок. Используйте клавиши 2 и 8,  чтобы выбрать уровень навигации папки или файла. Затем вы можете двигаться назад или вперёд на выбранном уровне клавишами 4 и 6. Если у вас более 8 уровней папок, то дополнительные уровни будут добавлены в список папок 8 уровня.

Если вы выберете уровень навигации «Файл», вы услышите имя текущего файла.  Если вы выберете любой уровень навигации папки, вы услышите имя текущей папки на этом уровне. В любой точке вашей структуры вы всегда можете выбрать самый глубокий уровень навигации. Если текущая папка на более высоком уровне, чем самый глубокий уровень, тогда имя папки не объявляется. Скажем, вы имеете музыкальную структуру, которая содержит $VRMusic\Classic\Mozart и $VRMusic\Classic\Beethoven\Ninth_symphony. Если вы в настоящий момент находитесь в Classic\Mozart, и воспроизведение не активно, то изменение уровня навигации от файла к уровню 1 принесёт объявление «Classic». Изменяя уровень с 1 на 2, вы услышите «Mozart». Изменяя уровень с 2 на 3, вы не услышите ничего, поскольку нет имени папки  на 3 уровне в Classic\Mozart. Если, находясь в Classic\Beethoven при неактивном воспроизведении, вы смените уровень со 2 на 3, вы услышите  «Ninth_symphony».

Если вы разместите любые файлы в корне $VRMusic, то они будут включены в список только уровня навигации файлов.

### 7.3.2 Характеристики музыки

Просмотр Книжной Полки: используйте клавиши 4 и 6,  чтобы перемещаться от одной музыкальной книги к другой, или Перейти, чтобы перейти к номеру желаемой книги. Только одна музыкальная книга — Вся музыка — будет на музыкальной книжной полке, если только вы не создадите дополнительные книги — плей-листы. Вы не можете использовать клавишу 3, чтобы удалить книгу.

Чтение: если установлено циклическое воспроизведение папки, то воспроизведение файлов внутри музыкальной книги будет закольцовано.  Воспроизведение автоматически начнётся с начала, как только будет достигнут конец папки. Если установлено циклическое повторение трека, воспроизведение будет автоматически начинаться с начала текущего трека, как только этот трек закончится. Вы можете использовать клавиши 2 или 8 для выбора уровня навигации - папок или файлов. Функции «Перейти к папке» и «Перейти к файлу» также доступны. Если плеер установлен на  воспроизведение в случайном порядке, то файлы текущей музыкальной книги будут перетасованы. Например, если книга «Вся музыка» проигрывается, то все ваши музыкальные файлы будут перемешаны. Если книга «Плей-лист» проигрывается, то только файлы, содержащиеся в этом плей-листе, будут перетасованы. Когда будут проиграны все файлы в перетасованной книге, её воспроизведение начнётся снова.

Удаление музыкальных файлов: используйте клавишу 3, чтобы удалить музыкальные файлы, когда вы находитесь на уровне файлов. Вас попросят подтвердить удаление файла. Чтобы удалить папку, вернитесь назад на уровень папок, нажмите клавишу 3 и затем Подтвердить, чтобы подтвердить удаление, или любую другую клавишу, чтобы отменить его.

Информация (клавиша 0): сообщает информацию о текущей музыкальной книге, такую, как общее количество папок и файлов и общее время звучания книги.

Где я (клавиша 5): Сообщает текущую позицию и информацию о текущем файле. Нажимая клавишу 5 дважды в течение 10 секунд, вы получите объявление информационных данных ярлыка (тега). Если вы не хотите слушать все теги, нажмите Воспроизведение,  чтобы прервать сообщение и возобновить проигрывание файла.

Скорость: Stream переустановит управление переменной скоростью на нормальную скорость и вернётся к предыдущей установке скорости, когда вы покинете музыкальную книжную полку.

Примечание: Стереомузыку возможно слушать только с нормальной скоростью. Если вы увеличите или уменьшите скорость проигрывания музыки, она будет воспроизводиться в монорежиме.

Басы и высокие частоты: контроль высоты звука заменяется регулировками высоких и низких частот.

### 7.3.3 Поиск музыки

Чтобы искать музыку, нажимайте клавишу Перейти, пока не услышите «Поиск». Затем, используя цифровую клавиатуру, введите слово или слова, которые надо искать, и нажмите клавишу Подтвердить. При наборе текста для поиска,чтобы переключаться между вводом текста и цифр, используйте клавишу Закладка. Stream найдёт первое имя папки или имя файла, содержащее объект поиска. Воспроизведение начнётся с начала файла или с первого файла в папке. Затем вы можете нажать клавишу 4 или 6, чтобы найти  предыдущее или следующее совпадение с объектом поиска.

### 7.3.4 Списки воспроизведения

Музыкальная книжная полка может содержать списки воспроизведения (плей-листы). Плей-лист — это текстовый файл, содержащий список аудиофайлов для воспроизведения. Он должен иметь расширение .m3u. Вы можете использовать диалог «Музыка» программы HumanWare Companion, который поможет вам создавать плей-листы.  Плей-лист не может ссылаться на другие плей-листы. Хотя вы можете удалять файлы из временного плей-листа, вы не можете использовать клавишу 3,  чтобы удалить файлы в постоянном плей-листе формата M3U.

### 7.3.5 Временный плей-лист

Вы можете создать временный плей-лист для папок, которые находятся в папке $VRMusic. Вы не можете создать временный плей-лист из файлов, находящихся на корневом уровне папки $VRMusic.

- Нажмите клавишу 1 многократно, пока не достигнете музыкальной книжной полки. Затем нажмите Перейти многократно, пока не услышите «Создать временный плей-лист».

- Теперь используйте клавиши 2 и 8 и 4 и 6, чтобы перейти к первой папке, которую вы хотите включить в ваш плей-лист. Затем нажмите клавиши  Подтвердить или Воспроизведение. Папка, которую вы выбрали, и все подпапки ниже неё теперь сформируют ваш временный плей-лист. Если вы нажали клавишу Воспроизведение, начнётся воспроизведение плей-листа.

Примечание: Выбор папки для создания временного плейлиста происходит немного иначе, чем навигация к папке, описанная в предыдущих разделах. Сразу после того, как вы услышите сообщение  «Создать временный плей-лист», вы услышите  имя первой папки на самом верхнем уровне в вашей музыкальной книге.  Используйте клавиши 4 и 6, чтобы пройти по кругу через все папки на этом самом верхнем уровне. Когда вы достигли папки верхнего уровня, интересующей вас, вы можете при помощи клавиши 8 спуститься на один уровень ниже, и затем, с помощью клавиш 4 и 6 пройти по папкам этого уровня. Вы можете идти на нижние уровни таким же образом. С целью перейти в другую папку на более высоком уровне, вы сначала должны будете с помощью клавиши 2 подняться вверх на этот уровень, а затем использовать снова клавиши 4 и 6 для перемещения на этом уровне к желаемой папке.

- Перемещайтесь внутри плей-листа с помощью клавиш 2 и 8, 4 и 6 и Перейти.

- Нажмите клавишу 0, чтобы узнать общее число папок и файлов и продолжительность вашего плей-листа.

- Нажмите клавишу 9, чтобы установить случайный порядок воспроизведения вашего плей-листа, и нажмите клавишу 9 снова, чтобы отключить случайное воспроизведение.

- Плей-лист очищается, как только вы нажмёте клавишу 1, чтобы вернуться на книжную полку, но он сохраняется между сессиями, если вы выключаете питание, не нажимая клавишу 1.

Например, допустим, вы организовали ваши файлы $VRMusic в 3 уровня папок. Вы могли бы иметь музыкальные жанры на уровне 1, артистов на уровне 2 и альбомы на уровне 3. Вы теперь можете легко проигрывать только музыку определённого жанра, или все альбомы определённого артиста, или прослушать один альбом. Предположим, ваш уровень 1 папок жанров включает классическую музыку, кантри, фолк и рок. Теперь, предположим, в классической музыке у вас есть уровень 2 для композиторов Бетховена, Моцарта и Штрауса. Вы решаете, что вы хотите прослушать всю вашу музыку Моцарта. Идите к музыкальной книжной полке. Нажимайте клавишу Перейти, пока не услышите «Создать Временный Плей-лист». Нажимайте клавишу 6, пока не услышите  «Классическая музыка». Теперь нажмите клавишу 8,  чтобы перейти вниз к вашим папкам уровня 2, и нажимайте клавишу 6, чтобы дойти к папке «Моцарт». Нажмите клавишу Воспроизведение. Все ваши альбомы Моцарта теперь будут использованы для создания вашего временного плей-листа, и начнётся его воспроизведение.  Если вы нажмёте клавишу 9, треки, найденные в этих альбомах, будут проигрываться в случайном порядке. Нажатие клавиши 0 позволит вам услышать объявление общего числа альбомов Моцарта, общего числа файлов и их суммарное время воспроизведения.

### 7.3.6 Объявление имени папки и файла

При просматривании музыкальной книжной полки вы можете слышать, а можете  не слышать объявления имён файлов и папок. Stream предоставляет эту информацию, если плеер в режиме «Стоп», и опускает эти объявления, если плеер в режиме воспроизведения.  В любом случае, он повторит объявления, если вы нажмёте клавишу 5 (Где я).  Таким образом, если вы хотите перемещаться между музыкальными файлами с помощью клавиш 4 или 6 назад — вперёд, и при этом не хотите слушать объявления папок и файлов, просто нажмите сначала клавишу Воспроизведение, чтобы перевести плеер в режим воспроизведения.

## 7.4 Сохранённые подкасты

Книжная полка сохранённых подкастов содержит структуру папок аудиофайлов, где каждая папка представляет веб-канал подкастов, и каждый файл — эпизод с этого канала. Каждый файл (эпизод) определяется как отдельная книга подкаста. Это место, где вы найдёте подкасты, которые сохранили на SD-карту из онлайн-книжной полки подкастов.

### 7.4.1 Структура сохранённого подкаста

Нижеприведённый список представляет пример того, как файлы подкастов могут быть сгруппированы в папки. Возможна структура из 8 уровней папок.

Папка: $VRPodcasts

Может содержать файлы: Да

Правила: Любые файлы, находящиеся в корне папки $VRPodcasts будут объявляться как отдельные книги.

Папка: \$VRPodcasts\Feedname.

Может содержать файлы: Да

Правила: Это папка для группировки файлов эпизодов подкаста под именем их канала.

### 7.4.2 Характеристики сохранённых подкастов

Просмотр книжной полки: перемещайтесь между уровнями папок структуры подкастов с помощью кнопок 2 и 8. Самый нижний уровень — уровень книги (файла). Файлы в корне $VRPodcasts будут объявляться только на уровне книг.  Используйте клавиши 4 и 6, чтобы перемещаться между каждым книжным файлом подкаста (эпизода) или Перейти, чтобы перейти к определённому номеру книги. Используйте клавишу 3,  чтобы удалить файл книги. Чтобы удалить папку, нажмите клавишу 3 дважды. Чтобы подтвердить удаление нажмите клавишу Подтвердить, чтобы отменить – любую другую клавишу.

Чтение: воспроизведение останавливается в конце каждого файла. Только уровень навигации «Перейти по времени» доступен на клавишах 2 или 8. Функция «Перейти по времени» тоже доступна.

Информация (клавиша 0): Сообщает информацию о текущей книге подкаста (файле).

Где я (клавиша 5): сообщает текущее положение в файле и информацию о текущем файле. Нажимая клавишу 5 дважды, вы получите объявление информационных данных ярлыка (тега). Если вы не хотите слушать все теги, нажмите Воспроизведение, чтобы прервать сообщение и возобновить проигрывание файла.

## 7.5 Книжная полка текстовых книг

Stream также может хранить текстовые файлы, сгруппированные в папках в зарезервированной папке $VRText. Они воспроизводятся Stream с помощью встроенного синтезатора речи. Каждый текстовый файл в папке $VRText считается книгой. Поддерживаемые форматы включают: bra, brf, DOCX, fb2, html, rtf, SES3, txt и xml. Если в документах html и xml есть теги с объяснением изображений, они будут объявлены.

### 7.5.1 Структура текстового файла

Текстовые файлы могут быть или в корне папки VRText, или организованы по подпапкам. Может быть до 8 уровней папок.

### 7.5.2 Характеристики текстового файла

Просмотр книжной полки: перемещайтесь между уровнями папок структуры текстовых файлов с помощью клавиш 2 и 8. Самый нижний уровень — уровень книги (файла). Файлы в корне $VRText будут объявляться только на уровне книг.  Используйте клавиши 4 и 6, чтобы перемещаться между текстовыми файлами или Перейти, чтобы перейти к определённому номеру файла. Используйте клавишу 3,  чтобы удалить текстовый файл. Чтобы удалить папку, нажмите клавишу 3 дважды. Чтобы подтвердить удаление нажмите клавишу Подтвердить, чтобы отменить – любую другую клавишу.

Чтение: воспроизведение останавливается в конце каждого файла. Уровни навигации на клавишах 2 или 8 включают: страница (если в файле есть маркеры страниц), экран (если нет маркеров страниц), абзац, строка, предложение, слово, произнесение по буквам и буква. Если вы производите поиск в тексте, то уровень «Поиск» добавляется как последний уровень навигации, чтобы позволить вам найти следующий или предыдущий объект поиска. Функция «Перейти на страницу» доступна, если файл имеет маркеры страниц.  Функция «Перейти по проценту» (см. ниже) также имеется.

Информация (клавиша 0): сообщает такую информацию о текущем текстовом файле, как его размер.

Где я (клавиша 5): сообщает текущее положение, такое, как процент текста от начала файла.

### 7.5.3 Навигация заголовков файлов HTML/XML/DOCX

Файлы html/xml, которые содержат теги заголовков (от <H1> до <H6>), или файлы DOCX со стилизованными заголовками, будут относиться к соответствующим уровням навигации в меню на клавишах 2 и 8. Имейте в виду, что некоторые файлы html/xml не используют все теги заголовков. Например, файл может иметь заголовки H1 и H3 и не иметь заголовка H2. В этом случае Stream предоставит только уровень 1 и уровень 3 в меню 2 и 8. Также файл html/xml может иметь единственный заголовок H1 для названия и не иметь других тегов H1 в файле. В этом случае Stream перейдёт к концу файла, если вы нажмёте стрелку вправо (клавиша 6) после выбора уровня навигации 1.

# 8. DAISY онлайн

## 8.1 Элементы меню

Замечание: Следующие меню и элементы меню доступны только для онлайн-книжных полок.

Меню: DAISY онлайн

Элемент: Добавить сервис DAISY онлайн

Элемент: Импортировать конфигурацию DAISY онлайн из файла

Элемент: Изменить информацию учётной записи DAISY онлайн

Элемент: Используемый метод загрузки

Значения: Автоматически, Вручную, Полуавтоматически

Элемент: Удалить сервис DAISY онлайн

## 8.2 Конфигурационное меню DAISY онлайн

Используйте этот пункт из меню настроек онлайн, чтобы управлять сервисами DAISY онлайн. Выберите элемент «Добавить сервис DAISY онлайн», чтобы указать сервис, который вы добавляете, а затем ваше имя пользователя и пароль. Чтобы импортировать пользовательскую конфигурацию DAISY онлайн в ваш Stream, используйте элемент «Импортировать конфигурацию DAISY онлайн из файла». Чтобы изменить информацию вашей учётной записи, используйте элемент «Изменить информацию учётной записи DAISY онлайн». Выберите элемент «Используемый метод загрузки», чтобы выбрать, как Stream будет загружать книги из DAISY онлайн-библиотеки. Вы можете выбрать автоматическую загрузку, загрузку вручную (установлена по умолчанию) и полуавтоматическую загрузку.  При использовании автоматической загрузки выбранные вами или предложенные библиотекой книги будут автоматически загружаться на ваш Stream. Используя метод загрузки вручную, вы получите возможность использовать пункт «Загрузить другие книги» книжной полки DAISY онлайн и вручную выбрать книги, которые вы хотите загрузить, и сразу же вернуть другие книги, не загружая их. Метод полуавтоматической загрузки позволит вам автоматически загружать газеты и журналы и выбирать другой контент для загрузки вручную. Чтобы удалить аккаунт DAISY онлайн и связанные с ним книги с вашего Stream, используйте элемент «Удалить сервис DAISY онлайн».

## 8.3. Сервис DAISY онлайн

Когда Stream подключён к беспроводной сети, вы получите возможность использовать сервисы DAISY онлайн для загрузки книг из совместимых DAISY онлайн-библиотек.

Чтобы активировать сервис DAISY онлайн:

- Чтобы перейти к онлайн-книжным полкам, нажмите кнопку Онлайн.

- Чтобы получить доступ к меню DAISY онлайн, нажмите несколько раз клавишу меню 7.

- Используя клавиши 2 и 8, выберите элемент «Добавить сервис DAISY онлайн» и затем нажмите Подтвердить.

- Введите ваши имя пользователя и пароль для DAISY онлайн.

- В качестве альтернативы можно использовать программное обеспечение HumanWare Companion, чтобы создать файл, содержащий данные для входа в сервис DAISY онлайн, которые могут быть импортированы на Stream из конфигурационного меню.

- После того как вы настроили аккаунт DAISY онлайн  и добавили его  в конфигурационном меню, к вашим онлайн-книжным полкам добавится книжная полка DAISY онлайн с именем сервиса.  Впоследствии для каждой настроенной учётной записи DAISY онлайн будет добавляться новая онлайн-книжная полка. Если у вас более одной учётной записи в каком-либо сервисе DAISY онлайн, при объявлении книжной полки к названию сервиса будет добавлено имя пользователя учётной записи, чтобы помочь вам определить, под какой учётной записью вы работаете в данный момент.

На ваших онлайн-книжных полках вы получите возможность находить книги, загруженные с вашей учётной записи. Если известна дата возврата книги, она будет объявлена после названия книги. Если книга просрочена и её надо вернуть, это будет объявлено перед названием книги. Чтобы прослушать описание книги, когда оно доступно, независимо от того, загружена она или нет, нажмите клавишу «Где я?». Для книги, нажав клавишу «Где я?», также можно узнать дату возврата.

Навигация по книжным полкам DAISY онлайн:

- Каждый сервис DAISY онлайн предлагает меню, которое может отличаться одно от другого. Таким образом, меню динамическое. Например, некоторые сервисы предоставляют возможность копировать книги, используя клавишу 3, а другие нет. По умолчанию могут быть установлены разные методы загрузки, могут отличаться правила возврата просроченных книг.

- Динамическое меню также может влиять на способы поиска контента и просмотра каталогов, списков желаний, списков  зарезервированных книг и добавления новых названий.

- Возможны два типа поиска: по одному критерию и по нескольким критериям. Обычно сервисы  DAISY онлайн поддерживают только один из них. Большинство сервисов используют поиск по одному критерию и только некоторые используют поиск по нескольким критериям.

- При поиске по одному критерию вам будет предложено ввести ваш текст для поиска методом множественных нажатий. Чтобы переключаться между вводом текста и цифр при вводе текста для поиска, используйте клавишу Закладка. Вы можете отредактировать предыдущий поиск, введя новые условия поиска, которые будут добавлены после предыдущих критериев поиска. Чтобы начать поиск и отобразить список результатов, нажмите Подтвердить, для отмены нажмите Звёздочку. Если вы начинали поиск из динамического меню, вы вернётесь к нему, в противном случае вы вернётесь на книжную полку DAISY онлайн.

- Если тип поиска — по нескольким критериям, вам будет предложено множество критериев для поиска, таких как название, автор и т.п. Каждый доступный критерий будет иметь отдельное поле ввода, и вы сможете ввести сразу несколько критериев поиска. Чтобы начать ввод условия поиска по выбранному критерию, нажимайте клавиши стрелок Влево/Вправо (4/6). Первым будет объявлено название критерия, затем последнее условие по этому критерию. Вы можете изменить это значение, используя стрелки Вверх/Вниз. Чтобы переключаться между вводом текста и цифр при вводе текста для поиска, используйте клавишу Закладка. Чтобы начать поиск и отобразить список результатов, нажмите Подтвердить, для отмены нажмите звёздочку. Если вы начинали поиск из динамического меню, вы вернётесь к нему, в противном случае вы вернётесь на книжную полку DAISY онлайн.

- Различные сервисы также могут иметь различные объявления сервисов. Вы можете нажать кнопку Информация, чтобы снова услышать эти объявления, а если вы их уже слышали, вы можете прервать эти объявления любой другой клавишей.

- Кроме того, в зависимости от используемого сервиса DAISY онлайн, по клавише 3 вам будут доступны различные функции. Функция «Удаление текущей книги из внутренней памяти» будет всегда доступна, а функции «Переместить книгу из внутренней памяти на SD-карту» и «Загрузить» зависят от того, что предлагает сервис DAISY онлайн.

- Хотя каждое динамическое меню отличается от другого, существует несколько общих правил. Например, вы всегда сможете изменить свой выбор, используя стрелки Влево/Вправо (4/6) или Вверх/Вниз (2/8) и подтвердить свой выбор с помощью клавиши Подтвердить.

- Клавиша «Где я?» Объявляет описание книги, если оно доступно.

- Клавиша Перейти позволит вам перейти к оглавлению книги.

- Во время загрузки DAISY онлайн книги прозвучит сообщение «Добавлено в очередь загрузки». Чтобы услышать отчёт о статусе загрузки, нажмите и удержите клавишу Подтвердить.

- Клавиша Звёздочка позволяет не только отменить поиск, но и вернуться назад в меню, покинув динамическое меню книжной полки DAISY онлайн.

Методы загрузки:

Если вы выбрали метод «Загружать вручную» в меню DAISY онлайн, то на книжной полке вы получите доступ к пункту «Загрузить другие книги». Используйте этот пункт, чтобы просмотреть все доступные для скачивания книги, опубликованные для вашего аккаунта. Вы можете выбрать загрузку книги с помощью клавиши Подтвердить или вернуть книгу сразу, без загрузки, используя пункт «Вернуть» по клавише 3. Вы так же можете вернуть книгу  в автономном режиме, возвращение будет завершено, как только вы подключитесь к беспроводной сети.

Если в меню DAISY онлайн вы выбрали метод «Загружать автоматически», Stream будет периодически загружать новые книги, опубликованные для вашего аккаунта на вашей онлайн-книжной полке. Однако если вы хотите, чтобы Stream немедленно загрузил все доступные книги, вы можете использовать пункт книжной полки, который называется «Проверить новую информацию». Если память плеера окажется переполненной, новые данные будут загружены после возвращения книг.

Если вы выбрали метод полуавтоматической загрузки в меню DAISY онлайн, то вы получите возможность автоматически загружать газеты и журналы и вручную выбирать другой контент для загрузки, такой как Книги или Другое.

# 9. Беспроводные функции Stream

Когда вы нажимаете клавишу Онлайн,  расположенную в центре верхнего ряда клавиш, Stream переключится на онлайн-книжные полки. Режим полёта выключает всю беспроводную связь Stream и должен быть активирован, когда вы путешествуете в самолёте.  Отключение режима полёта разрешит беспроводную связь. Нажмите и удерживайте клавишу Онлайн, чтобы включить или отключить режим полёта. Если вы не используете сетевые книжные полки, то лучше всего оставить режим полёта включённым, так как это снижает потребление энергии. Нажмите клавишу Онлайн, чтобы переключиться от сетевых книжных полок к стандартным.

## 9.1 Проверка обновлений через Интернет

Когда Stream подключён к беспроводной сети и имеет доступ в Интернет, он будет обращаться к сайту HumanWare из сетевых книжных полок. Stream будет проверять наличие обновлений программного обеспечения, и вам автоматически будет предложено скачать и установить их. 
См. главу 10 (Обновление Stream), чтобы узнать, как обновить ваш Stream по беспроводной сети.

## 9.2 Онлайн-сервисы

### 9.2.1 Новостная лента NFB

В Соединённых Штатах Национальная Федерация Слепых (NFB) предоставляет сервис, который позволяет вам получить доступ к газетам и журналам в формате DAISY, который называется лентой новостей NFB. Для получения дополнительной информации посетите:

http://www.nfbnewslineonline.org

Чтобы начать получать публикации  NFB-ленты на Stream, вам нужно будет настроить список избранного контента, который вы хотите получать на ваше устройство. Если вы ещё не настроили список «Избранное», зайдите на сайт новостной ленты NFB в Интернете http://www.nfbnewslineonline.org и выберите ссылку MANAGE ALL YOUR FAVORITES. Выберите MANAGE YOUR FAVORITE IN YOUR POCKET PUBLICATIONS и добавьте предпочитаемые газеты и журналы. Нет ограничений на количество публикаций, которые вы можете получать на ваше устройство.

Для активации услуги новостной ленты NFB:
• Включите Stream и убедитесь, что вы подключены к беспроводной сети.
• Используйте клавишу Онлайн, расположенную над клавишей 2, чтобы переключиться на сетевые книжные полки.
• Нажмите клавишу Меню (7) несколько раз для доступа к меню онлайн-сервисов, и выберите пункт «Добавить новостную ленту NFB», затем нажмите клавишу Подтвердить.
• Введите ваш зарегистрированный ID и PIN-код, каждый раз нажимайте клавишу Подтвердить.
• Новостная лента NFB будет активирована, публикации будут появляться на сетевой книжной полке, перейти к ним можно, нажав клавишу 1.

Всякий раз, когда подключается Wi-Fi, Stream будет автоматически синхронизировать последние публикации вашего избранного контента и будет автоматически удалять старые издания. Служба новостной ленты NFB определяет, какие выпуски каждой публикации доступны для синхронизации. Можно проверить наличие обновлённого контента самостоятельно в любое время, выбрав пункт «Синхронизировать новостную ленту NFB», который находится на сетевой книжной полке после последней публикации новостной ленты NFB. Перемещайтесь по книжной полке с помощью клавиш 4 и 6, или нажмите клавишу Перейти дважды.  Для книжной полки «Новостная лента NFB» вы можете добавить новые публикации, нажав клавишу Перейти и выбрав элемент «Add NFB Newsline Publications».  Для перемещения по списку публикаций используйте клавиши 2 и 8, а чтобы подтвердить подписку на новую публикацию, нажмите клавишу Подтвердить.

Если вы хотите сохранить копию публикации, можно использовать функцию копирования (клавиша 3) при чтении публикации, чтобы скопировать её на книжную полку «говорящих» книг, на SD-карту. Невозможно удалить публикации на онлайн книжной полке, автоматическая синхронизация будет удалять старые выпуски и добавлять новые по мере их появления. По желанию вы можете зафиксировать публикацию как NFB-книгу,  что позволит предотвратить её автоматическое удаление,  используя опцию  «Prevent auto-deletion of an NFB Newsline issue», доступную по клавише 3. Чтобы отказаться от публикаций, используйте опцию «Unsubscribe from an NFB publication», доступную по клавише 3. Перед отпиской от публикации появится запрос на подтверждение. Для подтверждения нажмите клавишу Подтвердить, для отмены – любую другую клавишу. Обратите внимание, что при этом будут удалены все книги этих публикаций из внутренней памяти, в том числе зафиксированные.

### 9.2.2 Bookshare

Bookshare — это онлайн-библиотека для людей, которые не могут читать печатный текст, где  контент  защищён  авторским правом. Больше информации о Bookshare доступно на http://www.bookshare.org

Чтобы активировать сервис Bookshare:
• Нажмите клавишу Онлайн, чтобы перейти к онлайновым книжным полкам.
• Нажмите клавишу Меню (7) несколько раз для доступа к меню настройки онлайновых сервисов.
• С помощью клавиш 2 и 8 выберите пункт «Добавить сервис Bookshare» и нажмите клавишу Подтвердить.
• Введите адрес электронной почты и пароль вашей учётной записи на Bookshare. Пароли, как правило, чувствительны к регистру. Вы можете переключаться между прописными буквами, строчными буквами или цифрами, нажимая клавишу Закладка. После окончания ввода нажмите клавишу Подтвердить.

Кроме того, можно использовать программное обеспечение HumanWare Companion, чтобы создать файл, содержащий реквизиты вашего аккаунта  Bookshare, которые могут быть импортированы из онлайн-меню настроек на Stream. Подробности можно найти в руководстве пользователя HumanWare Companion.

После того, как вы успешно ввели информацию о вашей учётной записи, Bookshare добавится к вашим сетевым книжным полкам.

- Для поиска и скачивания книг:
• Чтобы начать поиск книг на Bookshare либо нажмите клавишу Перейти, расположенную над клавишей 1, либо используйте элемент, который находится после последней книги на Bookshare, переместиться к нему можно с помощью клавиш 4 и 6. Поддерживается полнотекстовый поиск по названию или автору.

- Клавиша Перейти может также использоваться, чтобы перейти непосредственно к определенному результату. Нажмите Перейти, введите желаемый номер результата поиска, затем Подтвердить.

- Используйте клавиши 2 и 8, чтобы выбрать критерии поиска, затем нажмите клавишу Подтвердить. Введите текст для поиска с помощью цифровой клавиатуры, используйте клавишу Закладка, чтобы переключаться между вводом текста и цифр. После ввода нажмите клавишу Подтвердить, чтобы начать онлайн-поиск. Результат предыдущего поиска сохраняется для удобства,  если вы хотите сузить поиск.

- Используйте клавиши 4 и 6 для просмотра результатов поиска. Нажмите клавишу Где я (5), чтобы получить информацию о текущей книге. В результатах поиска отображаются только книги, доступные для вашей учётной записи.

- Чтобы скачать книгу, выберите её из списка результатов нажатием клавиши Подтвердить. Книга будет загружена и добавлена на сетевую книжную полку, а вы вернётесь к списку результатов поиска, это удобно, чтобы продолжить загрузку книг.

- Для выхода из режима поиска нажмите клавишу  Отмена, чтобы вернуться на один шаг, или клавишу 1, чтобы вернуться к сетевым книжным полкам.

Для просмотра книг на сетевой книжной полке пользуйтесь клавишами 4 и 6. Для удаления книги используйте клавишу 3.

При чтении книг из сетевой книжной полки Bookshare  можно использовать клавишу 3, чтобы переместить книгу на книжную полку «Говорящие книги» на  SD-карту. Это позволит освободить внутреннюю память устройства  для последующих закачек книг.

### 9.2.3 Интернет-радио

Когда Stream подключён к беспроводной сети, вы можете получить доступ к коллекции плей-листов интернет-радиостанций. На книжной полке интернет-радио появляется список «Избранное», где сохраняются все ваши закладки после сохранения интернет-радио. Плей-лист HumanWare всегда появляется на книжной полке интернет-радио и предлагает базовый список радиостанций, который зависит от страны вашего проживания или региона приобретения Stream и может быть выбран в конфигурационном меню. Плей-лист сохранённых радиозаписей содержит все ваши радиозаписи. Этот плей-лист доступен, только если на вашем устройстве есть сохранённые радиозаписи.

Вы также можете подключать другие радиостанции и плей-листы, созданные с помощью программного обеспечения  HumanWare , и сохранять на этой книжной полке, позже их можно удалить, нажав клавишу 3, а затем клавишу подтверждения.

Замечание: Убедитесь, что импортируемые списки воспроизведения отличаются по названию, чтобы избежать перезаписи существующего плей-листа на Stream.

Вы также можете найти радиостанцию по названию или жанру. Для этого сделайте следующее:

- Поиск интернет-радио на онлайн-книжной полке может быть выполнен либо путём нажатия Перейти несколько раз, либо с помощью элемента, который находится после последнего списка воспроизведения на этой книжной полке, к которой можно переместиться с помощью клавиш 4 и 6. Вы можете искать по ooTunes, переходя по жанру или по названию.

- С помощью клавиш 2 и 8 выберите метод поиска («Имя» или «Жанр»), затем нажмите клавишу Подтвердить. Поиск по имени осуществляется путём ввода текста для поиска. Используйте цифровую клавиатуру для ввода текста и нажмите клавишу Подтвердить, чтобы начать поиск.

- При поиске по жанру вы можете просматривать разные жанры с помощью клавиш 2 и 8.

- Для навигации и прослушивания интернет-радио:

- На полке интернет-радио для навигации по плей-листу используйте клавиши 4 и 6. После того как вы выберете список воспроизведения, нажав клавишу подтверждения, вы можете искать и просматривать радиостанции, используя клавиши 4 или 6. Номер и имя текущей станции будет объявляться.

- Клавиша Перейти может использоваться, чтобы непосредственно перейти к конкретной станции. Нажмите Перейти, введите желаемый номер станции, затем Подтвердить.

- Нажмите клавишу Воспроизведение/Стоп или подтверждения, чтобы начать прослушивание станции.

- Нажмите Воспроизведение/Стоп, чтобы остановить прослушивание.

- При использовании клавиш 4 или 6 во время воспроизведения следующая  радиостанция сразу же начнёт проигрываться.

- Вы можете нажать клавишу «Где я» (клавишу 5), чтобы сообщить дополнительную информацию о станции.

- Клавиша Закладка позволит вам сохранить текущую радиостанцию в  «Избранное», после нажатия клавиши Подтвердить.

- Вы можете удалить текущую станцию нажатием клавиши 3. Нажмите Подтвердить, чтобы удалить станцию, или нажмите  клавишу Звёздочка, чтобы отменить удаление.

- Чтобы экспортировать список воспроизведения на SD-карту, используйте функцию клавиши 3 «экспортировать список воспроизведения на SD-карту»  из выбранного плей-листа.

- Вы также можете экспортировать все плей-листы на SD-карту из настроек интернет-радио с помощью пункта меню «Экспортировать все списки воспроизведения на SD- карту».

Запись интернет-радиостанций:

- Во время прослушивания радиостанции нажмите кнопку Запись, чтобы начать запись радиостанции.

- Во время записи нажмите кнопку Воспроизведение/Стоп, чтобы приостановить запись. Нажмите кнопку Воспроизведение /Стоп ещё раз, чтобы возобновить запись.

- Для остановки записи радиостанции нажмите клавишу Запись снова.

Примечание: Вы можете добавлять закладки и сохранять свою позицию во время записи радиостанции, просто нажав клавишу Закладка во время записи.

Примечание: Параметры интернет-радиозаписей такие же, как у записей с внешнего микрофона. Параметры записей с внешнего микрофона могут быть доступны в меню настроек, только когда активны стандартные книжные полки.

Чтобы открыть, удалить или переместить интернет-радиозаписи:

- На книжной полке интернет-радио нажимайте клавиши 4 и 6, пока не достигнете плей-листа Интернет-радиозаписей.

- Для входа в плей-лист интернет радиозаписей нажмите Подтвердить.

- Для перемещения между радиозаписями нажимайте клавиши 4 и 6. Иначе вы можете выбрать некоторую запись, нажав на кнопку Перейти, введите номер записи, а затем подтвердите, нажав клавишу Подтвердить.

- Чтобы начать прослушивание выбранной записи, нажмите клавишу Воспроизведение/Стоп.

- Во время воспроизведения вы можете использовать функцию закладки так же, как и для любой звуковой дорожки (см. главу 5.3 подробные инструкции по использованию закладок).

- Вы можете удалить выбранную запись, нажав клавишу 3 один раз, после чего клавишу Подтвердить. Снова нажмите клавишу Подтвердить, чтобы подтвердить удаление.

- Чтобы переместить интернет-радиозапись на SD-карту, выберите запись, которую вы хотите переместить, затем нажмите клавишу  3 дважды.

- Нажмите клавишу Подтвердить, чтобы переместить выбранные записи на SD-карту, затем снова нажмите клавишу Подтвердить, чтобы подтвердить перемещение.

Чтобы удалить все Интернет-радиозаписи:

- Чтобы удалить все ваши Интернет-радиозаписи, на книжной полке Интернет-радио  нажмите 3 один раз, затем нажмите Подтвердить.

Чтобы переместить все Интернет-радио записи на SD-карту:

- Чтобы переместить все ваши Интернет-радиозаписи на SD-карту, на книжной полке Интернет-радио  нажмите 3 дважды, затем нажмите Подтвердить.

Замечание: Поскольку Stream поддерживает определённые форматы ooTunes, результаты поиска могут отличаться от тех, которые получаются на других устройствах, например, iPhone. Кроме того, некоторые радиостанции могут быть недоступны в том регионе, где вы в данный момент находитесь, хотя и будут отображаться в результатах поиска. Они станут доступны вам, как только вы вернётесь в регион, где они поддерживаются.

### 9.2.4 Ссылки (Википедия и Викисловарь)

Когда Stream подключён к беспроводной сети, вы сможете найти ссылки на Википедию и Викисловарь. Ссылки будут автоматически добавлены на ваши онлайн-книжные полки.

Для поиска и добавления ссылки:

- Поиск интернет-радио на онлайн-книжной полке может быть выполнен либо путём нажатия Перейти несколько раз, либо с помощью элемента, который находится после последнего списка воспроизведения на этой книжной полке, к которой можно переместиться с помощью клавиш 4 и 6.

- Из книги вы можете искать ссылки на Википедию или Викисловарь, нажимая клавишу Перейти несколько раз на выделенном слове, пока не услышите «Поиск по Википедии» или «Поиск по Викисловарю». Для текстовой книги последнее слово, которое было прочитано, будет введено в поиске. Вы также можете ввести слово для поиска, используя цифровую клавиатуру.

- Если в Википедии или Викисловаре есть статья, соответствующая слову, которое вы искали, вы услышите ряд определений выбранного слова и краткое описание первого найденного определения. Вы можете просматривать различные определения, нажимая клавиши 4 и 6. Затем вам будет предложено прочитать статью полностью. Нажмите Воспроизведение/Стоп, чтобы получить доступ к полной статье, или Отмена, чтобы вернуться к вашей книге.

- Во время чтения статьи Википедии или Викисловаря нажмите клавишу Отмена, чтобы вернуться к вашей книге.

- Во время чтения целой статьи вы можете сохранить её, нажав клавишу 3, после чего Подтвердить.

- Сохранённые статьи из Википедии будут иметь префикс «wiki», а из Викисловаря  «wikti» и сгруппированы по сервисам (Wikipedia и Wiktionary), а затем по языку (RU — русский, EN — английский и так далее). Используйте клавиши 4 и 6 для перемещения по сохранённым статьям. Вы также можете использовать клавиши 2 и 8 для навигации по уровням (сервис — первый уровень, язык — второй).

- Чтобы перейти непосредственно на определённый файл, используйте функцию «Перейти к файлу» клавиши Перейти.

- Чтобы удалить статью, используйте клавишу 3, а затем Подтвердить.

- Вы можете переместить статьи на вашу SD-карту (клавиша 3, после чего Подтвердить).
Примечание: Язык синтезатора речи определяет язык в Википедии, который будет использоваться для поиска (например: ru.wikipedia.org, en.wikipedia.org и др.).

### 9.2.5 Подкасты

Когда Stream подключён к беспроводной сети, вы сможете получить доступ к подкастам, прослушивать выпуски из  подкаст-ленты и закачивать аудиоконтент. Stream будет автоматически закачивать последние выпуски из каждой подкаст-ленты, на которые вы подписаны. Первый раз, когда вы подключите ваш Stream к беспроводной сети, он автоматически закачает рекомендуемые HumanWare подкасты, которые содержат общие сведения о Stream и компании HumanWare. Загруженные выпуски подкастов будут доступны даже тогда, когда Stream не подключен к беспроводной сети.

Чтобы искать, загружать и слушать подкасты онлайн:

- Книжная полка «Подкасты» будет автоматически добавлена в вашу онлайн-категорию книжных полок.

- Из книжной полки подкастов вы можете добавить подкаст-ленту либо путём нажатия клавиши Перейти  несколько раз, либо с помощью элемента, который находится после последнего подкаста, переместиться к которму можно с помощью клавиш 4 и 6. Вы можете также выполнить поиск подкаст-лент по названию, используя обычный метод ввода текста. При вводе текста для поиска, используйте клавишу Закладка, чтобы переключаться между вводом текста и цифр. Вы также можете просматривать по категориям, используя предустановленные категории поиска. Используйте клавиши 4 и 6 для просмотра результатов поиска, затем Подтвердить, чтобы добавить подкаст-ленту на книжную полку.

- Используйте клавишу 5, чтобы читать описания подкаст-лент и конкретных выпусков, если они есть.

- Также для поиска подкастов вы можете просмотреть рекомендуемые HumanWare подкасты.

- Кроме того, вы можете использовать функцию «Получить другие выпуски», которая находится после загруженных выпусков, или нажимать клавишу Перейти, чтобы скачать старые выпуски по запросу.

- Клавиша Перейти может также использоваться, чтобы перейти непосредственно к определённому результату поиска. Нажмите Перейти, введите номер желаемого результата поиска, затем нажмите клавишу Подтвердить.

- Для прослушивания подкаста откройте ссылку и выберите выпуск, который вы хотите прослушать, с помощью  клавиш 4 или 6, затем нажмите Подтвердить. Stream сообщит вам, содержит ли подкаст-лента новые выпуски. Если вы хотите просматривать только подкаст-ленты, которые содержат новые выпуски, используйте клавиши 2 и 8.

- Чтобы скопировать выпуск в папку подкастов на SD-карту, дважды нажмите клавишу 3, когда находитесь в списке выпусков или при воспроизведении выпуска.

- Чтобы экспортировать подкаст-ленты, на которые вы подписаны, на вашу SD-карту, используйте пункт «Экспортировать подкаст-ленты на SD-карту» в меню настроек «Подкасты». На вашей SD-карте будет создан файл с расширением .OPML, содержащий все ваши подкаст-ленты. Этот файл может быть использован в качестве резервного или служить для импорта списка подкаст-лент в другой подкаст-клиент.

После того, как вы добавите подкаст-ленту, Stream автоматически начнёт скачивать самые последние выпуски в фоновом режиме. Stream будет помечать эти выпуски как «новые», поскольку они ещё ни разу не воспроизводились. В меню настроек вы можете использовать функцию «Сохранять закаченные выпуски подкастов», чтобы установить, сколько выпусков подкастов должно храниться на вашем Stream (от 1 до 10, по умолчанию используется значение 3), или же вы хотите сохранять выпуски только вручную.

Замечание: Пожалуйста, обратите внимание, что если вы уже имеете некоторые новые выпуски, и вы установили закачивание выпусков вручную, то эти выпуски будут удалены, так как вы их не сохраняли, а новые выпуски не будут закачиваться автоматически.

Загруженный выпуск подкаста сохраняется во внутренней памяти Stream. Если выпуски были загружены автоматически, они будут автоматически удалены, когда появятся новые выпуски.  Сохраняется столько выпусков, сколько вы установили в настройках. Вы можете использовать функцию клавиши 3 «Отключить автоматическое удаление выпусков». Если выпуск был загружен вручную, то и удалять его необходимо вручную, с помощью клавиши 3 — «Удалить».

Во время загрузки подкастов вы можете читать книгу или слушать радио. При выборе для загрузки нескольких подкастов они будут добавлены в очередь загрузок в фоновом режиме, что позволит вам продолжать пользоваться вашим Stream. После завершения загрузки будет звучать уведомление.  Вы можете настроить эти уведомления в меню «Общие», выбрав звуковой сигнал и сообщение (по умолчанию), никаких уведомлений или только звуковой сигнал. Чтобы отказаться от подписки на подкаст-ленту, используйте функцию клавиши 3 «Отписаться от подкаст-ленты».

Удаление всех выпусков подкаста:

- На книжной полке подкастов, нажимая клавиши 4 и 6, выберите ленту, выпуски которой хотите удалить.

- Нажимайте клавишу 3, пока не появится функция удаления всех подкастов из подкаст-ленты.

- Нажмите клавишу Подтвердить, чтобы выбрать эту функцию.

- Снова нажмите клавишу Подтвердить, чтобы удалить все выпуски.

Для перемещения всех выпусков подкаст-ленты на SD-карту:

- На книжной полке подкастов, нажимая клавиши 4 и 6, выберите ленту, выпуски которой хотите переместить на SD-карту.

- Когда лента выбрана, нажимайте клавишу 3, пока не появится функция перемещения всех выпусков подкаст-ленты на SD-карту.

- Нажмите клавишу Подтвердить, чтобы выбрать эту функцию.

- Нажмите клавишу Подтвердить ещё раз, чтобы переместить все подкасты.

Примечание: Вы можете удалить или переместить все выпуски подкаст-ленты, только когда выпуски подкаста имеются на вашем устройстве.

### 9.2.6 NLS BARD

(Только для США)

## 9.3 Онлайн-авторизация NLS

Когда Stream подключён к беспроводной сети и имеет доступ в Интернет, он будет обращаться к онлайновым книжным полкам сайта HumanWare. Stream будет проверять доступные  NLS ключи авторизации (только в США). Если ключ найден, он будет загружен и установлен на ваш Stream автоматически.

# 10. Обновление программного обеспечения Stream

HumanWare может время от времени предлагать новые версии программного обеспечения Stream. Существует несколько способов обновить программное обеспечение вашего Stream: беспроводным способом, загружая файл обновления на вашу SD-карту и с помощью программы HumanWare Companion (см. раздел 1.10, «HumanWare Companion»).

Чтобы обновить ваш Stream беспроводным способом, вы должны сначала установить соединение с Интернетом, используя встроенный Wi-Fi (см. раздел 6.7 «Беспроводное соединение»). Подключите Stream к розетке электросети через сетевой адаптер. Получите доступ к сетевым книжным полкам, нажав клавишу Онлайн. Если Stream объявляет, что он находится в режиме полёта, активируйте Wi-Fi, нажав и удерживая клавишу Онлайн, чтобы выключить режим полёта. Stream проведёт автоматическую проверку наличия обновлений. Если обновление имеется, нажмите клавишу Воспроизведение, чтобы начать загрузку, или отмените её нажатием любой другой клавиши. Stream будет периодически объявлять статус загрузки в процентах. Время загрузки может варьировать в зависимости от скорости вашего Интернет-соединения. Когда загрузка завершится, Stream спросит вас о подтверждении продолжения процесса обновления.  Нажмите клавишу Воспроизведение, чтобы начать обновление, или отмените её нажатием любой другой клавиши. Снова  Stream будет периодически объявлять статус обновления в процентах. Светодиод будет светиться во время обновления. Когда обновление завершится, Stream объявит номер новой версии и выключится. Вы можете отключить Stream от розетки электросети только  после того, как он выключится.

Вы также можете обновить ваш Stream, загрузив UPG-файл обновления программного обеспечения с web-сайта HumanWare на вашу SD-карту. Скопируйте UPG-файл в корневую часть вашей SD-карты. Подключите Stream к электросети через сетевой адаптер. Включите плеер и вставьте  карту. Обновление начнётся и сообщит вам номер новой версии, которая устанавливается. Установка может занять до 5 минут, в течение которых Stream будет периодически объявлять статус процесса обновления в процентах. Когда обновление будет завершено, плеер выключится. Вы можете отключить Stream от розетки электросети только после того, как он выключится. Файл UPG будет автоматически удалён с SD-карты, когда вы снова включите Stream после установки обновления. Чтобы обновить программу нескольких плееров Stream, убедитесь, что вы удалили карту из обновлённого Stream перед тем, как его снова включить.

Обновление с USB-флэш-карты невозможно, поскольку USB-порт должен быть подключён к электросети (через адаптер), чтобы провести обновление.

# 11. Технические спецификации

Спецификации плеера Victor Reader Stream:

- Размеры: 114 x 62 x 18 мм (4,5 x 2,4 x 0,7 дюймов)

- Вес с батареей: 110 граммов (3,9 унции)

- 3,5-мм стереоразъём для подключения наушников

- 3,5-мм стереоразъём для внешнего микрофона/линейного входа.  Входной Импеданс: 2.5K

- Встроенный всенаправленный микрофон

- Встроенный динамик мощностью 500 мВт

- Батарея: Литиево-ионная, номинальное напряжение 3,7 В

- Время зарядки батареи: До 5 часов с сетевым адаптером. Может быть дольше с другим зарядным устройством или при подзарядке от персонального компьютера.

- Время работы батареи: До 15 часов непрерывного воспроизведения книг  DAISY или NISO с использованием наушников без Wi-Fi (может варьировать в зависимости от содержания и установок плеера)

- Питание: Переключаемого типа «переменный ток/постоянный ток». Вход 100 — 240 В, 50 — 60 Гц. Выход: USB гнездо типа А, 5 вольт постоянного тока, 1Aмпер.

- Температурный диапазон работы: от +5 до + 40 градусов Цельсия

- Температурный диапазон зарядки батареи: от +5 до + 35 градусов Цельсия

- Температура хранения и транспортировки: от -20 до + 45 градусов Цельсия

- Рабочие пределы влажности: от 5% до 90% (без конденсации)

- Допустимая влажность при хранении и транспортировке: от 5% до 95% (без конденсации)

- Интерфейс, совместимый с микро-USB  OTG

- Разъём SD-карты (Secure Digital) поддерживает  SDHC-карты ёмкостью до 32 гигабайт.

- Форматы «говорящих« книг: DAISY 2, 2.02 , NISO Z39.86 2002,/2005, NIMAS 1.1, незащищённые EPUB 2

- Аудио Кодеки: AMR-WB+, MP3, MPEG2, Mp4, M4a, M4V, OGG Vorbis, Wav ADPCM, Wav P.C.M,  Speex

- Типы файлов: 3gp, bra, brf, docx, fb2, html, m4a, m4v, mp2, mp3, mp4, mpg, OGG, rtf, SES3, txt, wav, xml, японский Брайль, LKF, FB2

- Программа синтеза речи: Acapela

- Запись: MP3 16-бит, при частоте дискретизации 44,100 Гц с битрейтом 64, 96, 128, 192 кбит/с, PCM  16-бит при частоте дискретизации 44100 Гц

- DRM (Технические средства защиты авторских прав): 2002 PDTB1 (так называемый  I.P.P.) и 2006 PDTB2

- Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, работающий в диапазоне 2,4 ГГц

### Уход и обслуживание

Чтобы содержать ваш Stream чистым, мы рекомендуем периодически протирать поверхность плеера мягкой влажной тканью. Отожмите тряпочку предварительно, чтобы удалить излишнюю влагу. Используйте только тёплую воду. Не используйте чистящие средства. Не ремонтируйте Stream самостоятельно.

Хранение и транспортировка
Продукт не следует разбирать для хранения или транспортировки. Изделие может перевозиться любым транспортом, в автомобиле или самолёте, без каких-либо особых ограничений.

Дополнительные сведения
После длительного пребывания на солнце температура поверхности прибора может увеличиться.
Продукт прошёл испытания погружением  и тесты на электромагнитную защищённость и не должен вызывать помехи или быть под влиянием любого другого продукта.
Материал продукта имеет сертификат V-0 рейтинг по воспламеняемости.
Продукт рассчитан на срок, превышающий 5 лет. Аккумулятор предназначен для службы до 3 лет.

Расчётный уровень звуковой мощности
Выходная мощность наушников ограничена уровнями EN50332
Максимальный уровень мощности динамика 92dBA на 1 метр.

Служба информации
Плеер не требует технического обслуживания, калибровки, профилактических осмотров.
Если пользователь находит, что эффективность аккумулятора снизилась, он может быть приобретён и заменён пользователем.
Свяжитесь с компанией Элита Групп по любым вопросам о неисправности или для ремонта. Обслуживание продукта должно осуществляться только компанией HumanWare или её авторизованным дистрибьютором.

### Чувствительность к интерференции

Могут происходить временные искажения звука, когда Stream подвергается сильному электромагнитному полю в диапазоне радиочастот, электростатическим разрядам или переходному электрическому шуму.

### Предупреждение Федеральной Комиссии по Связи

Это устройство было тестировано и найдено удовлетворяющим требованиям  к цифровым устройствам класса B, согласно части 15 правил FCC (Федеральной Комиссии по Связи). Эти нормы разработаны, чтобы обеспечить разумную защиту от вредного воздействия в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, если не установлено и используется в соответствии с инструкциями, может  оказать вредное воздействие на радиокоммуникации. Однако нет гарантии, что это воздействие не случится с конкретным прибором. Если ваш плеер оказывает вредное влияние на радио-или телевизионный приём, что может быть определено выключением и включением прибора, пользователю следует попробовать исправить ситуацию одним или несколькими из следующих мер:

— Переориентируйте или переместите приёмную антенну.

— Увеличьте расстояние между оборудованием — источником помех и приёмником.

— Подключите оборудование к иной розетке, чем та, к которой подключён приёмник.

— Проконсультируйтесь с продавцом или опытным радио/телетехником, чтобы получить помощь.

### Предупреждение

Для предотвращения возможного повреждения слуха не слушайте на высоких уровнях громкости длительное время. Соблюдайте осторожность, когда держите ваше устройство возле уха во время работы динамика.

# 12. Предосторожности при обращении с батареей

- Не используйте и не оставляйте батарею возле источника тепла и у огня. Не храните её в помещении с высокой температурой.

- Используйте только совместимые с USB источники энергии для зарядки батареи

- Не разбирайте и не модифицируйте батарею

- Не замыкайте контакты батареи накоротко

- Не погружайте батарею в воду, не давайте ей намокнуть

- Не ударяйте и не бросайте батарею

- Не прокалывайте батарею и не бейте острыми предметами или молотком

- Не паяйте батарею

- Не меняйте местами положительный и отрицательный контакты

- Не используйте батарею в целях, не предусмотренных производителем

- Не используйте батареи других производителей или другой ёмкости

- Если батарея протекает и жидкость попала в глаза, не трите глаза. Промойте глаза чистой проточной водой и немедленно обратитесь за медицинской помощью для предотвращения повреждения глаз

- Если батарея протекает и произошёл её контакт с кожей, немедленно промойте зону контакта чистой проточной водой для предотвращения повреждений кожи

# 13. Контактная информация

## Элита Групп, дилер HumanWare в России, Украине и странах СНГ

Номер телефона: +7 (495) 748-96-77

Факс: +7 (495) 706-50-64

Адрес электронной почты: support@elitagroup.ru

Web-сайт: http://elitagroup.ru

## HumanWare Canada

1800, Michaud street

Drummondville, Quebec

Canada J2C 7G7

Телефон: 1 (819) 471-4818

Бесплатный номер (Канада и США): 1 (888) 723-7273

Факс: 1 (819) 471-4828

Адрес электронной почты: support@humanware.com

Web-сайт: www.humanware.com

# 14. Лицензионное соглашение конечного пользователя

Используя этот продукт (Victor Reader Stream), вы соглашаетесь со следующими минимальными условиями.

      - Предоставление лицензии. HumanWare предоставляет конечному пользователю не исключительное, не переводное право и лицензию использовать программное обеспечение для этого продукта.

      - Право собственности на программное обеспечение. Конечный пользователь признает, что HumanWare сохраняет за собой все права на оригинал и все копии программного обеспечения, инкорпорированного в этот продукт.  Конечный пользователь соглашается не модифицировать, не переносить, не переводить, не декомпилировать, не разбирать, не перепроектировать и не опубликовывать любым способом программное обеспечение этого продукта.

Этот продукт включает программное обеспечение, разработанное  OpenSSL Project для использования в OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

# 15. Приложение 1 — сообщения об ошибках

SYSTEM error 1: CDROM, Невозможно применить.

SYSTEM error 2: MEMORY, Проблема распределения памяти.

SYSTEM error 3: BATTERY, Ошибка обнаружения батареи.

SYSTEM error 4: INT_STOR_FAIL, Ошибка обнаружения внутренней памяти.

SYSTEM error 5: INT_STOR_CORRUPT, Повреждение внутренней памяти.

SYSTEM error 6: TTS, Не удалось запустить синтезатор.

MEDIA error 1: READ, Ошибка чтения сектора на диске.

MEDIA error 2: FORMAT, Не поддерживаемая файловая система.

MEDIA error 3: MOUNT, Ошибка при монтаже устройства.

MEDIA error 4: AUDIO, Не применимо.

MEDIA error 5: FILE, Ошибка доступа к аудиофайлу.

MEDIA error 6: WAV, Ошибка создания нового wav-файла.

MEDIA error 7: MPEG, Ошибка обработки mpeg-файла.

MEDIA error 8: VORBIS, Ошибка обработки  vorbis-файла.

MEDIA error 9: NO AUDIO, Нет доступного выхода аудио.

MEDIA error 10: AMR-WB+, Ошибка обработки AMR-WB+ файлов.

MEDIA error 11: MP4-AAC, Ошибка обработки MP4-AAC файлов.

MEDIA error 12: WRITE, Не удаётся открыть файл для записи.

MEDIA error 13: SDLOST, Карта удалена во время записи.

MEDIA error 14: USBLOST, USB-устройство удалено во время записи.

BOOK error 1: GENERIC, Не определено.

BOOK error 2: MP3, Ошибка декодера mp3.

BOOK error 3: VORBIS, Ошибка декодера ogg.

BOOK error 4: WAV, Ошибка декодера wav.

BOOK error 5: NO FILE NAME, Имя файла не доступно.

BOOK error 6: NO CUR POS, Текущая позиция не установлена.

BOOK error 7: FILE NOT FOUND, Файл не найден на MCART.

BOOK error 8: AMR-WB+, Ошибка декодера AMR-WB+ .

BOOK error 9: Audible.com DRM, Плеер не авторизован для проигрывания книги в виду защиты DRM.

BOOK error 10: VRTEXT, Ошибка разбора текстового файла.

BOOK error 11: TEXT SIZE, Слишком большой текстовый файл.

BOOK error 12: Ошибка трансляции Брайля.

BOOK error 13: MP4-AAC Ошибка декодера MP4-AAC .

BOOK error 14: Повторный разбор текста, ошибка повторного разбора текстового файла.

BOOK error 15: STRUCT_SIZE, Структура текстовой книги слишком большая.

BOOK error 16: DRM, Ошибка при попытке воспроизведения DRM.

WIRELESS error 1: GENERIC, Не определено.

WIRELESS error 2: CREDENTIALS, Недопустимые учётные данные беспроводного соединения (SSID, пароль, логин).

WIRELESS error 3: MANAGER, Ошибка диспетчера беспроводного соединения.

WIRELESS error 4: MODULEUP, Ошибка загрузки модуля ядра беспроводного устройства.

WIRELESS error 5: MODULEDOWN, Ошибка выгрузки модуля ядра для беспроводного устройства.

WIRELESS error 6: CONNECTIONUP, Ошибка при установке соединения.

WIRELESS error 7: CONNECTIONDOWN, Ошибка отключения соединения.

WIRELESS error 8: DEVICEUP, Ошибка включения оборудования для беспроводной связи.

WIRELESS error 9: DEVICEDOWN, Ошибка выключения оборудования для беспроводной связи.

WIRELESS error 10: IPUP, Ошибка получение адреса с помощью DHCP.

WIRELESS error 11: IPDOWN, Ошибка освобождение IP-адреса.

WIRELESS error 12: ENCRYPTYPE, не поддерживается EncrypType.

WIRELESS error 13: SCAN, Ошибки сканирования сетей.

WIRELESS error 14: AUTOCONNECT, Не удалось установить связь ни с одной известной сетью.

WIRELESS error 15: DOWNLOAD, Ошибка загрузки файла.

# 16. Приложение 2 — Гарантия производителя

Это устройство представляет собой высококачественный продукт, аккуратно собранный и упакованный. Гарантия от любых эксплуатационных дефектов на  все узлы и компоненты:

США и Канада: один (1) год

Европа и Великобритания: два (2) года

Австралия и Новая Зеландия: один (1) год

Другие страны: один (1) год

Гарантия распространяется на все части устройства, за исключением батареи. Гарантия не распространяется на них в случае физического воздействия. Если вы обнаружили какие-либо неисправности, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором или сервисным центром.

Примечание: условия гарантии могут быть изменены, пожалуйста, зайдите на наш сайт для получения последней информации.

Условия и Ограничения:

Замена или ремонт по гарантии не будут произведены, если к устройству прилагается копия оригинала счета покупки. Пожалуйста, сохраните оригинал. Если устройство должно быть возвращено, пожалуйста, используйте оригинальную упаковку. Данная гарантия распространяется на все случаи, когда ущерб не является результатом ненадлежащего употребления, ненадлежащего обращения или стихийного бедствия.