Victor Reader

Stratus12 M

Kasutusjuhend HumanWare’lt

Versioon 2-20110616

© Autoriõigus 2011. Kõik õigused kaitstud, HumanWare Kanada.

See kasutusjuhend on kaitstud. Autoriõigused kuuluvad firmale HumanWare koos kõigi õiguste kaitsmisega. Vastavalt autorikaitse seadusele ei tohi seda kasutusjuhendit kopeerida, ei tervikuna ega selle osa, ilma HumanWare kirjaliku nõusolekuta.

Me oleme teinud iga võimaliku pingutuse, et kirjutamise hetke seisuga poleks selles kasutusjuhendis vigu. Sellele vaatamata võib selles juhendis esineda vigu või ebatäpsusi. Ei HumanWare Limited ega ka selle esindajad ei ole mingil moel vastutavad vigade või ära jäänud info eest. Samuti ei ole nad vastutavad siin toodud info kasutamisest tekkinud kahjude eest.

# Alustamine Victor Reader Stratus12 kasutamisega

Teretulemast kasutama Victor Reader Stratus12, teie uut digitaalset rääkivat raamatute mängijat. Victor Reader Stratus’e esimesel kasutamisel peate te ühendama oma mängija vooluvõrku.

Vooluvõrku ühendamiseks pistke komplekti kuuluva voolujuhtme üks ots seadme toitepistikusse. See paikneb mängija tagumise külje parempoolses servas. Ühendage juhtme teine ots vooluvõrgu pistikusse. Seadme esmakordsel saamisel, akude vahetamisel või peale seadme pikka kasutamata seismist on soovitav jätta mängija vooluvõrku ühendatuks terveks ööks, tagades nii, et seadme aku on täielikult laetud.

Sisselülitamisnupp võib helendada punaselt või roheliselt. Nupp vilgub punaselt, kui mängija on väljalülitatud ja ühendatud vooluvõrku. Vilkumine tähistab aku laadimist. Kui vilkumine lõpeb, on aku täielikult laetud. Kui mängija on sisselülitatud, helendab nupp roheliselt, sõltumata, kas seade on vooluvõrku ühendatud või mitte. Tavajuhul võtab aku laadimine kuni 4 tundi ja pakub tavaliste DAISY vormingus raamatute kuulamise jaoks elektritoidet kuni 10 tunniks.

Pange tähele, et te võite jätkata Victor Reader Stratus’e kasutamist ka aku laadimise ajal.

Pakendis on järgmised asjad: Victor Reader Stratus12, valikuline nuppude kate (pole kõigi seadmete puhul komplektis), mille võib eemaldada, et võtta kasutusele laiendatud liikumisnupud, toitejuhe, kilekott dokumentatsiooni ja käesoleva CD-ga. Sellel CD-l on lühike alustamisjuhend, mille järel on kasutamisjuhend.

Te saate lugemist peatada ja uuesti jätkata, vajutades selleks lihtsalt Mängi-stopp nuppu. See nupp paikneb seadme esipaneeli allserva keskel, edasi ja tagasi kerimise nuppude vahel.

Nüüd algab mängijaga tutvumissessioon. . Asetage mängija enda ette nii, et kandmissang jääks vasakule. Sanga kohal, vasakus ülemises nurgas on sisseehitatud valjuhääldi.

Seadme ülemise osa keskel on kolm paari üles ja alla nuppe. Vasakult paremale lugedes on need kõne kõrguse, helitugevuse ning kiiruse nupud.

Kõne kõrguse, helitugevuse ja kiiruse nuppude all on telefonipaigutusega numbrinupud. Number viiel on reljeefne tähis. Neid numbrinuppe saab kasutada dokumendis liikumiseks ning lehekülje- ning järjehoidjanumbrite sisestamiseks. Numbreid 2, 4, 6 ja 8 saab kasutada raamatus liikumisel loogiliste noolenuppudena. Vastavalt siis nool üles, vasakule, paremale ja alla.

0 nupust vasakul on tärn, ehk Tühistamisnupp, ja number 0 nupust paremal on trellid, ehk Kinnitamisnupp.

Kaheteistkümnest numbrinupust vasakul, ligikaudu  seadme keskjoonest allpool, on kolm üksteise kohale paigutatud nuppu. Ülemine on mine lehele nupp. See võimaldab teil minna otse kas soovitud leheküljele, pealkirjale või raamatule. Vajutage seda korduvalt, et valida, milleni soovite liikuda. Vahetult selle all on Järjehoidja nupp. Järjehoidja nupu abiga saab liikuda järjehoidjale, neid lisada või kustutada. Vajutage seda korduvalt, et valida soovitud järjehoidja funktsioon. Kõige alumine on väljuta nupp. Selle nupu vajutamisel väljutatakse Stratus’e CD-seadmest CD-plaat.

Kaheteistkümnest numbrinupust paremal on Sisselülitamisnupp. See on kergelt korpuse sees, et vältida nupu kogemata vajutamist. Sisselülitamisnupu abil saab Stratu’st sisse- ja välja lülitada. Pange tähele, et kui Stratus on välja lülitatud ja te ühendate selle vooluvõrku, kulub mõni hetk, enne kui Sisselülitamisnupp hakkab uuesti toimima.

Kaheteistkümne numbrinupu all on neli nuppu. Neist kolm asuvad seadme esiserva lähedal. Lugedes vasakult paremale on need kolm: Tagasikerimisnupp, Mängi-stopp nupp ja Edasikerimisnupp.

Mängi-stopp nupu kohal on Une nupp. See on poolkuu kujuline ja sellest vasakul on oranž LED indikaatorlamp. Vajutage Une nuppu üks kord, et kuulda hetke aega. Vajutage nuppu korduvalt, et seada erinevaid intervalle, mille järel Stratus automaatselt välja lülitub.

Seadme paremal küljel, külje keskosa lähedal, leiate te ülalt alla lugedes järgmised kolm komponenti: SD-kaardi pesa, USB ühenduspistik ja kõrvaklappide pistik. Viimast saab kasutada ka kõlarite ühendamiseks. Pange tähele, et Stratus Basic mudelil puuduvad SD-kaardi pesa ja USB pistik.

Victor Reader Stratus’e tagaküljelt, veidi keskkohast paremal, leiate te voolutoite pistikupesa. Te saate kasutada seda seadme ühendamiseks vooluvõrku.

Seadme kitsal esiküljel leiate CD-seadme ava.

Uue raamatu sisestamine ja ettemängimine

Lülitage seade sisse. Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all Sisselülitamisnuppu. Te kuulete piiksu ja tervitusteadet.

Sisestage CD või SD kaart. Lükake Kergelt CD-d edasi. CD sisestusmehhanism hakkab tööle ja lõpetab CD sissepanemise automaatselt. Paari sekundi pärast teatab Victor Reader Stratus teile raamatu pealkirja. Vajutage Mängi-stopp nuppu, et alustada raamatu mängimist.

Märkus: Kui te panite CD kogemata seadmesse valetpidi, väljutatakse CD-plaat 15 sekundi jooksul, ilma seda kahjustamata.

Saate reguleerida häälekõrgust, helitugevust ja ettelugemiskiirust, vajutades selleks vastavaid üles ja alla nuppe. Need nupud asetsevad seadme esipaneelil, selle ülaosa keskel.

Raamatus kiiresti edasi või tagasi liikumiseks hoidke all Edasi või Tagasi kerimise nuppe. Kui olete jõudnud raamatus soovitud kohta, vabastage nupp ja seade jätkab lugemist tavalisel kiirusel.

Lugemise peatamiseks vajutage lihtsalt Mängi-stopp nuppu. Kui soovite jätkata poolelijäänud kohast lugemist, vajutage uuesti Mängi-stopp nuppu. Pange tähele, et  kui seade pole ühendatud vooluvõrku ja see jääb rohkem kui kolmekümneks minutiks peatatud olekusse, lülitub seade akude säästmiseks automaatselt välja.

Lugemise lõpetamiseks lülitage seade lihtsalt välja. Selleks vajutage ning hoidke all Sisselulitamisnuppu, kuni seade teatab, et see lülitub välja. Victor Reader Stratus mäletab järgmise lugemise ajal kohta, kus teil lugemine pooleli jäi.

Samas raamatus uue lugemissessiooni alustamiseks vajutage Sisselülitamisnuppu ja hoidke seda all. Mõne hetke pärast kuulete helisignaali ja seade loeb teile raamatu pealkirja ette.

Vajutage Mängi-stopp nuppu ja lugemine jätkub samast kohast, kus see eelmine kord pooleli jäi.

Seadmest CD väljutamiseks vajutage CD-Väljutamisnuppu. Victor Reader teavitab teid plaadi väljutamisest ja mõne sekundi pärast väljutab mootoriga väljutusmehhanism sujuvalt CD

Nuppude tutvustusrežiim

Kui Victor Reader Stratus’es ei ole plaati, läheb seade automaatselt nuppude tutvustusrežiimi. Selles režiimis teatab seade lühidalt iga vajutuse peale, mida antud nupp teeb. See on kasulik seadme funktsioonide tundma õppimisel. Te saate nuppude tutvustusrežiimi kasutada ka siis, kui seadmes on CD-plaat. Selleks vajutage ja hoidke all Info nuppu (number 0). Vajutage ja hoidke uuesti Info nuppu (number 0), et nuppude tutvustusrežiimist väljuda.

Sellega olete te tutvunud Victor Reader Stratus olulisemate oskustega. Kasutusjuhend algab koheselt peale seda.

Kasutusjuhend

# Victor Reader Stratus12 kohta

HumanWare on uhke teile tutvustama Victor Reader Stratus12, lihtsat ja kasutajasõbralikku rääkivat digitaalsete audioraamatute mängijat.

Victor Reader Stratus12 on disainitud sobima kõigi lugemisvajadustega, alates meelelahutuslikust lugemisest nagu bestsellerid, romaanid ja ajakirjad kuni keerukama struktuuriga raamatuteni nagu käsiraamatud. Stratus võimaldab teil hõlpsalt liikuda raamatu struktuuris ning kiiresti minna soovitud info juurde.

Lihtsalt kasutatavate käskude abil saate te uurida sisukorda, minna soovitud osa juurde või naasta järjehoidja juurde.

Me loodame, et te kasutate oma uut rääkivat digitaalsete raamatute mängijat palju tunde rõõmuga!

Olulised ohutusjuhised

Järgige kõiki tootel olevaid märkusi, hoiatusi ja instruktsioone.

Lugege enne Stratus’e kasutama hakkamist  hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis toodut.

Kasutage või ladustage seadet ainult siledal ja kindlal pinnal.

Hoidke seadet vee ja kõrge niiskuse eest, ärge uputage seadet.

Kasutage ainult Stratus’ega kaasas olnud kaableid.

Vooluvõrgu pistik peaks olema seadme lähedal, kergesti ligipääsetavas kohas.

Seda seadet peab kasutama sildil tähistatud näitajatega vooluvõrgust. Kui te pole kindel, milline elektritoide on saadaval, konsulteerige oma edasimüüja või elektrifirmaga.

Laske kõik seadme remonditööd teha kvalifitseeritud teenindustöötajal. Ärge proovige ise seadet ise parandada, sest seadme korpuse avamine või eemaldamine võib ohustada teid ohtliku elektripingega või teiste riskidega.

Ülal toodud võrdkülgses kolmnurgas olev hüüumärk informeerib kasutajat seadmega kaasasolevas kasutusjuhendis olevast olulisest hoolduse, kasutamise või ohutuse instruktsioonist.

Aku ohutu kasutamine

- Ärge kasutage või jätke akut kuumaallika või lahtise tule lähedusse. Ärge ladustage akut kõrgel temperatuuril.

- Kasutage aku laadimiseks vaid Stratus’e vooluadapterit.

- Ärge avage või muutke akut.

- Ärge lühistage klemme

- Ärge asetage akut vette, ärge laske akul saada märjaks.

- Ärge augustage või lõigake akut teravate esemete või haamriga.

- Ärge lööge või visake akut.

- Ärge jootke akut.

- Ärge vahetage positiivset ja negatiivset klemmi.

•	Ärge kasutage akut tootja poolt mitte ettenähtud otstarvetel.

- Kui aku peaks lekkimaja aku sisu satub silma, ärge hõõruge silmi. Selle asemel loputage silmi puhta veega ja otsige kahjustuste vältimiseks viivitamatult meditsiinilist abi.

•	Kui aku peaks lekkima ja selle sisu satub nahale, loputage piirkonda puhta voolava veega.

Jäätmekäitlus

Victor Reader Stratus’e osade utiliseerimisel peab järgima kohaliku omavalitsuse reegleid.

Victor Reader Stratus ei sisalda ohtlikke aineid.

Sisukord

Alustamine Victor Reader Stratus12 kasutamisega	i

Victor Reader Stratus12 kohta	iv

1.	Victor Reader Stratus12 M ülevaade	1

1.1	Seadme lahtipakkimine	1

1.2	Stratus12 M oskused	1

1.3	Valikuline nuppude kate	1

1.4	Victor Reader Stratus12 välimuse kirjeldus	2

1.4.1	Seadme pealmine külg	2

1.4.2	Seadme vasak külg	3

1.4.3	Seadme parem külg	3

1.4.4	Seadme esikülg	3

1.4.5	Seadme tagumine külg	3

1.5	Aku laadimine	3

1.6	Sisse- ja väljalülitamine	4

1.7	CD sisestamine ja väljutamine	4

1.8	SD-kaardi sisestamine või eemaldamine	4

1.8.1	SD-kaardi helisilt	5

1.9	Raamatu tuvastamine	5

1.10	Raamaturiiuli struktuur	5

1.11	Teised reserveeritud failinimed	6

2.	Põhifunktsioonid	7

2.1	Audio juhtnupud	7

2.2	Mängi-stopp	7

2.3	Edasi ja tagasi nupud	7

2.4	Kinnita ja tühista, trellid ja tärn nupud	7

2.5	Mine	7

2.6	Nupuabirežiim	7

3.	Numbrinuppude funktsioonid	9

3.1	Nuppude kirjeldus	9

3.2	Liikumisnupud	10

3.2.1	Tühista liikumine	10

3.3	Raamaturiiul	10

3.4	Ajahüppe režiim	11

3.5	Hüpe kümne lehe võrra	11

3.6	Kõnesünteesi liikumise osad	11

3.7	Tähthaaval lugemise režiim tekstide raamaturiiuli jaoks	11

3.8	Vahelejäetavad osad	11

3.8.1	Kutsu vahelejäetud osa välja	12

3.9	Kasutusjuhend — Raamaturiiuli nupp, vajutage ja hoidke all	12

3.10	Raamaturiiulil liikumine — Nupp 1	12

3.10.1	Mitmetasandiline raamaturiiulil liikumine	12

3.11	Raamatute kustutamine - Nupp 3	12

3.12	CD-lt või USB mäluseadmelt raamatu kopeerimine  – Nupp 3	12

3.13	Kus ma olen? — Nupp 5	13

3.14	Mitme häälega kõnesüntees – Nupp 7	13

3.15	Taasesitusrežiim (DAISY raamatud) – Nupp 9	13

3.16	Muusika juhuesitus — Nupp 9	13

3.17	Info — Nupp 0	13

3.17.1	Saadaolev info	13

4.	Lisafunktsioonid	15

4.1	Unerežiim ja aja ütlemine	15

4.2	Kuupäeva ja kellaaja määramine	15

4.3	Järjehoidjad	16

4.3.1	Sisesta järjehoidja	16

4.3.2	Järjehoidja esiletõstetud tekstile	16

4.3.3	Järjehoidjate loetelu	17

4.3.4	Järjehoidja eemaldamine	17

4.3.5	Järjehoidjast teatamine	17

4.4	Tekstiotsing	17

4.4.1	Otsi eelmine või järgmine	18

4.4.2	Otsi hetke sõna	18

5.	Raamaturiiuli struktuur ja andmed	19

5.1	Rääkivad raamatud	19

5.1.1	Rääkivate raamatute struktuur	19

5.1.2	Rääkivate raamatute andmed	19

5.2	Teised raamatud	20

5.2.1	Teised raamatud struktuur	20

5.2.2	Teised raamatud andmed	20

5.3	Muusika riiul	21

5.3.1	Muusika riiuli struktuur	21

5.3.2	Muusika andmed	21

5.3.3	Pleilistid	21

5.3.4	Ajutine pleilist	22

5.3.5	Kausta ja faili nimede ütlemine	22

5.4	Podcastide raamaturiiul	22

5.4.1	Podcasti struktuur	22

5.4.2	Podcasti andmed	23

5.5	Teksti raamaturiiul	23

5.5.1	Teksti riiuli struktuur	23

5.5.2	Tekstifailide andmed	23

5.5.3	Liikumine HTML, XML või  DOCX pealkirju mööda	23

6.	Häälestusmenüü– Nupp 7	24

6.1	Menüüd ja menüüvalikute loetelu	24

6.1.1	Taasesitus	25

6.1.2	Jäta vahele	25

7.	Aku vahetamine	26

7.1	Vana aku eemaldamine	26

7.2	Uue aku sisestamine	26

8.	Stratus tarkvara uuendamine	27

9.	Probleemide lahendamine	28

9.1	Raamatus liikumine	28

9.2	Aku ja laadimine	28

9.3	CD	28

9.4	Üldine	29

10.	Tehnilised andmed	31

11.	Tootja garantii	32

12.	Kasutuslitsents	33

13.	Lisa 1 – Oleku veateated	34

# Victor Reader Stratus12 M ülevaade

## Seadme lahtipakkimine

Pakend sisaldab järgmisi esemeid: Victor Reader Stratus12, valikuline nuppude kate (ainult koos mõne mudeliga), mille võib eemaldada, et võtta kasutusele navigeerimisnupud, voolujuhe, kilekott dokumentatsiooniga ja käesolev CD. Sellel CD-l on lühike alustamisjuhend, mille järel on kasutusjuhend. Te võite soovi korral kasutusjuhendi või alustamisjuhendi välja printida.

Enne esimest Stratus’e kasutamist peate te ühendama seadme vooluvõrku, et akut laadida. Te võite kasutada Victor Reader Stratus mängijat ka aku laadimise ajal.

Kui mõni ülalnimetatud esemetest on pakendist puudu, võtke palun ühendust Silmalaekaga:

telefon 5383 8129.

Veebileht: www.silmalaegas.ee

## Stratus12 M oskused

Stratus M (multimeedia) võib mängida sisu CD-delt, SD-mälukaartidelt ja USB seadmetelt. Stratus M komplekti võib kuuluda ka valikuline seade raamatute mängimiseks internetist, kas siis Wi-Fi või 3G ühenduse kaudu. Mõnel Stratus M mudelil pole CD-seadet. Seepärast, kui teie Stratus M seadmel pole CD seadet, siis eirake kõiki käesolevas juhendis CD-ketaste või seadme mainimisi. Veendumaks, milline mudel teil on, vajutage number 0 (Info) nuppu. Kui pole teisiti öeldud, viitab käesolev kasutusjuhend kõikidele Stratus12 M mudelitele sõnaga “Stratus”.

## Valikuline nuppude kate

Teie mängijale võib olla paigaldatud valikuline nuppude kate. Kate varjab liikumisnuppe, muutes nende kasutajate jaoks, kes neid nuppe ei vaja, seadme kasutamise lihtsamaks. Kui te soovite kasutada oma Victor Reader Stratus raamatus liikumise käske täies ulatuses, siis saate te katte eemaldada.

Nuppude kate on kinnitatud korpuse külge seadme neljas nurgas saki abil.

Kate varjab järgmisi nuppe: Mine, Järjehoidja ning numbri nupud.

Kui te soovite katte eemaldada:

-Hoidke seadet vasaku käega kandmissangast.

- Leidke parema käega katte parem ülemine nurk. Sälk on nurga keskel.

-Asetage parema käe nimetissõrme külg sälgu alla.

- Kasutades seadme küljel oma parema käe pöialt kangina, vajutage, et sälku tõsta.

- Samal meetodil tõstke ka paremat alumist sälku.

- Nüüd kui kaks nurka on tõstetud, peaksite te saama kaane eemaldada. Kui peaks olema vajalik, tõstke vasakut alumist nurka ja eemaldage nuppude kate.

Kui te soovite panna nuppude katte tagasi, peate te paigutama katte õigesti Stratus’e peale, veendudes, et Stratus’e ja katte sang on kohakuti.

Seejärel vajutage kõik neli nurka alla, kuni need klõpsatavad paigale.

## Victor Reader Stratus12 välimuse kirjeldus

### Seadme pealmine külg

Pilt 1: Stratus'e nupud

Stratus’e nupud ja nende paiknemine:

- Tämber

- Helitugevus

- Kiirus

- Numbrinupud

- Mine

- Järjehoidja

- Väljuta

- Sisse-välja

- Tagasi

- Mängi-stopp

- Edasi

- Uni

- SD-kaardi pesa

- USB pistik

- Kõrvaklapi pistik

- Toitepistik

- CD seadme pilu

Sisseehitatud valjuhääldi asub esikülje vasakus ülanurgas.

Ülal keskel on kolm paari nuppe. Vasakult paremale lugedes on need -Tämbri, Helitugevuse ja Kiiruse nupud.

Tämbri, Helitugevuse ja Kiiruse nuppude all leiate te kaksteist numbrinuppu, mille abil saate hõlpsalt raamatu struktuuris liikuda. Numbrid, tärn ja trellid paiknevad samas kohas, kui standardsel telefoniklaviatuuril.

Kaheteistkümnest numbrinupust vasakul, peamiselt seadme keskjoonest allpool, on veel kolm üksteise kohal paiknevat nuppu. Kõige ülemine on Mine nupp, mis võimaldab teil minna otse soovitud leheküljele. Kohe Mine nupu all on Järjehoidja nupp. Järjehoidja nuppu saab kasutada teksti osade esiletõstmiseks või raamatus oluliste osade tähistamiseks. Vajutage Järjehoidja nuppu korduvalt, et valida kas Lisa, Mine või Eemalda järjehoidja käsk. Kolmas, kõige all olev nupp on Väljuta nupp. Selle nupu abil saab väljutada 	CD-plaadi. Väljuta nupu abil saab ka tagastada online DAISY teenusest laenutatud raamatu (käib vaid internetiühendusega seadme kohta).

Kaheteistkümnest numbri nupust paremal on Sisse-väljalülitamise nupp. See on paigutatud kergelt seadme sisse, et vältida nupu juhuslikku vajutamist. Sisse-väljalülitamisnupu abil saab Stratus’t sisse ja välja lülitada.

Kaheteistkümne numbrinupu all on neli nuppu. Neist kolm asuvad seadme esiserva lähedal. Lugedes vasakult paremale on need kolm: Tagasikerimisnupp, Mängi-stopp nupp ja Edasikerimisnupp.

Mängi-stopp nupu kohal on Une nupp. See on poolkuu kujuline ja sellest vasakul on oranž LED indikaatorlamp. Vajutage Une nuppu üks kord, et kuulda hetke aega. Vajutage nuppu korduvalt, et seada erinevaid intervalle, mille järel Stratus automaatselt välja lülitub.

### Seadme vasak külg

Seadme vasakult küljelt leiate te kandmissanga ja valjuhääldi.

### Seadme parem külg

Seadme paremal küljel, selle keskosa lähedal, leiate te üksteise kohal järgmised kolm komponenti: SD-kaardi pesa, USB pistikupesa ja kõrvaklappide pistikupesa. Viimast saab kasutada ka kõlarite ühendamiseks.

### Seadme esikülg

Seadme kitsal esiküljel leiate CD-seadme ava.

### Seadme tagumine külg

Seadme tagumise külje keskosast veidi paremalt leiate te voolutoite pistiku. Seda kasutatakse Stratus’e vooluvõrku ühendamiseks, et akut laadida.

## Aku laadimine

Aku on arvestatud umbes 300 laadimise-töö tsükli jaoks. Tavatingimustel jätkub täislaetud akust kuni 10 tunniks DAISY formaadis raamatu järjestikuliseks kuulamiseks. Siiski võib aku kestus väheneda järgmistel põhjustel:

Kui akut laeti vähem kui 4 tundi

Raamatus liikumise käskude rohke kasutamine

Mitte-DAISY formaadis raamatud võtavad rohkem voolu ja neid saab mängida akult kuni 3 tundi.

Suure helitugevuse või kiirusega kuulamine

Seade on ühendatud internetti

Akut laetakse automaatselt kohe seadme vooluvõrku ühendamisel. Seadet saab aku laadimise ajal kasutada. Aku laadimiseks ühendage Stratus lihtsalt vooluvõrku. Kui seade on vooluvõrku lülitamise ajal sisselülitatud, kuulete te lühikest helisignaali, mis kinnitab vooluvõrku ühendamist. Vooluvõrgust lahtiühendamisel kuulete te uuesti helisignaali. Akut laetakse sõltumata sellest, kas seade on sisse lülitatud või mitte.

Seda, kuidas vahetada akut, lugege käesoleva kasutusjuhendi osast „Aku vahetamine“.

Märkus: Kui seade ei ole vooluvõrku ühendatud ja jääb rohkemaks kui 30 minutiks peatatud olekus seisma, lülitub see akude säästmiseks automaatselt välja.

## Sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all Sisselülitamisnuppu. Te kuulete helisignaali ning kuulete tervitust.

Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti Sisselülitamisnuppu ja hoidke seda all. Te kuulete kahte piiksu, mis annavad märku seadme väljalülitumisest. Pange tähele, et kui Stratus on väljalülitatud ja te ühendate selle vooluvõrku, läheb mõni hetk enne kui Sisselülitamisnupp muutub kasutatavaks.

Sisselülitamisnupu signaaltule tähendused on järgmised:

- Seade on aktiivne. Nupp on roheline, sõltumata sellest, kas aku laeb või ei.

- Seade on väljalülitatud ja ühendatud vooluvõrku, akut laetakse. Sisselülitamisnupp on tuhmpunane ja vilgub.

- Seade on väljalülitatud ning ühendatud vooluvõrku ja akut ei laeta. Sisselülitamisnupp on tuhmpunane ja ei vilgu.

- Seade on väljalülitatud ja ei ole vooluvõrku ühendatud. Sisselülitamisnupp ei põle.

## CD sisestamine ja väljutamine

Pange CD seadme esiküljel olevasse pilusse ja lükake õrnalt edasi. Motoriseeritud mehhanism libistab CD seadmesse. Mõne sekundi pärast teatab Stratus raamatu pealkirja. Mängi-stopp nupu vajutamisel alustatakse raamatu mängimist. Kui te sisestasite CD kogemata alumine pool ülesse poole, väljutatakse plaat lühikese aja pärast ilma kahjustusi tekitamata.

CD väljutamiseks vajutage lihtsalt Väljutamisnuppu, mis asub vasakus alumises nurgas. Motoriseeritud mehhanism väljutab CD sujuvalt seadmest.

Märkus: Väljutamisnupp  töötab vaid siis, kui Stratus on sisselülitatud

## SD-kaardi sisestamine või eemaldamine

SD-kaardi sisestamiseks või eemaldamiseks järgige järgnevaid juhiseid:

-Seade peab olema teie ees, kindlal siledal pinnal. Sang peab paiknema vasakul all. SD-kaardi pesa on parema külje keskosas.

-Hoidke SD-kaarti oma parema käega

-Kaardi üks nurk on ära lõigatud 45 kraadise nurga all. See lõigatud nurk peab olema ülemine vasak nurk. Kaardi ühendusklemmid, hulk peeneid sakke, peavad olema vasakul, kaardi all. See on pool, mille te pistate seadme SD-kaardi pessa. Kui kaart ei ole õigesti suunatud, ei lähe see pessa.

Lükake õrnalt kaart pessa, kuni see klõpsatab paigale. Ärge kasutage suurt jõudu. Kaardi kohale lükkamiseks läheb vaja vaid kerget vajutust.

-Kaardi eemaldamiseks vajutage selle välist serva alla, kuni kaart klõpsatab pesast lahti. Seejärel eemaldage kaart.

Pange tähele, et SD-kaartidel on  kirjutuskaitse sakk, mis takistab selle sisu kogemata kustutamist. Kui kirjutuskaitse sakk on lükatud ühendusklemmide poole, pole kaart kaitstud, ehk CD-kaardile saab sisu lisada ja kustutada. Kui sakk on lükatud klemmidest eemale, on kaart kirjutuskaitstud, ehk kaardile ei saa sisu lisada ega kustutada.

### SD-kaardi helisilt

SD-kaardile ei saa panna ei punktkirjas ega tavasilte, sest see võib vigastada Stratus’t. Aitamaks teil kaarte tuvastada, toetab Stratus valikulist helisilti. Silt on reserveeritud nimega failis $VRLabel.txt, mis paikneb kaardi peakaustas. Te saate kasutada Windowsi Notepadi, et selline fail luua. Iga kord, kui te sisestate kaardi või lülitate selle sisse, otsib Stratus sellise nimega faili. Kui selline leitakse, loetakse selle sisu ette. Pange tähele, et faili sisu ei tohi ületada 50 märki. Stratus ignoreerib kogu teksti, mis on  peale 50-ndat märki. See sildifail on valikuline. Kui te ei vaja kaardi jaoks automaatteavitamist, pole mingit vajadust selline fail luua. Sellel sildil pole mingit seost selle sildiga, mida te näete, kui vaatate Windows Exploreris kaardi atribuute.

## Raamatu tuvastamine

Kui Stratus lülitatakse sisse, otsib see viimati mängitud raamatut. Kui seda ei leita, avab Stratus kättesaadavalt meedialt esimesena leitud raamatu. Raamatuid otsitakse järgnevalt toodud järjekorras: SD-kaart, USB, sisemälu, CD.

## Raamaturiiuli struktuur

Stratus tunneb erinevaid raamatute tüüpe, mille kohta käiv info salvestatakse eraldi kaustapuudesse, mida kutsutakse raamaturiiuliteks. Te saate valida lugemiseks raamaturiiuli vajutades selleks korduvalt Raamaturiiuli nuppu (1). Te saate raamaturiiulis edasi ja tagasi liikuda, vajutades nuppe 4 ja 6. Raamaturiiuli loetelu on silmuses. SD-kaardil ja USB allikal on iga raamaturiiul salvestatud reserveeritud nimega kausta, mille nimi algab   “$VR”. Iga sellise kausta sees võib olla kasutaja defineeritud alamkaustu, kas eraldi raamatute või eri kategooriast failide gruppidega. Te võite kaardile panna muud sisu, kuid see on kaust, mis määrab Stratus’e raamaturiiuli sisu. Pange tähele, et kui te sisestate ilma kirjutuskaitseta kaardi, loob Stratus sellele automaatselt raamaturiiuli kausta.

Raamaturiiuli struktuur ja kasutamine on määratud järgmiselt:

Raamaturiiul: Rääkivad raamatud (kaust $VRDTB).

Raamatu tüübid: DAISY 2.x, NISO Z39.86, NIMAS 1.1 EPUB

Kasutamine: Iga DAISY või NISO vormingus raamatu kõik failid  tuleb salvestada selle kausta eraldi alamkausta. Kasutage 2 ja 8 nuppe, et valida kas kausta või raamatus liikumise tase. Kasutage nuppe 4 ja 6, et liikuda valitud tasemel. Vajutage Mängi, et valitud raamatut mängida. Selles raamaturiiulis salvestatakse iga raamatu jaoks eraldi selle raamatu hetke mängimiskoht ja järjehoidjad.

Raamaturiiul: Muud raamatud (kaust $VROtherBooks).

Raamatu tüübid: mitte-DAISY või mitte-NISO audioraamatud, mis koosnevad Stratus’e poolt toetatud vormingus audiofailidest.

Kasutamine: Iga raamatu failid tuleb salvestada antud kausta alamkausta, iga raamat omaette kaustas. Kaustad võivad sisaldada alamkaustu. Valikuliselt võib ühest failist koosnevaid raamatuid panna otse antud peakausta. Kasutage nuppe 2 ja 8, et valida kas kausta või raamatu tase. Seejärel kasutage nuppe 4 ja 6, et valitud tasemel liikuda. Vajutage Mängi, et valitud raamatut mängida. Selles raamaturiiulis salvestatakse iga raamatu jaoks eraldi viimati mängitud asukoht ja järjehoidjad. Raamatu ettemängimine lõpeb raamatu viimase faili lõpus.

Raamaturiiul: Muusika (kaust $VRMusic).

Raamatu tüübid: Pleilistid (ainult M3U) ja salvestused, mis koosnevad Stratus’e poolt toetatud vormingus audiofailidest.

Kasutamine: muusikaraamat on kas pleilist või kogu muusika struktuur (nimetatakse kogu muusika raamat). Selles raamaturiiulis salvestatakse iga raamatu jaoks eraldi viimati mängitud asukoht ja järjehoidjad. Te saate raamaturiiulis liikuda muusika raamatute vahel nuppude 4 ja 6 abil. Raamat Kogu muusika sisaldab muusikafailidega alamkaustu . Struktuur võib näiteks olla žanr,  artist, album ja rajad. Liikuge Kogu muusika raamatus nuppude 2 ja 8 abil, valides kas kausta või raamatu taseme. Seejärel liikuge valitud tasemel nuppude 4 ja 6 abil. Pärast ühe kausta viimase faili mängimist jätkub mängimine järgmise kausta esimesest failist. Muusika raamatu jaoks saab number 9 nupuga sisse lülitada juhuesituse.

Raamaturiiul: Podcastid (kaust $VRPodcasts)

Raamatu tüübid: mistahes Stratus’e poolt toetatud audio vormingus failid.

Kasutamine: Iga podcasti faili käsitletakse eraldi raamatuna. See tähendab, et peate raamaturiiulis ühe podcasti juurest teise juurde liikuma 4 ja 6 nuppude abiga. Failid võivad asuda alamkaustades. Sellisel juhul saate te nuppude 2 ja 8 abil valida kausta või raamatu taseme. Lugemiskoht ja järjehoidjad salvestatakse eraldi iga raamatu, see on faili, jaoks. Taasesitus lõpeb iga raamatu, faili,  lõpus.

Raamaturiiul: Muu audio

Raamatu tüüp: Audio (CDA failid) või andmed (mistahes Stratus’e poolt toetatud audio vormingus failid).

Kasutamine: Kommerts audio või MP3 CD. Te saate ühe faili juurest teise juurde liikuda nuppude 4 ja 6 abiga. Te saate nupu 9 abiga sisse lülitada ka juhuesituse.

Liikuge 2 või 8 nupuga kuni kausta või raamatu tasemeni ning liikuge sellel tasemel 4 või 6 nupu abil.

Raamaturiiul: Tekst (kaust $VRText).

Raamatu tüübid: Teksti failid (bra, brf, docx, html, rtf, ses3, txt, xml)

Kasutamine: Iga tekstifaili käsitletakse kui eraldi raamatut. See tähendab, et te peate raamaturiiulil liikuma ühe faili juurest teise juurde nuppude 4 ja 6 abiga. Failid võivad asuda alamkaustades. Sellisel juhul valige nuppude 2 ja 8 abil kausta või raamatu tase. Lugemiskoht ja järjehoidjad salvestatakse iga raamatu, faili,  jaoks. Taasesitus lõpeb iga raamatu, faili,  lõpus.

Märkus: Kui teie.brf laiendiga punktkirjafaili ei esitata korralikult, siis kontrollige, kas te olete Häälestusmenüüs (nupp 7) valinud punktkirja jaoks õige transleerimistabeli.

Märkus: Kausta nimed on antud vahelduva tähesuurusega vaid paremaks loetavuseks. Stratus ei erista suur- ja väiketähti.

## Teised reserveeritud failinimed

Stratus võib luua SD-kaardile teisi faile, mille nimi algab “.$VR”. Nende kustutamine või muutmine võib kaasa tuua ennustamatut käitumist.

# Põhifunktsioonid

## Audio juhtnupud

Tämbri, helitugevuse ja kiiruse reguleerimise jaoks on üles ning alla nupp. Piiks märgib reguleerimise ülemist ja alumist piiri. Kui hetkel ei mängita raamatut või seadmel on nuppude kate, teatab Stratus seadistuse väärtuse. Tämbri ja kiiruse jaoks on ka helisignaal, mis märgib normaal ehk 0-positsiooni. See tähendab muutmata tämbrit või normaalkiirust.

## Mängi-stopp

Raamatu lugemise alustamiseks vajutage Mängi-stopp nuppu.

Raamatu mängimise lõpetamiseks vajutage uuesti Mängi-stopp nuppu.

## Edasi ja tagasi nupud

Need nupud võimaldavad teil liikuda raamatus kiiresti tagasi ja edasi. Te kuulete kerimise ajal salvestust suuremal kiirusel.

Vajutage ja hoidke all Tagasi või Edasi kerimise nuppe kuni jõuate soovitud kohta. Liikumine raamatus on seda kiirem, mida kauem te Tagasi või Edasi nuppu all hoiate. Iga paari sekundi tagasi või edasi nupu allhoidmise kohta liigute te raamatus 1 minuti, 2minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti ja nii edasi kaugusele. Ühe hüppe pikim pikkus on 5 minutit. Stratus teatab iga hüppe järel möödunud aja ning mängib mõne sekundit heli normaalkiirusel. Te võite vajutada ka Edasi või Tagasi nuppu vaid korra, et liikuda edasi või tagasi 5 sekundit. Tekstipõhistes raamatutes liigute nupuvajutusega ühe rea, kas vastavalt edasi või tagasi.

## Kinnita ja tühista, trellid ja tärn nupud

Trellid nupp võimaldab teil kinnitada tegevuse või lõpetada numbrite sisestamise, näiteks lehekülje numbri või siis teksti sisestamise, näiteks otsitav tekst.

Tärn nupp võimaldab teil tühistada tegevuse.

Trellid ja tärn nupud paiknevad numbri nuppude viimases reas, Vastavalt nullist paremal ja vasakul.

## Mine

Mine nuppu saab kasutada kindla asja juurde hüppamiseks, näiteks lehekülg, pealkiri, kaust, fail, protsent, või raamat.

Vajutage Mine nuppu mitu korda, et valida asi, mille juurde soovite minna ning sisestage vastav arv. Vajutage seejärel Kinnita (trellid), et soovitud kohani hüpata, või vajutage Mängi, et minna soovitud kohta ja alustada koheselt sealt lugemist.

Märkus: Kui küsitakse arvu, vajutage 0 või Tagasi, et hüpata raamatu algusesse või vajutage Edasi, et minna raamatu lõppu.

## Nupuabirežiim

Nupuabi režiimi abil saate te tundma õppida iga Stratus’e nupuga seotud funktsiooni. See on eriti kasulik, kui te õpite seadet kasutama.

Kui seadmes pole CD-plaati, on nupuabi režiim automaatselt aktiveeritud. Kui CD-plaat on seadmes, saate te nupuabi režiimi sisse lülitada, kui vajutate ja hoiate all Info nuppu (vajutate ja hoiate all number 0 nuppu). Vajutage ja hoidke uuesti Info nuppu (number 0 nuppu), et nupuabi režiimist väljuda.

Nupuabi režiimis võite te vajutada igat nuppu, et kuulda selle funktsiooni.

# Numbrinuppude funktsioonid

## Nuppude kirjeldus

1

Raamatu

riiul

2

Navigeerimis-

element

3

Kopeeri/kustuta

4

Tagasi

5

Kus ma olen?

6

Edasi

9

Esitus režiim

7

Menüü

8

Navigeerimis-

element

#

Kinnita

0

Info

*

Tühista

- 1: Raamaturiiul

- 2: Üles, liikumiselement

- 3: Kopeeri või kustuta raamat

- 4: Vasakule, Tagasi

- 5: Kus ma olen?

- 6: Paremale, Edasi

- 7: Menüü

- 8: Alla, liikumiselement

- 9: Esitusrežiim (DAISY raamatud) või Juhurežiim (Muusika)

- Tärn: Tühista

- 0: lühike vajutamine on Info, vajutamine ja allhoidmine on Nupuabi režiim

Trellid: Kinnita

## Liikumisnupud

8

Alla/Nav. element

6

Parem

2

Üles/Liikumis-element

4

Vasak

2, 4, 6 ja 8 nuppudel on reljeefne nool, mis näitab, mis suuna noole funktsioon antud nupul on: vastavalt üles, vasakule, paremale ja alla. Need nupud on liikumisnupud, mis võimaldavad teil hõlpsalt minna struktuuri ühe elemendi juurest teise juurde, et leida soovitud info. Raamatu struktuuri elemente nimetatakse ka liikumistasemeteks. Kasutage nuppe 2 ja 8, et valida liikumistase. Need erinevad raamatuti, kuid tavaliselt tähistab „tase 1“peatükki, „tase 2“ tähistab osa ja „tase 3“ tähistab alamosa ja nii edasi. Lehekülje taset kõikides raamatutes ei ole. Fraas on tavaliselt väikseim liikumisühik, kuid selle tähendus sõltub raamatu väljaandjast. Stratus piirab fraasi hüppe pikkuse ühe minutiga.

Kõigepealt valige nuppude 2 ja 8 abil liikumistase, näiteks peatükk, osa või muud. Seejärel kasutage nuppe 4 ja 6, et liikuda valitud tasemel vastavalt kas edasi või tagasi. 2 ja 8 nuppudega saate valida vaid antud raamatus saadaolevaid tasemeid. Fraasi tase on alati olemas, kuid selle sisu sõltub raamatu väljaandjast.

### Tühista liikumine

Kui te vajutate 10 sekundi jooksul peale ühekordset nuppude 4 või 6 abil edasi või tagasi liikumist või Mine lehele käsu kasutamist Tühistamisnuppu tärn, jõuate te tagasi kohta, kus te enne liikumiskäsu kasutamist olite. Liikumise tühistamise käsk ei toimi kiirelt edasi või tagasi kerimise nuppude kasutamise tühistamiseks. Pange tähele, et nupud 4 ja 6 tühistavad teineteise kasutamise. Näiteks kui te vajutate kogemata 6 nuppu, võite te 10 sekundi jooksul vajutada 4, et ekslikult antud käsku tühistada.

## Raamaturiiul

Kui meedial on mitu raamatut, võite te vajutada number 1 nuppu, et avada raamatute loetelu. Vasakule ja paremale noolte (nupud 4 ja 6) abil saate te liikuda ühe tiitli juurest teise juurde, et soovitut raamatut valida. Te võite vajutada Mine nuppu, et sisestada suhteline raamatu number. Lõpetage raamatu numbri sisestamine Kinnita nupu (trellid) vajutamisega, et minna raamaturiiulil valitud raamatu juurde ning jääda raamatute loetellu. Kui olete jõudnud soovitud raamatuni, vajutage Kinnita või Mängi nuppu, et raamat avada. Mängi nupu vajutamisel alustab Stratus valitud raamatu mängimist kohast, kus see teil viimati pooleli jäi.

## Ajahüppe režiim

Ajahüppega navigeerimise saab valida 2 ja 8 nuppude abil.

Vajutage 4, et liikuda määratud aja võrra tagasi, või 6, et liikuda samavõrra edasi.

Ajahüppe pikkuse saab määrata kas 1, 5, 10 või 30 minuti peale, seda Häälestusmenüü (nupp 7) Liikumise ja taasesituse osas.

## Hüpe kümne lehe võrra

Nupud 4 (Vasakule) ja 6 (Paremale) võimaldavad teil liikuda raamatus kümne leheküljeliste hüpetega, pakkudes nii võimalust jõuda raamatus kiiresti soovitud leheküljele.

Valige kas nupu 2 (Üles) või 8 (Alla) abil liikumistasemeks „lehekülg“.

Seejärel vajutage ja hoidke all 4 (Vasakule) või 6 (Paremale) nuppu. Te kuulete kuidas Victor Reader Stratus liigub raamatus kümne leheküljekaupa edasi või tagasi.

Vabastage nupp, kui olete soovitud lehekülje lähedal. Edasi liikuge ühe lehe kaupa, vajutades kas 4 (Vasakule) või 6 (Paremale) nuppe, kuni jõuate soovitud leheküljele. Kui raamat ei paku lehekülje navigeerimistasandit, ei kuule te 2 (Üles) või 8 (Alla) nuppude vajutamisel valikut „Lehekülg“.

## Kõnesünteesi liikumise osad

Kui Stratus on kõnesünteesirežiimis, on liikumistasemete valikus, milles saab liikuda nuppude 2 ja 8 abiga, täiendavad valikud. Need on teksti järgmised osad: ekraan, lõik, rida, lause, sõna, loe tähthaaval ja üks täht. Pange tähele, et kui te teete otsingu, lisandub tasemete hulka ka otsing, võimaldades liikuda eelmise või järgmise otsitava juurde. Ekraan ja rida elemendid on määratud arvestuslikult. Määratluse järgi on ekraanil 25 rida ja reas on kuni 80 märki. Nagu ka teiste liikumistasemete puhulgi, saate te nuppude 2 ja 4 abiga valitud tasemel tagasi ja edasi liikuda. Pange tähele, et tase ekraan on saadaval vaid siis, kui raamatus ei ole lehekülgede vahetused tähistatud.

## Tähthaaval lugemise režiim tekstide raamaturiiuli jaoks

Tähthaaval lugemise režiimi saab valida nuppude 2 ja 8 abiga. Tähthaaval lugemise režiimi leiate sõna ja sümboli tasemete vahel. Kasutage nuppe 4 ja 6, et liikuda sõnahaaval. Stratus ütleb sõna ja loeb selle ka tähthaaval. Pange tähele, et suurtähtedest antakse märku ja sõnu loetakse tähthaaval normaalkiirusel, seda sõltumata kõnesünteesi kiiruse häälestusest.

## Vahelejäetavad osad

Stratus toetab järgmisi vahelejäetavaid osi: allmärkus, lehekülje number, väljaandja märkus ja ääremärkus.

Vahelejäetavad osad võib määrata kas ettemängitavaks, vahelejäetavaks või nõudmisel mängitavaks. Vaadake täpsemat infot peatükis Häälestusmenüü. Kui raamatu mängimise käigus kohatakse vahelejäetavat osa, teeb Stratus järgmist:

Mängi: osa mängitakse alati

Jäta vahele: osa ei mängita kunagi

Mängi nõudmisel: osa ei mängita, kuid see lisatakse väljakutsutavate elementide loetellu ja öeldakse osa nimi. Pange tähele, et lehekülje ja rea numbrite jaoks ei ole „Mängi nõudmisel“ valik saadaval.

### Kutsu vahelejäetud osa välja

Nõudmisel vahelejäetavaid osi saab välja kutsuda, vajutades selleks trellid nuppu.

Stratus mäletab viit viimast nõudmisel vahelejäetud osa. Viimane selline osa loetakse trellid nupu vajutamisel esimesena ette. Kui te vajutate trellid nuppu mitu korda, kutsutakse nimekirjast välja järgmine osa. Osa ettelugemise ees ütleb Stratus selle nime ja seejärel mängitakse osa sisu alates algusest. Kui jõutakse mängimisega lõpuni, teavitatakse põhidokumenti naasmisest ja raamatu järg läheb kohta, kus see oli trellid nupu vajutamise ajal. Väljakutsutud osa mängimise ajal võite te vajutada Tühista nuppu (tärn), et lõpetada väljakutsutud osa mängimise ja naasta raamatu põhiteksti.

## Kasutusjuhend — Raamaturiiuli nupp, vajutage ja hoidke all

Te saate igal ajahetkel avada seadmesse sisseehitatud kasutusjuhendi, vajutades ja all hoides number 1 nuppu. Vajutage ja hoidke uuesti number 1 nuppu, et kasutusjuhendist väljuda.

## Raamaturiiulil liikumine — Nupp 1

Vajutage korduvalt Raamaturiiuli nuppu number 1, et ringelda raamaturiiulite silmusloetelus. Tühjasid riiuleid ignoreeritakse. Raamaturiiulitel on erinevat tüüpi raamatud ja failid, nii nagu kirjeldatud osas Raamaturiiuli struktuur. Te saate raamaturiiulil liikuda tagasi ja edasi nuppude 4 ja 6 abiga. Vajutage Mine nuppu, et sisestada raamatu suhteline number, see on arvestades teie hetke asukohta nimekirjas. Kinnitage numbri sisestamine Trellid nupuga, et minna valitud raamatu juurde ja jääda raamaturiiulile. Kui te olete jõudnud soovitud raamatuni, vajutage raamatu avamiseks Kinnitamisnuppu trellid või Mängi-stopp nuppu, et alustada koheselt raamatu mängimist sealt, kus see teil eelmine kord pooleli jäi.

### Mitmetasandiline raamaturiiulil liikumine

Valikuliselt võite te luua raamaturiiulite: Rääkivad raamatud, Teised raamatud, podcastid ja tekstiraamatud, jaoks mitmetasandilise kaustade struktuuri. Selle asemel et ringelda ühe number 4 ja 6 nupu vajutamisega ühe raamatu juurest teise juurde, saate te nii valida nuppude 2 ja 8 abil soovitud taseme. Pärast seda liigute te ringlevalt nuppude 4 ja 6 vajutamisel ühe kausta juurest teise juurde. Jõudnud teid huvitava kaustani, vajutage uuesti kas 2 või 8, et valida selles kaustas raamatu liikumise tase ning  liikuge nuppude 4 ja 6 abil soovitud raamatu juurde. Liikudes raamatu tasemel, liigutakse ühest kaustast teise. Stratus liigub $VR kaustas kuni 8 kausta sügavusele. Kui teie kaustastruktuur on rohkem kui 8 taset sügav, tuvastab Stratus neid kui kaheksandal tasemel olevaid. Kui te panete faile ka otse $VR kausta, saab nendeni liikuda vaid raamatu tasemel olles.

Pange tähele: Mitmetasemeline raamaturiiulite struktuur ei ole kohustuslik. Kui te otsustate, et te ei organiseeri oma raamatuid mitmetasemelise kaustade struktuuri abil, saate te liikuda raamaturiiulil lihtsalt raamatu tasemel nuppude 4 ja 6 abil.

## Raamatute kustutamine - Nupp 3

Kui te liigute raamaturiiulil, saate te nupu 3 vajutamisega SD-kaardilt raamatuid kustutada. (väljaarvatud Kogu muusika raamat).

## CD-lt või USB mäluseadmelt raamatu kopeerimine  – Nupp 3

Te saate CD-lt või väliselt USB seadmelt kopeerida DAISY ja NISO formaadis raamatuid SD-mälukaardile. Selleks alustage soovitud CD või USB raamatu mängimist. Pärast seda vajutage nupp 3, et alustada raamatu kopeerimist. Teid informeeritakse, mitu protsenti raamatust on juba kopeeritud. Ühe minutiga kopeeritakse umbes 50 MB, ehk keskmine raamat kopeeritakse 3 minutiga. Kopeerimise võib igal ajahetkel katkestada, vajutades selleks tärn nuppu. Kui te kopeerite mitmel CD-l olevat raamatut, loob Stratus mälukaardil mitu raamatut, üks iga CD jaoks.

## Kus ma olen? — Nupp 5

Kus ma olen nupp teatab hetke lugemisasukoha ilma lugemist lõpetamata. Sõltuvalt raamatust teatab Stratus ühe või mitu numbrit: lehekülje ja pealkirja numbri, osa pealkirja või faili nime. Muusika või muu audio formaadi puhul teatab Stratus hetke kausta ja faili nime ning faili kestuse. Rääkivate raamatute, Muu raamatu, Audible või Podcastide puhul teatab Stratus raamatust mängitud protsendi ja faili ajalise pikkuse. Teksti failide puhul öeldakse mängitud faili protsent. Lugemine jätkub kohe peale selle info teatamist.

## Mitme häälega kõnesüntees – Nupp 7

Vajutage ja hoidke all nupp 7, et valida hääl saadaolevate häälte valikutest.

## Taasesitusrežiim (DAISY raamatud) – Nupp 9

Nii teksti kui salvestatud audiot sisaldavate DAISY raamatute puhul saate te lülituda salvestatud audio ja raamatu tekstiosa vahel. See on kasulik, kui te soovite uurida sõnade õigekirja või otsida kindlat fraasi.

## Muusika juhuesitus — Nupp 9

Muusika kuulamisel võite te vajutada nupp 9, et sisse lülitada juhuslikus järjekorras mängimine. Vajutage uuesti nupp 9, et lõpetada juhuslikus järjekorras mängimine. Kui te mängite püsivat või ajutist pleilisti, viiakse ainult see pleilist juhuslikku järjekorda. Pange tähele, et juhuesitus on saadaval vaid siis, kui teie muusika on kaustas nimega $VRMusic.

## Info — Nupp 0

Info (0) nupp annab infot raamatu, seadme ja aku kohta. On kaks võimalust, kuidas kasutada Info nuppu.

Vajutage Info (0) nuppu. Kogu info loetakse ette. Või vajutage Info (0) nuppu ja vajutage seejärel 4 või 6 nuppu, et liikuda infos tagasi või edasi. Te võite vajutada ka Info (0) nuppu korduvalt, et ükshaaval läbi info osade liikuda.

Info lugemise tühistamiseks vajutage tärn või Mängi nuppu.

Te võite ka vajutada ning hoida all Info (0) nuppu, et siseneda nupuabi režiimi või sellest väljuda.

### Saadaolev info

Eri tüüpi raamatute kohta pakutakse erinevat infot. Tüüpiliselt on olemas järgnev:

Raamatu tiitel

Kaustade ja failide arv (ainult muusika riiul)

Lehekülgede arv ja kogukestus

Raamatus olevate pealkirjade arv

Mängitud ja veel mängida jäänud aeg

Raamatus olevate järjehoidjate arv

Raamatute arv

Kas seade mängib vooluvõrgu või akutoitelt. Kui vooluvõrgust, siis kas akut laetakse.

Aku laetuse protsent

VICTOR READER Stratus tarkvara versiooni number, Stratus’e mudeli nimi, kasutajate arv Autoriseerimisvõtmed (kui on olemas) ja seerianumber

Pange tähele, et seerianumber on kirjas ka aku pesas.

# Lisafunktsioonid

## Unerežiim ja aja ütlemine

Unenupp võimaldab teil kuulda hetke aega ja häälestada unetaimerit.

Vajutage korra, et kuulda kellaaega ning kuupäeva.

Unetaimer võimaldab teil määrata, et Stratus lülituks automaatselt välja. Te saate väljalülitumise ajaks määrata erinevaid aegu: 15 minutit, 30 minutit, 45 minutit, 60 minutit, kohandatud. Valik kohandatud võimaldab teil sisestada numbrinuppude abil teile sobiv minutite arv. Lõpetage sisestamine Kinnita või Mängi nupuga.

Vajutage Une nuppu mitu korda, et valida teile sobiv unetaimeri aeg. Unetaimeri väljalülitamiseks, vajutage korduvalt Une nuppu kuni jõuate valikuni väljas.

Kui unetaimer on sisse lülitatud, põleb unenupust vasakul oranž tuli. Üks minut enne Stratus’e välja lülitumist hakkab tuli vilkuma ning kuulete teadet, mis informeerib teid, et ühe minuti pärast lülitub seade välja. Kui taimeri aeg saab täis, teatab seade, et see lülitub välja ning pärast seda lülitub Stratus välja ilma piikse tegemata.

.

## Kuupäeva ja kellaaja määramine

Kuupäeva ja kellaaja määramiseks vajutage ja hoidke all unerežiimi nuppu. Kasutage menüüs liikumiseks 2 (Üles) ja 8 (Alla) nuppe. Kuupäeva ja kellaaja menüüs on järgmised valikud: Määra kellaaeg, Määra kuupäev ja Täpsemad ajaseaded. Kui olete soovitud valikul, vajutage 6, Kinnita (trellid) või Mängi, et valitud menüüvalik avada. Selles menüüs on mitmeid alammenüü valikuid. Sisestage numbrinuppude abil iga valiku jaoks korrektne väärtus. Vajutage Kinnita (trellid) või Mängi, et liikuda alammenüü järgmise valiku juurde või vajutage Tühista (tärn), et naasta menüüsse. Pange tähele, et kui te sisestate sobimatu väärtuse, palutakse teil sisestada uus väärtus. Kui jõuate viimase valikuni, vajutage Kinnita (trellid) või Mängi, et seadistus kinnitada ja naasta Kuupäeva ja kellaaja seadistamise menüüsse.

Te saate igal hetkel menüüst väljuda, vajutades selleks Une nuppu.

Menüüde ja alammenüüde loetelu

Määra kellaaeg: tund, EL või PL (kui on 12-tunni vorming), minutid

Määra kuupäev: Aasta, kuu, päev

Täpsemad ajaseaded: 12 või 24 tunni vorming, Suveaeg

Pange tähele, et täpsemaid ajaseadeid muudetakse nool üles ja alla (2 ja 8) nuppude abiga.

Suveaja seade on hõlbus võimalus käsitsi nihutada aega tunni võrra edasi või tagasi. Te võite Täpsemate ajaseadete alammenüüs valida kas talve- või suveaja.

Tähelepanu: See seade ei määra automaatset üleminekut talveajalt suveajale ja vastupidi.

Näide:

Kui te soovite muuta kuud:

Vajutage Une nuppu ja hoidke seda all kuni kuulete teadet menüü kohta.

Vajutage ühe korra 8, et jõuda valikuni Määra kuupäev.

Vajutage kaks korda Kinnita (trellid), et jõuda kuu alammenüüni

Sisestage kuu number, 1 kuni 12, kasutades selleks numbrinuppe.

Vajutage Kinnita (trellid), et jõuda järgmise valikuni (päev).

Kui te ei soovi päeva muuta, vajutage uuesti Kinnita (trellid), et jõuda Määra kuupäev menüü lõpuni, pärast mida salvestatakse kõik tehtud muudatused.

Vajutage üks kord Une nuppu, et väljuda Kuupäeva ja kellaaja seadistamise menüüst.

## Järjehoidjad

Järjehoidjatega saab raamatus märkida kohti, et te saaksite nende juurde hiljem naasta.

Märkus: Järjehoidjad ja hetke asukoht salvestatakse iga raamatu jaoks eraldi

Vajutage ühe korra Järjehoidja nuppu või kuni te kuulete ‘Mine järjehoidjale’. Sisestage järjehoidja number , mille juurde te soovite minna. Vajutage trellid nuppu. Stratus läheb järjehoidja juurde ja ütleb selle numbri. Võite vajutada ka Mängi-stopp nuppu. Sellisel juhul läheb Stratus soovitud järjehoidja juurde ja alustab mängimist.

### Sisesta järjehoidja

Vajutage kaks korda Järjehoidja nuppu või kuni te kuulete ‘Sisesta järjehoidja’. Te võite selle valiku avamiseks ka Järjehoidja nuppu all hoida. Sisestage järjehoidja jaoks määratav arv vahemikust 1 kuni 99998. Vajutage kinnitamiseks trellid nuppu või Mängi-stopp nuppu, et kinnitada ja jätkata mängimist. Järjehoidja hoitakse mälus.

Märkus: Kui te kinnitate järjehoidja sisestamise ilma numbrit sisestamata, annab Stratus järjehoidjale esimese vaba numbri.

### Järjehoidja esiletõstetud tekstile

Te saate kasutada valikut tekstijärjehoidja, et määrata teksti algus- ja lõpukohta. Tekstijärjehoidja on suurepärane viis uurida raamatutes olulisi lõike.

#### Tekstijärjehoidja algus

Vajutage Järjehoidja nuppu kolm korda või kuni te kuulete “Tekstijärjehoidja algus ”.

Sisestage järjehoidja number ning seejärel kas trellid või Mängi-stopp nuppu.

Märkus: Te võite numbri jätta sisestamata. Sellisel juhul määrab Stratus järjehoidjale esimese vaba numbri.

#### Tekstijärjehoidja lõpp

Pärast alguskoha määramist, liikuge kohta, kus te soovite esiletõstmise lõpetada.

Vajutage üks kord Järjehoidja nuppu. Te kuulete “Tekstijärjehoidja lõpp ”. Vajutage kinnitamiseks trellid või Mängi-stopp nuppu. Hetke koht märgitakse lõpukohana. Kui lõpukoht on enne alguskohta, vahetatakse algus ja lõpp automaatselt. Seejärel kuulete teadet "Järjehoidja tekstile X" lisatud". Te saate tühistada tekstijärjehoidja määramise, vajutades selleks Tühistamisnuppu. Mõlemal juhul saab uueks olekuks Algus.

Märkus: Kui tekstijärjehoidja algus on määratud kuid lõpukoht veel ei ole, on sellele järjehoidjale määratud number reserveeritud. Stratus teatab: “Järjehoidja "X" on juba olemas”, kui kasutaja sisestab tavalise järjehoidja jaoks sama numbri.

Märkus: Kui te väljutate raamatu või lülitate Stratus’e välja enne kui lõpetate tekstijärjehoidja määramise, lõpetatakse tekstijärjehoidja automaatselt. Automaatse lõpetamise puhul määratakse tekstijärjehoidja lõpuks hetke asukoht.

#### Mine tekstijärjehoidja juurde

Kui te lähete tekstijärjehoidja juurde, lõpetades numbri sisestamise Mängi-stopp nupu vajutamisega, alustatakse mängimist tekstijärjehoidja alguskohast ning mängimine lõpeb selle lõpukohas. Kui te kasutasite Kinnitamisnuppu, siirdub Stratus järjehoidja alguskohta, kuid ettemängimist ei alustata. Esiletõstetud osa mängimise ajal saate te liikuda esiletõstetud teksti algusesse, vajutades selleks Tagasi nuppu. Olles esiletõstetud osa lõpus, saate te mängida selle osa uuesti, vajutades Tagasi nuppu.

.

#### Tekstijärjehoidjate loetelu

Kui tekstijärjehoidjani jõuti järjehoidjate loetelu kaudu, lõpetatakse ettemängimine esiletõstetud osa lõpus. Tekstijärjehoidja, mis on alustatud, kuid pole veel lõpetatud, ei ole loetelus.

#### Eemalda tekstijärjehoidja

hoidja kustutamisel kuulete te teadet: "Tekstijärjehoidja "X" kustutatud". Ka juba alustatud kuid veel lõpetamata tekstijärjehoidjat saab kustutada. See seab tekstijärjehoidja uueks olekuks Algus.

### Järjehoidjate loetelu

Vajutage Järjehoidja nuppu neli korda või kuni kuulete „Järjehoidjate loetelu“.

Vajutage ühe järjehoidja juurest teise juurde liikumiseks 4 või 6. Iga nupu vajutamise järel kuulete te järjehoidja numbrit ning taasesitamine algab. Vajutage kinnitamiseks ja valitud kohast mängimise jätkamiseks trellid nuppu.

Vajutage tärn nuppu, et järjehoidjate loetelust väljuda.

Märkus: Järjehoidjate loetelus on alati järjehoidja raamatu alguse ja lõpu jaoks. Järjehoidjad on sorteeritud asukoha järgi raamatus ja mitte järjekorranumbri järgi.

### Järjehoidja eemaldamine

Vajutage viis korda Järjehoidja nuppu või kuni kuulete ‘eemalda järjehoidja. Sisestage järjehoidja number, mida soovite eemaldada. Vajutage kinnitamiseks trellid nuppu.

Kõigi raamatus olevate järjehoidjate eemaldamiseks vajutage kõigepealt viis korda Järjehoidja nuppu või kuni te kuulete ‘eemalda järjehoidja. Seejärel vajutage viis korda number 9 nuppu (sisestage arv 99999). Kinnitamiseks vajutage trellid nuppu.

### Järjehoidjast teatamine

Raamatu kuulamise ajal võib Stratus anda märku, kui jõuate varem määratud järjehoidjani. Vaikimisi on järjehoidjatest teatamine välja lülitatud.

Järjehoidjatest teatamist saab sisse ja välja lülitada. Lugege täpsemalt Häälestusmenüü osast.

.

## Tekstiotsing

Stratus võimaldab teil otsida tekstraamatutes, mis asuvad tekstiraamatute raamaturiiulil. Te saate otsida ka rääkivate raamatute riiulil olevates DAISY või NISO raamatutes, eeldusel, et raamatus on teksti ja seade on kõnesünteesirežiimis (nupp 9). Ainult salvestatud audiot sisaldavad DAISY või NISO raamatutes ei saa otsida, kuna neis pole teksti, mida otsida. Kasutades mobiilidest tuntud mitmikvajutuse sisestust, saate te sisestada otsitava teksti. Kui teil on mitmekeelne Stratus,  on sisestuskeeleks kõnesünteesile vastav keel. Vajutage ja hoidke all nupp 7, et lülituda ühelt kõnesünteesi keelelt teisele.

Tekstiotsingu kasutamiseks tehke järgmist:

- Avage tekstiraamatute riiulilt mõni tekstiraamat või minge kõnelevate raamatute riiulile ja avage kas ainult tekstiga või nii salvestatud audiot kui ka teksti sisaldav DAISY raamat. Kui raamatus on nii audio kui ka tekst, siis veenduge, et olete kõnesünteesirežiimis, vajutades selleks nupp 9.

- Vajutage korduvalt Mine nuppu, kuni kuulete „Otsing“. Nüüd on numbrinupud seadistatud teksti sisestamiseks.

- Vajutage teksti sisestamiseks numbreid 0 kuni 9. Number 2 abil saab näiteks sisestada tähti a, b, c ja 2. Nupp 3 abil saate sisestada d, e, f ja 3. Nupp 6 abil saate sisestada m, n, o ja 6 ja nii edasi. Tühik on numbril 0. Kirjavahemärgid ning teised erisümbolid on numbritel 0 ja 1. Tähe sisestamiseks vajutage vastav arv kordi antud tähega seostatud numbrit. Kui te soovite kirjutada sama tähte kaks korda, peate ootama, kuni Stratus teatab tähe. Näiteks sõna „abi“ kirjutamiseks vajutage üks kord numbert 2 nuppu , oodake kuni Stratus ütleb a, seejärel vajutage numbert 2 nuppu kaks korda ning seejärel numbert 4 nuppu kolm korda. Te ei pea peatuma, kui kirjutatavad tähed asuvad erinevatel numbrinuppudel.

- Te võite vajutada Unenuppu, et lülituda nupuabirežiimi. Nupuabirežiimis võite te vajutada nuppe, et kuulda nende funktsioone ja ka tähti, mida selle nupuga kirjutada saab. Vajutage uuesti Unenuppu, et väljuda nupuabirežiimist ja jõuda uuesti tekstisisestusrežiimi.

- Et kuulda seda, mis on juba kirjutatut, vajutage Edasikerimise nuppu.

- Viimati kirjutatu kustutamiseks vajutage Tagasikerimise nuppu.

- Teksti sisestamise lõpetamisel saate te sisestusrežiimist väljuda kolmel erineval moel: Vajutage Tärn otsimise tühistamiseks; Vajutage trellid otsimiseks või vajutage Mängi-stopp, et otsida ja alustada koheselt leitud kohast mängimist. Tärn (Tühista nupp) ei  mõjuta eelnevalt otsitut.

- Kui te vajutasite Trellid (Kinnita nuppu), liigub Stratus leitud teksti juurde ja loeb antud rea ette. Kui te vajutasite Mängi nuppu, liigub Stratus leitu juurde ja alustab koheselt sealt mängimist. Otsing pole tõstutundlik, suuri ja väikseid tähti ei eristata. Otsing leiab ka sõna osi, millisel juhul läheb Stratus sõna algusesse, milles otsitud tekst on. Rõhumärkide või teiste lisamärkidega tähti eristatakse ilma selliste märkideta tähtedest. Otsingut alustatakse alati hetke asukohast raamatus.

Mahukas raamatus võite te otsingu ajal kuulda teadet „Palun oodake“. Vajutage otsimise ajal tärn (Tühista) nuppu, et otsimist katkestada. Otsingu katkestamisel jääb lugemisjärg algsesse asukohta.

### Otsi eelmine või järgmine

- Pärast otsitu leidmist lisab Stratus 2 ja 8 nuppude valikusse Otsitu ja valib selle taseme automaatselt. Nii võite pärast esimese otsitu leidmist vajutada kohe 4 või 6, et liikuda vastavalt kas eelmise või järgmise otsitu asukoha juurde. Eelmise või järgmise otsitu leidmise valik jääb nuppude 2 ja 8 valikusse kuni te sulgete raamatu. Te võite vajutada nuppe 4 või 6 nii mängimise ajal kui ka peatatud olekus, et otsida eelmist või järgmist otsitava asukohta.

- Kui te otsite edasisuunas ja otsimisega jõutakse raamatu lõpuni, ütleb Stratus „raamatu lõpp“ ning otsimine jätkub raamatu algusest kuni algse kohani.

- Kui otsisite raamatu alguse suunas ja otsimisega jõutakse raamatu algusesse, ütleb Stratus „Raamatu algus“ ja otsimine jätkub raamatu lõpust üles suunas kuni praeguse asukohani.

- Kui otsitavat ei leitud, ütleb Stratus „Otsitavat ei leitud“ ja te naasete algsesse asukohta.

- Kui te avate uue raamatu, tühjendatakse eelmisena otsitu .

### Otsi hetke sõna

Kui te ei sisesta otsitavat teksti, otsib Stratus sõna, millel te olite. Näiteks kui te olete tekstiraamatus sõnal “HumanWare” ja  te vajutate Mine nuppu mitu korda, kuni kuulete “Otsi”, ning vajutate seejärel Mängi või trellid (Kinnita) nuppu ilma midagi kirjutamata, liigub Stratus failis järgmise “HumanWare” esinemiskoha juurde. Kui te vajutasite trellid (Kinnita) nuppu, peatub Stratus selles asukohas ja loeb antud rea ette. Kui te vajutasite aga Mängi nuppu, liigub Stratus leitu asukohta ja alustab koheselt mängimist. Pange tähele, et te võite vajutada Edasikerimisnuppu, et lasta hetke sõna ette lugeda tähthaaval, enne kui te vajutate Mängi või trellid nuppu. Vajutades Tagasikerimisnuppu või sisestades mõne tähe, kustutatakse kogu sõna nii et te saate sisestada soovitud teksti.

# Raamaturiiuli struktuur ja andmed

Kõigi raamaturiiulil olevate failide nime maksimumpikkus, koos failiteega, on 512 märki. (failiteesse on kaasaarvatud meedia ja raamatu failitee). Kui mälukaardi või CD sisestamisel leitakse pikema täis failiteega nimi, siis seda  faili ignoreeritakse.

Järgmised osad annavad üldised reeglid ja info raamaturiiulite kuulamiseks.

## Rääkivad raamatud

### Rääkivate raamatute struktuur

Rääkivad raamatud on kas DAISY, NISO NIMAS või EPUB vormingus raamatud, mis on salvestatud $VRDTB raamaturiiuli kausta. Iga DAISY ja NISO vormingus raamat peab olema eraldi alamkaustas. EPUB vormingus raamatud koosnevad ühest failist. Järgnev loetelus on näide, kuidas võiks raamatuid kaustadesse grupeerida. Kaustu võib olla üksteise sees kuni kaheksanda tasemeni.

Kaust: \$VRDTB.

Reeglid: Iga EPUB faili või DAISY kausta käsitletakse kui eraldi raamatut koos oma lugemisjärje ja järjehoidjatega. Raamatuid saab raamaturiiulil liikumise ajal nupp 3 abil kustutada.

Fail: \$VRDTB\Raamat1.EPUB

Reeglid: See on $VRDTB peakaustas olev EPUB raamat.

Kaust: \$VRDTB\Raamat1

Reeglid: See on kaust, milles on failid, millest koosneb kas DAISY või NISO vormingus raamat. Seega see DAISY või NISO vormingus raamat paikneb $VRDTB peakaustas.

Kaust: \$VRDTB\Draama.

Reeglid: See on valikuline kaust, mis võimaldab raamatuid kategoriseerida. See sisaldab täiendavaid alamkategooriate kaustu, EPUB raamatuid või DAISY või NISO raamatute kaustu.

Kaust: \$VRDTB\Drama\RaamatA.EPUB

Reeglid: See on Draama kategoorias olev EPUB vormingus raamatu fail.

Kaust: \$VRDTB\Draama\RaamatB.

Reeglid: Kaust, milles on  DAISY või NISO vormingus raamatu failid. Kogu kaust moodustab raamatu.

Kaust: \$VRDTB\Fantaasia.

Reeglid: See on valikuline kaust raamatute kategoriseerimiseks.

Kaust: \$VRDTB\Fantaasia\RaamatC.

Reeglid: Sama mis RaamatB.

### Rääkivate raamatute andmed

Raamaturiiulil liikumine: Liikuge kaustade tasemete vahel nuppude 2 ja 8 abil. Pange tähele, et madalaim kaustade tase on raamatute tase, sest raamat on defineeritud kui madalaimal tasemel olev failide kogu. Kõrgemad kaustade tasemed on valikulised, mille abil saab raamatuid kategoriseerida, nagu ülaltoodud näites oli kaust Draama. Kaustu saab olla kokku kuni kaheksal tasemel. Kasutage käsku Mine raamatu juurde, et hüpata kindla järjenumbriga raamatu juurde. Raamatute kustutamiseks kasutage nupp 3. Raamatut saab kustutada vaid siis, kui olete raamatu liikumistasemel.

Lugemine: Liikuge raamatus nuppude 4 või 6 abiga. Valige liikumistase nuppude 2 ja 8 abiga. Saadaval on tasemed: pealkiri,lehekülg, fraas ja ajahüpe. Te saate kasutada ka käske Mine pealkirjale ja mine leheküljele.

Info (nupp 0): Annab infot hetke raamatu kohta.

Kus ma olen (nupp 5): Ütleb protsentuaalse asukoha raamatus, hetke pealkirja nime ja järjekorranumbri, hetke lehekülje. Lisaks ka raamatu koguaja ning kuulatud ja veel kuulata jäänud aja.

## Teised raamatud

### Teised raamatud struktuur

Järgnev loetelu on näide, kuidas saab raamatu faile kaustade abil grupeerida. Kaustu nummerdatakse nende leidmise järjekorras, alates peakaustast, eeldades, et selles on faile. Kaustu võib olla kokku kuni kaheksal tasemel.

Kaust: \$VROtherBooks.

Reeglid: Igat selles kaustas olevat faili käsitletakse eraldi raamatuna, oma lugemisjärje ning järjehoidjatega. Üksikut raamatufaili saab raamaturiiulil liikumisel nupp 3 abil kustutada.

Kaust: \$VROtherBooks\Draama.

Reeglid: See on valikuline kaust raamatute kategoriseerimiseks.

Kaust: \$VROtherBooks\Draama\RaamatA.

Reeglid: See on kaust, milles on raamatu failid. Kogu kausta käsitletakse kui raamatut, ühe lugemisjärje ja järjehoidjate komplektiga. Raamaturiiulil liikumise ajal saate te selle nupp 3 abil kustutada, mis tähendab, et kogu raamatu kaust kustutatakse.

Kaust: \$VROtherBooks\Draama\RaamatB.

Reeglid: Sama, mis RaamatA.

Kaust: \$VROtherBooks\Fantaasia.

Reeglid: See on valikuline kaust raamatute kategoriseerimiseks.

Kaust: \$VROtherBooks\Fantaasia\RaamatC.

Reeglid: Sama, mis Book A.

### Teised raamatud andmed

Raamaturiiulil liikumine: Liikuge kaustade tasemete vahel nuppude 2 ja 8 abil. Pange tähele, et madalaim kaustade tase on raamatute tase, sest raamat on defineeritud kui madalaimal tasemel olev failide kogu. Kõrgemad kaustade tasemed on valikulised, mille abil saab raamatuid kategoriseerida, nagu ülaltoodud näites oli kaust Draama. Kaustu saab olla kokku kuni kaheksal tasemel. Kasutage käsku Mine raamatu juurde, et hüpata kindla järjenumbriga raamatu juurde. Raamatute kustutamiseks kasutage nupp 3. Raamatut saab kustutada vaid siis, kui olete raamatu liikumistasemel.

Lugemine: Taasesitus ringleb kaustas, raamatus,  olevate failide vahel. Liikuge kaustas olevate failide vahel nuppude 4 või 6 abiga. Saadaval on faili- ja ajahüpe liikumistase. Te saate kasutada käske Mine faili ja Mine ajale.

Info (nupp 0): ütleb info hetke raamatu kohta.

Kus ma olen (nupp 5): Ütleb protsentuaalse asukoha raamatus, hetke faili numbri ja nime. Lisaks veel hetke faili koguaja ning selles failis  kuulatud ja veel kuulata jäänud aja.

## Muusika riiul

Muusika riiuli failid asuvad  $VRMusic reserveeritud nimega kaustas. Selles kaustastruktuuris on audiofailid ja kogu see kaustastruktuur on defineeritud kui raamat Kogu muusika. Kui te ei loo pleiliste, on see ainuke muusika raamat. Kui te lisate peakausta $VRMusic pleiliste, .M3U faile, käsitletakse igat pleilisti kui eraldi muusikaraamatut.

### Muusika riiuli struktuur

Te saate muusika kaustas liikuda kuni kaheksa kausta sügavuseni. Kasutage nuppe 2 ja 8 kausta või faili valimiseks. Pärast seda saate te nuppude 4 ja 6 abil valitud tasemel tagasi ja edasi liikuda. Kui teil on kaustu rohkem kui kaheksal tasemel, lisatakse lisatasemetel olevad kaustad kaheksanda taseme kaustadele.

Kui te valite faili taseme, kuulete te liikumisel hetke faili nime. Kui te valite mistahes kausta taseme, kuulete te hetke kausta nime, mis on antud tasemel. Olles mistahes struktuuri tasemel, saate te valida sügavaima taseme. Kui hetke kaust on kõrgemal tasemel kui sügavaima taseme kaust, ei öelda kausta nime. Näiteks kui teie muusika kausta struktuuris on $VRMusic\Classic\Mozart ja $VRMusic\Classic\Beethoven\9_symfoonia. Kui te olete kaustas Classic\Mozart ja taasesitus ei ole aktiivne, öeldakse faili tasemelt tasemele 1 lülitumisel ‘Classic’. Lülitumisel tasemelt 1 tasemele 2, öeldakse ‘Mozart’. Lülitudes tasemelt 2 tasemele 3, ei öelda mitte midagi, sest kaustas Classic\Mozart pole sellel tasemel olevat kausta. Kui asuda kaustas \Beethoven ja taasesitus ei ole aktiivne, öeldakse tasemelt 2 tasemele 3 lülitumisel ‘9_symfoonia.

Kui te panete peakausta $VRMusic faile, siis neid loetakse vaid siis, kui te liigute faili tasemel.

### Muusika andmed

Raamaturiiulil liikumine: Kasutage nuppe 4 ja 6, et muusika raamatute vahel liikuda. Võite kasutada ka käsku Mine raamatusse, et  kindlasse raamatusse minna. Pange tähele, et kuni te pole lisanud pleiliste, on Muusika riiulil vaid üks muusika raamat, Kogu muusika. Te ei saa nupp 3 abil raamatut kustutada.

Lugemine: Kui silmus on sisse lülitatud, ringleb taasesitus muusika raamatu failide hulgas. Kausta viimase faili järel jätkub taasesitus järgmise kausta esimesest failist. Te saate nuppude 2 või 8 abil valida kas kausta või faili tasemel liikumise. Te saate kasutada ka käske Mine kausta ja Mine faili. Kui seade on määratud mängima juhuslikus järjekorras, pannakse hetke raamatu failid juhuslikku järjekorda. Näiteks kui te mängite Kogu muusika raamatut, mängitakse kõiki teie muusikapalu juhuslikus järjekorras. Kui te mängite pleilisti, pannakse ainult selle pleilisti palad juhuslikku järjekorda. Kui mängimine jõuab juhuslikku järjekorda seatud nimekirja lõpuni, alustatakse taasesitust juhuslikus järjekorras raamatu algusest.

INFO (nupp 0): Annab infot hetke muusika raamatu kohta, näiteks  Kaustade ning failide koguhulk ning raamatu kogukestuse.

Kus ma olen (nupp 5): Teatab hetke asukoha ning info hetke faili kohta. Vajutades 10 sekundi jooksul uuesti nupp 5, öeldakse loo info, mis on kirjas faili siltides. Kui te ei soovi kõiki silte kuulata, vajutage info katkestamiseks ja loo edasimängimiseks Mängi nuppu.

Kiirus: Kui te lahkute muusika riiulilt, muudab Stratus muudetud kiiruse tagasi normaalkiirusele. Pange tähele, et te saate muusikat kuulata stereona vaid normaalkiirusel. Kui te suurendate või vähendate taasesituse kiirust, mängitakse muusikat monona.

### Pleilistid

Muusika riiulis võib olla pleiliste. Pleilist on tekstifail, milles on loetelu toetatud audiovormingus helifailidest, mida te soovite mängida. Pleilisti faili laiendiks peab olema "m3u”. Pleilist ei tõhi viidata teisele pleilistile.

### Ajutine pleilist

Te saate luua $VRMusic kausta mingi osa alamkaustade jaoks ajutise pleilisti. Peakaustas $VRMusic olevatest failidest ei saa ajutist pleilisti luua.

- Ajutise pleilisti loomiseks vajutage korduvalt nupp 1, kuni te jõuate muusika riiulini. Seejärel vajutage korduvalt Mine nuppu, kuni kuulete „Loo Ajutine pleilist“.

- Nüüd liikuge nuppude 2 või 8 ja 4 või 6 abil esimese kaustani, mille soovite ajutisse pleilisti lisada. Seejärel vajutage trellid, Kinnita, või Mängi nuppu. Teie valitud kaust ja kõik selle alamkaustad moodustavad ajutise pleilisti. Kui te vajutasite Mängi nuppu, alustatakse koheselt selle pleilisti mängimist.

Märkus: Ajutise pleilisti jaoks kausta valimine toimib veidi teisiti kui kaustades liikumine, nagu seda kirjeldati ülalpool. Koheselt peale teate „Loo ajutine pleilist“ kuulmist, kuulete te muusika raamatus oleva esimese kausta nime. Kasutage nuppe 4 ja 6, et ringelda läbi kõigi sellel tasemel olevate kaustade. Kui te olete jõudnud teid huvitava kausta peakaustani, võite te nupp 8 abil liikuda alumisele tasemele ja teise tasemel uuesti nuppude 4 ja 6 abiga ringelda. Samal moel saate te minna järgmistele alumistele tasemetele. Selleks, et minna mõnda teise kõrgemal tasemel olevasse kausta, peate te nupp 2 abil minema üles sellele tasemele, enne kui te kasutate jälle nuppe 4 ja 6, et soovitud kaustani liikuda.

- Liikuge pleilistis nuppude 2 ja 8 ning 4 ja 6 abil. Te võite kasutada ka käske mine kausta ja mine failile.

- Vajutage nupp 0, et teada saada  kaustade ning failide koguarv ning teie pleilisti kogukestus.

- Vajutage nupp 9, et viia  pleilist juhuslikku järjekorda ja vajutage uuesti nupp 9, et juhujärjekord välja lülitada.

- Kui te vajutate raamaturiiulile naasmiseks nupp 1, tühjendatakse koheselt ajutine pleilist.

### Kausta ja faili nimede ütlemine

Muusika raamaturiiulil liikumisel võite te soovida kuulda failide ja kaustade  nimesid või võite soovida neid ka mitte kuulda. Stratus annab seda infot, kui seade on peatatud olekus, kuid taasesituse ajal jätab selle info ütlemata. Mõlemal juhul kordab ta öeldud infot, kui te vajutate nupp 5, kasutate käsku Kus ma olen. Ehk siis kui te soovite kasutada nuppe 4 või 6, et liikuda muusika failide vahel tagasi või edasi ja te ei soovi kuulda failide ja kaustade nimesid vajutage alustuseks lihtsalt Mängi nuppu, et viia seade taasesituse režiimi.

## Podcastide raamaturiiul

Podcastide raamaturiiul koosneb audiofailidega kaustade struktuurist, kus iga kaust on üks podcastide lõim ja iga kaustas olev fail on üks podcasti episood. Iga faili käsitletakse kui eraldi podcasti raamatut.

### Podcasti struktuur

Järgnev loetelu on näide, kuidas podcastide faile võib kaustadega grupeerida. Kokku võib olla kuni kaheksa taset kaustu.

Kaust: $VRPodcasts

Võib sisaldada faile

Reeglid: Igast kaustas $VRPodcasts olevast failist teavitatakse kui eraldi raamatust.

Kaust: \$VRPodcasts\LoimA.

Võib sisaldada audiofaile.

Reeglid: See on kaust ühest lõimest pärit podcastide grupeerimiseks podcasti nime alla.

### Podcasti andmed

Raamaturiiulil liikumine: Liikuge Podcastide riiuli kaustade vahel nuppude 2 ja 8 abil. Madalaim tase on Raamatu ehk faili tase. Peakaustas $VRPodcasts asuvatest failidest teavitatakse ainult raamatu tasemel. Podcastide failide vahel liikumiseks kasutage nuppe 4 ja 6. Te Võite ka kasutada ka käsku Mine faili, et minna kindlasse raamatusse. Raamatu faili kustutamiseks kasutage nupp 3. Raamatut saab kustutada üksnes siis, kui olete raamatu tasemel.

Lugemine: Taasesitus peatub iga faili lõpus. Nuppude 2 ja 8 valikus on vaid ajahüppe valik. Te saate kasutada ka käsku Mine ajale.

INFO (nupp 0): Annab infot hetke podcasti, faili,   kohta.

Kus ma olen (nupp 5): Teatab ka hetke asukoha failis ja info faili kohta. Vajutades 10 sekundi jooksul nupp 5 kaks korda, loetakse ette siltidega määratud info. Kui te ei soovi kuulda kõiki silte, vajutage Mängi nuppu, et katkestada info ettelugemine ja jätkata taasesitust.

## Teksti raamaturiiul

Stratus oskab käsitleda tekstifaile, mis on grupeeritud $VRText reserveeritud nimega kaustas. Need mängitakse ette Stratus’e kõnesünteesi abil. Iga kaustas $VRText olevat kausta käsitletakse kui raamatut. Toetatud failivormingud on: txt, html, xml, rtf, brf, bra ses3 ja DOCX. Pange tähele, et kui failis on pilte, tähistatakse HTML või XML failis neid nende kirjeldava sildi abil.

### Teksti riiuli struktuur

Tekstifailid võivad olla kas peakaustas $VRText või paigutatuna alamkaustade kategooriatesse. Kaustu võib olla kokku kuni kaheksal tasemel.

### Tekstifailide andmed

Raamaturiiulil liikumine: Liikuge failide struktuuris olevate kaustade tasemete vahel nuppude 2 ja 8 abil. Madalaim tase on raamatute tase. Peakaustas $VRText olevaid faile loetakse vaid siis kui olete raamatu tasemel. Raamatute vahel liikumiseks kasutage nuppe 4 ja 6. Te saate kasutada käsku  Mine raamatusse, et hüpata teatud kindla numbriga faili juurde. Kasutage nupp 3 tekstifaili kustutamiseks. Raamatut saab kustutada üksnes siis kui liigute raamatu tasemel.

Lugemine: Taasesitus lõpeb iga faili lõpus. Nuppude 2 ja 8 valikus on järgmised valikud: Lehekülg, kui failis on leheküljetähiseid, ekraan, kui leheküljetähiseid ei ole, lõik, rida, lause, sõna, loe tähthaaval ja sümbol. Kui teete failis tekstiotsingu, siis on valikute hulgas ka otsingu tase, mis võimaldab teil liikuda tekstis eelmise või järgmise otsitava asukoha juurde. Kui failis on leheküljetähised, saate te kasutada käsku Mine lehele. Te saate kasutada ka käsku mine protsendile. Seda käsku  on selgitatud allpool

INFO (nupp 0): Teatab hetke faili info, näiteks selle suuruse.

Kus ma olen (nupp 5): Teatab hetke protsentuaalse asukoha failis.

### Liikumine HTML, XML või  DOCX pealkirju mööda

Html või  xml failides, kus on pealkirjasilte H1 kuni H6, vastavad need nuppude 2 ja 8 menüüs vastavatele tasemetele. Pange tähele, et mõnedes html ja xml failides ei ole neid kasutatud ühtlaselt. Näiteks võib failis olla H1 silte ja H3 silte, kuid H2 silte pole. Sellisel juhul Stratus näitab nuppude 2 ja 8 menüüs vaid taset 1 ja 3. Html või xml failis võib olla ka vaid üks H1 pealkiri raamatu tiitli jaoks. Sellisel juhul hüppab Stratus faili lõppu, kui te valite tasemel 1 liikumise ning vajutate nupp 6, see on nool paremale.

# Häälestusmenüü– Nupp 7

Häälestusmenüü abil saab Stratus’t kohandada.

Menüü avamiseks vajutage 7 (Menüü) nuppu. Vajutades uuesti 7 (Menüü) nuppu, liigutakse järgmisesse Menüüsse. Lehitsege Menüü valikuid 2 ja 8 (Üles või alla) nuppudega. Kasutage väärtuste valimiseks 4 ja 6 nuppe (Vasak või Parem), ja vajutage valiku kinnitamiseks trellid nuppu. Vajutage menüüst väljumiseks tärn (Tühista) või ükskõik millist teist nuppu

## Menüüd ja menüüvalikute loetelu

Allpool on toodud olemasolevate menüüde, menüüvalikute ja nende väärtuste loetelu, nende esinemise järjekorras. Pange tähele, et esimesena toodud väärtus on häälestuse vaikeväärtus.

Menüü: Liikumine ja taasesitus

Valik: Taasesitus.

Väärtused: Silmus (keela või luba).

Valik: Ajahüpe.

Väärtused: 1, 5, 10 või 30 minutit. liikumisnuppude 2 või 8 (Üles ja Alla) nuppude ajahüppe jaoks.

Valik: Klahvitoonid

Väärtused: luba, keela

Valik: uneteated

Väärtused: luba, keela

Valik: Järjehoidjast teatamine

Väärtused: luba, keela

Menüü: Jäta vahele.

Valik: Kõik.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel, Kohandatud.

Valik: Allmärkus.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

Valik: leheküljenumber.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele.

Valik: Väljaandja märkus.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

Valik: Ääremärkus.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

Menüü: Keel.

Valik: Kõnesünteesi keel

Väärtused: Lülitu saadaolevate keelte vahel

Valik: Punktkirjatabel

Väärtused: Erinevad saadaolevad punktkirjatabelid

Valik: Koodileht, kui on aktiivse keele jaoks rakendatav

Väärtused: Vaheta saadaolevate koodilehtede vahel

Menüü: Vorminda meedia

Valik: Vorminda SD-kaart

Väärtus: Kinnita vormindamine

### Taasesitus

#### Silmus

Kui valida silmuse režiim, jätkub Taasesitus raamatu lõppemisel automaatselt algusest.

#### Ajahüpe

See valik võimaldab teil määrata ajahüppe pikkuse. Raamatu lugemisel saate te valida ajahüppe, vajutades kas nuppe 2 või 8 (üles või alla). Te saate liikuda nuppude 4 ja 6 abiga raamatus selle valikuga määratud aja võrra tagasi ja edasi.

#### Nuputoonid

Te saate lubada või keelata nuppude vajutamisel signaali. Selle valiku keelamisel ei mängita taasesituse alustamisel teist signaali. Nuputoonid on vaikimisi lubatud. Tämbri, helitugevuse ja kiiruse nupud annavad signaali nende miinimum-, tava- ja maksimumväärtuste puhul sõltumata antud menüüvaliku häälestusest.

#### Uneteated

Unetaimeri ühe minuti hoiatuse ja väljalülitumisteate saab lubada või keelata. Need on vaikimisi lubatud.

#### Järjehoidjast teatamine

Kui see häälestus on lubatud, kuulete te teadet, kui jõuate raamatus järjehoidjani. Teate järel kuulete järjehoidja numbrit.

### Jäta vahele

Jäta vahele menüüs on valikud vahelejäetavate osade kohta. Mängi on vaikeväärtus. Siin on loetelu menüüvalikutest ja nende väärtustest:

Kõik.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel, Kohandatud.

Märkus: Te ei saa valida Kohandatud. See valitakse automaatselt, kui te muudate ükskõik millist vahelejäetavat osa.

Allmärkus

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

Lehekülje number

Väärtused: Mängi, Jäta vahele.

Väljaandja märkus

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

Ääremärkus

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

# Aku vahetamine

Vahetusaku saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

## Vana aku eemaldamine

Asetage Victor Reader Stratus enda ette lauale või mõnele siledale pinnale.

Pöörake Victor Reader Stratus põhi ülespoole, nii et seadme põhi on teie poole. Asetage seade nii, et sang on teist eemale.

Leidke aku pesa kaas. See on sanga lähedal. Seal on 2 libistatavat sakki. Neil sakkidel on 3 kombatavat ribi. Aku pesa kaas on just nende lükatavate sakkide all. Aku pesa kaane avamiseks lükake pöialdega samaaegselt mõlemat sakki üksteisest eemale. Aku kaas peaks avanema, võimaldades teil aku välja võtta.

## Uue aku sisestamine

Victor Reader Stratus akud on disainitud vigadekindlana, ehk neid saab sisestada vaid ühtepidi.

Aku õigeks pessa sisestamiseks asetage aku lapiti enda ette.

Aku on ristkülikukujuline. Ühel kahest suuremast küljest on silt. See on alumine külg. Kaks neljast kitsast küljest on täiesti siledad. Ülejäänud kahel on sakid ja kontaktid.

Ühel on sakk, mis paikneb külje keskel ja ulatub üle aku pealmise külje. Vastaskülje keskel on kontaktid ja kaks sakki kummalgi pool neid.

Aku paigaldamiseks, sisestage külg kontaktide ja kahe sakiga. Sakid ja kontaktid peaksid sobima vastavatesse avadesse. Seejärel vajutage alla, et lukustada aku oma kohale.

Pange tähele, et tavaliselt on uus aku laetud 50% oma täismahust ja vajab laadimist, et aku oleks täielikult laetud. Ühendage selleks Stratus vooluvõrku.

# Stratus tarkvara uuendamine

HumanWare võib aeg-ajalt pakkuda Stratus tarkvara uusi versioone.

Tarkvara uuendus on .UPG formaadis fail, mille saab allalaadida HumanWare kodulehelt.

Tarkvara uuendamiseks:

- Kirjutage .UPG fail CD-le või kopeerige see SD-kaardile või USB mälupulgale.

- Ühendage Stratus vooluvõrku.

- Lülitage seade sisse ja sisestage CD või SD-kaart või USB mälupulk.

- Uuendamine algab. Teile teatatakse installeeritava versiooni number. Iga 10 sekundi tagant kuulete teadet installeerimise protsessist.

- Pärast uuendamist lülitub seade välja.

- Kui uuendamine toimus CD-lt, väljutatakse CD peale järgmist Stratus’e sisselülitamist automaatselt.

# Probleemide lahendamine

## Raamatus liikumine

- Miks ei teata Stratus alati samu DAISY liikumistasemeid, kui ma liigun 2 ja 8 nuppudega?

Üles ja alla nooled valivad raamatu kirjastaja poolt määratud DAISY alajaotusi. Kõik DAISY formaadis raamatud pole liigendatud sama moodi. Näiteks võib raamatu kirjastaja märkida raamatus ainult peatükid. Sellisel juhul kuulete te üles ja alla noolte vajutamisel ainult kahte valikut: Esimene tase ja fraas. Sõltumata raamatu struktuurist on „Fraas“ alati valikute hulgas, kuid Victor Reader saab kasutada ainult raamatu kirjastaja poolt raamatusse pandud liikumistasemeid . Paljude raamatutega ei saa kasutada Mine lehele käsku, sest raamatu kirjastaja pole raamatusse lisanud leheküljetähiseid. Ka fraasi tähendus on eri raamatutes erinev. Mõnes raamatus tähistab fraas ühte lauset, kuid mõnes teises tähistab fraas etteteadmata pikkusega ajahüpet. Mõnes DAISY raamatus, mis on valmistatud helikassettide ümbersalvestamise teel, võib fraas tähistada ühte kasseti poolt. Raamatutes, kus on vähe DAISY liikumistähiseid või need puuduvad üldse, peate liikumiseks kasutama edasi ja tagasi kerimist. Edasi kerimise nupp on Mängi-stopp nupust paremal ja tagasi kerimise nupp on Mängi-stopp nupust vasakul.

- Kuidas ma saan teada, millised DAISY liikumistasemed on raamatus saadaval?

Victor Reader Stratus’e Üles ja Alla nupud liiguvad raamatus saadaolevate liikumistasemete vahel. Paljud väljaandjad lisavad raamatu algusesse osa, milles kirjeldatakse raamatus saadaolevaid DAISY liikumistasemeid. Võtke ühendust raamatu väljaandjaga, kui te pole kindel, milline liikumistase millisele raamatu osale vastab.

- Kuidas ma liigun kiiresti kas raamatu algusesse või lõppu?

Vajutage Mine nuppu. Kui teilt küsitakse numbrit, vajutage 0 või tagasikerimisnuppu, et minna raamatu algusesse või edasikerimisnuppu, et minna raamatu lõppu.

## Aku ja laadimine

- Kas see kahjustab akut, kui ma jätan seadme pikaks ajaks vooluvõrku?

Ei. Kuid kui te plaanite oma Victor Reader Stratus’t pikemat aega mitte kasutada, näiteks puhkuse ajal, on soovitav see vooluvõrgust lahti ühendada, et vältida voolukõikumistest põhjustatud kahjustusi.

- Kas ma saan vahetada Stratus’e akut?

Jah. Asendusaku saab osta Silmalaekast või oma edasimüüjalt.

- Mitu korda saan ma akut laadida, enne kui see vajab väljavahetamist?

Aku on arvestatud 300 laadimise-tühjenemise tsükliks. Pärast seda saab akut laadida, kuid selle mahtuvus väheneb. Kui aku ei säilita enam energiat, tuleb see välja vahetada.

- Milliseid ettevaatusabinõusid peaksin ma rakendama, kui ma plaanin seadet pikka aega mitte kasutada?

Pikema kui kolme kuu puhul on soovitav seadmest aku eemaldada. Seade ja aku säilitamisel peaks temperatuur olema vahemikus -20 ja 35 Celsiust ning suhtelise niiskuse tase 5 ja 90% vahel, ilma kondensatsioonita.

## CD

- Mida ma peaksin tegema, kui CD jääb seadmesse kinni ja ei väljutu?

Esimeseks proovige Victor Reader Stratus välja lülitada ja uuesti sisse lülitada. Pärast seda proovige plaati väljutada. Kui Sisselülitamisnupp näib mitte töötavat, te ei kuule selle vajutamisel piiksu, vajutage ning hoidke seda 10 sekundit all. Seejärel vabastage see. Pärast seda hoidke all Väljutamisnuppu ning samaaegselt vajutage uuesti Sisselülitamisnuppu. Hoidke väljutamisnuppu all kuni te kuulete tervitusteadet "Tere tulemast Victor Readerisse". Victor Reader Stratus peaks pärast seda CD väljutama.

- Kas ma kahjustan oma Victor Reader Stratus’t, kui sisestan CD alumise külje ülespoole?

Ei. Victor Reader väljutab lihtsalt CD.

- Miks minu Victor Reader Stratus teeb iga mõne minuti järel veidrat kriuksuvat häält?

See on normaalne CD seadme hääl, kui seade loeb plaadilt infot. DAISY CD raamatute puhul loetakse sisse mõne minuti info, pärast mida lülitub CD-seade energia kokkuhoidmiseks välja, seda seniks kuni on vaja uus info kogus sisse lugeda. Ka liikumiskäskude kasutamisel või järjehoidja juurde liikumisel lülitub CD-seade uuesti sisse, et liikuda uue koha juurde.

- Mida ma peaksin tegema, kui CD-l jääb osa mängimata või seade lõpetab selle mängimise?

Halva kvaliteediga, sõrmejälgedega või kriimustustega CD võib mängida halvasti või üldse mitte. Väljutage CD. Puhastage seda ebemevaba riide või CD-puhastuslapiga. Ärge kasutage paberist salvrätikuid või puhastuslappe. Puhastage plaati suunaga keskelt väljapoole. Ärge kasutage ringliigutusi. Kui CD ei mängi ikkagi, peaks seda kontrollima kriimustuste suhtes. Kriimustatud plaadid tuleb asendada.

- Kas ma peaksin puhastama CD-seadet või lugemislaserit?

Ei. Victor Stratus’es on kasutusel CD-seade, mis ei vaja puhastamist.

- Kas ma võin kleepida CD-plaadile punktkirjas või muid silte?

Ei. Silt võib mõjuda halvasti CD tasakaalule, kui see pöörleb suurel kiirusel. Samuti võib silt tulla CD küljest lahti ning suure tõenäosusega kahjustada seadme sisu. Kui te peaksite saama CD-plaadi, millel on mitte tootja silt, siis peaksite te selle eemaldama.

- Miks ma kuulen nuppudele vajutades mõnikord teadet "Palun oodake ",, kuigi plaat on seadmes?

See võib juhtuda, kui te vajutate liiga ruttu peale CD sisestamist või seadme sisselülitamist nuppudele. Victor Reader Stratus vajab veidi aega CD lugemiseks ja DAISY navigeerimisinfo laadimiseks. Pärast CD sisestamist või seadme sisselülitamist peaksite te nuppude vajutamisega ootama kuni Stratus teatab raamatu tiitli.

- Mida tähendab teade: "Meedial pole raamatut "?

Victor Reader Stratus annab selle teate, kui seade ei tuvasta CD vormingut. Stratus oskab mängida vaid DAISY, MP3 või audio CD-sid.

- Mida tähendab teade: "Toetamata audioformaat "?

CD-l on audiofailid, mida Victor Reader Stratus tunneb, kuid failid on seadme tarkvara jaoks kokkusobimatus vormingus. Te peaksite teatama sellest Silmalaekale.

- Kas ma vigastan oma Victor Reader Stratus’t kasutades kriibitud CD-plaate?

Ei. CD lugemislaser ei puutu vastu CD pinda, nii ei vigasta kriibitud CD-plaadid seda. See ei kulu nagu kassetimängijad korduval mängimisel teeksid.

## Üldine

- Mis ma peaksin tegema, kui Sisselülitamisnupp ei tööta?

Kui te ei kuule Sisselülitamisnupu vajutamisel piiksu, veenduge kõigepealt, et seade on ühendatud vooluvõrku. Kui Sisselülitamisnupp ei tööta ikka, vajutage Sisselülitamisnuppu ja hoidke seda 10 sekundit all. See resetib seade. Vabastage Sisselülitamisnupp ja vajutage seda tavalisel moel uuesti. Seade peaks andma piiksu ja sisse lülituma.

- Kas Victor Reader Stratus sisemist tarkvara saab uuendada?

Jah. Täpsemat infot küsige Silmalaekast.

- Kas ma peaksin mälu kokkuhoidmiseks järjehoidjaid kustutama?

Ei. Victor Reader Stratus võib salvestada üle 1500 järjehoidjat, jaotatuna üle mitme raamatu. Isegi siis kui te ületate selle suure arvu, asendab Stratus järjehoidjad, mida on kõige harvemalt kasutatud. Nii et te peate kustutama järjehoidjaid vaid siis kui te neid enam ei vaja.

# Tehnilised andmed

- Mõõdud ilma katteta:	22. X 21.6 X 4.8. cm

- Mõõdud koos kaanega:	22.8 X 22.2 X 5.1 cm

- Kaal:			0.95 kg koos akuga

- Toetatud DAISY formaadid:	DAISY 2.0 ja 2.0.2

DAISY NISO Z39.86 2002 ja Z39.86 2005

- Aku tüüp:		laetav Li-Polymer aku. 8.4 volti 1650 mAh

- Laadimisaeg:		4 tundi

- Tööaeg: 		10 tundi järjestikulist MP3 DAISY formaadis raamatu kuulamist

Voolutoide: 		Komplekti kuuluv adapter vastab ainult müügimaa toitepinge nõuetele.  Võtke ühendust Silmalaekaga, kui vajate adapterit teiste maade jaoks.

- Toetatud kodeeringud:		AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV

- Tekstifailid: BRA, BRF, DOCX, HTML, RTF, SES3, TXT, XML

- Kõnesüntesaator: Acapela for Linux Embedded

- Voolupistik			2.5 mm (sisemine), 5.5 mm (väline)

- Kõrvaklappide pistik:		3.5 mm

- Seadme klassifikatsioon (IEC 601-1)

- Kaitse tüüp: Class 1

Keskkond

- Töötemperatuur 10 kuni 40 kraadi C

- Transportimis- ja ladustamistemperatuur  -20 kuni 60 kraadi C

- Suhteline õhuniiskus töötamise ajal 20% kuni 80%

- Suhteline õhuniiskus transportimise ja ladustamise ajal 10% kuni 95%

- Töökõrgus -200 kuni 2000 m

- Kõrgus transportimise ja ladustamise ajal -200 kuni 12 000 m

- Õhurõhk transportimise ja ladustamise ajal 70 kuni 103 kPa

Lisainfo jaoks pöörduge Silmalaeka poole:

Telefon: 53838129

Koduleht: www.silmalaegas.ee

Tootja koduleht

www.humanware.com

# Tootja garantii

See seade on kõrgekvaliteediline toode, toodetud ja pakendatud hoolikusega. Kõigil seadmetel ja komponentidel on järgmine garantii:

USA ja Kanada: üks (1) aasta

Euroopa: kaks (2) aastat

Austraalia ja Uus Meremaa: üks (1) aasta

Muud piirkonnad: üks (1) aasta

Garantii katab kõiki osi, (väljaarvatud aku) ja töid. Kui esineb mõni defekt, võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Märkus: Garantiitingimused võivad aeg-ajalt muutuda. Vaadake hetkel toimivaid garantiitingimusi Humanware kodulehelt.

Tingimused ja piirangud:

Seadme garantiikorras vahetamist või remonti ei tehta, kui seadmega koos ei ole originaalostuarvet. Hoidke ostuarve alles. Kui seade tuleb tagastada, kasutage originaalpakendit. Garantii kehtib, kui defektid pole põhjustatud seadme valest kasutamisest, ebaõigest hooldamisest, hooletusest või õnnetusjuhtumitest.

# Kasutuslitsents

Litsentsi aluseks on ingliskeelses juhendis olevad tingimused.

Selle toote, Victor Reader Stratus kasutamisel nõustute te järgmiste miinimumtingimustega.

      - Litsentsi objekt. HumanWare annab lõppkasutajale mitteainu ja edasiandmatu õiguse kasutada sellel tootel olevat tarkvara.

      - Tarkvara omanik. Lõppkasutaja kinnitab, et HumanWare on kõigi õiguste, omandi ja huvide omanik, seda nii algse tarkvara kui ka iga koopia, mis on sellest tehtud, puhul. Lõppkasutaja lubab mitte teha järgnevat: muuta, portida, transleerida, dekompileerida, osadeks lahutada, pöörd projekteerida, või teha seda tarkvara mistahes viisil avalikuks.

Antud tarkvaras kasutatakse OpenSSL projekti poolt valmistatud tarkvara, mis on mõeldud kasutamiseks tarkvarapaketis OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

# Lisa 1 – Oleku veateated

Süsteemi viga 1: CDROM, Viga CD-le ligipääsemisel.

Süsteemi viga 2: MEMORY, probleem mälu jaotamisel.

Süsteemi viga 3: BATTERY, Viga aku tuvastamisel

Süsteemi viga 4: INT_STOR_FAIL, Viga sisehoidla tuvastamisel

Süsteemi viga 5: INT_STOR_CORRUPT, rikutud sisehoidla

Meedia viga 1: READ, Viga ketta sektori lugemisel.

Meedia viga 2: FORMAT, toetamata failisüsteem.

Meedia viga 3: MOUNT, Viga seadme sidumisel.

Meedia viga 4: AUDIO, ei saa rakendada.

Meedia viga 5: FILE, Viga audiofailile ligipääsemisel.

Meedia viga 6: WAV, Viga uue wav struktuuri loomisel.

Meedia viga 7: MPEG, Viga mpeg faili käsitlemisel.

Meedia viga 8: VORBIS, Viga vorbis faili käsitlemisel.

Meedia viga 9: NO AUDIO, audioväljund pole saadaval.

Meedia viga 10: AMR-WB+, Viga AMR-WB+ faili käsitlemisel.

Meedia viga 11: MP4-AAC, Viga MP4-AAC faili käsitlemisel.

Meedia viga 12: WRITE, ei saa kirjutamiseks faili avada.

Meedia viga 13: SDLOST, kaart kirjutamise ajal eemaldatud.

Meedia viga 14: USBLOST, USB seade kirjutamise ajal eemaldatud.

Raamatu viga 1: GENERIC, täpsustamata.

Raamatu viga 2: MP3, Viga mp3 dekoodriga.

Raamatu viga 3: VORBIS, Viga ogg vorbis dekoodriga.

Raamatu viga 4: WAV, Viga wav dekoodriga.

Raamatu viga 5: NO FILE NAME, Faili nimi pole saadaval.

Raamatu viga 6: NO CUR POS, Hetke asukoht on määramata.

Raamatu viga 7: FILE NOT FOUND, ei leidnud MCART peal faili.

Raamatu viga 8: AMR-WB+, Viga AMR-WB+ dekoodriga.

Raamatu viga 9: Audible.com DRM, seade ei ole DRM tõttu autoriseeritud raamatut mängima.

Raamatu viga 10: VRTEXT, viga tekstifaili parsimisel

Raamatu viga 11: TEXT SIZE, tekstifail on liiga suur

Raamatu viga 12: punktkirja tõlkimise viga

Raamatu viga 13: MP4-AAC, Viga MP4-AAC dekoodriga.

Raamatu viga 14: Re-parse text, viga tekstifaili taasparsimisel

Raamatu viga 15: STRUCT_SIZE, tekstiraamatu struktuur on liiga suur.

Märkus: Mõned teated ei ole kõigis mudelites olemas.