Victor Reader Stratus12

Brugervejledning udarbejdet af HumanWare

Version 11-20110519

©Copyright 2011. Alle rettigheder forbeholdt, HumanWare Canada.

Denne manual er beskyttet ved copyright tilhørende HumanWare med alle rettigheder reserveret.  I henhold til copyright loven må denne manual hverken helt eller delvist kopieres uden skriftlig tilladelse fra HumanWare.

Vi har gjort alt for at informationen i denne vejledning er retvisende og opdateret på publikationstidspunktet. Hverken HumanWare Limited eller vores forhandlere påtager sig ansvar for fejl eller mangler. Vi påtager os heller ikke noget ansvar for skader eller tab som følge af anvendelse af informationen i denne vejledning.

# Kom i gang med Victor Reader Stratus12

Velkommen til  Victor Reader Stratus12, din nye digitale talende bogafspiller. Den første gang, du anvender Victor Reader Stratus, bør du tilslutte afspilleren til lysnettet.

For at tilslutte til lysnettet sættes den ene ende af det medfølgende 230 V kabel i strømstikket. Det er placeret på den højre side af afspilleren. Sæt den ene ende af 230 V kablet i stikkontakten. Når du første gang modtager afspilleren, eller hvis du har skiftet batteri, eller ikke har brugt afspilleren for en længere periode, er det bedst at sætte afspilleren til opladning hen over natten for at sikre, at batteriet er fuldt opladet.

Tænd/sluk tasten kan lyse orange eller grøn. LED indikatoren vil blinke med orange lys, når afspilleren er slukket, og tilsluttet til lysnettet. Blinkene betyder, at afspilleren lades op. Når den stopper med at blinke, er afspilleren helt ladet op. Når der tændes for afspilleren, lyser LED indikatoren hele tiden grønt, uanset om den er tilsluttet til lysnettet eller ej. Under normale omstændigheder tager det op til 4 timer at lade batteriet helt op. Det vil give op til 10 timers spilletid for de fleste DAISY bøger.

Bemærk venligst, at du kan anvende Victor Reader Stratus under opladning af batteriet.

Pakken indeholder følgende ting: Til Victor Reader Stratus12 findes der som ekstratilbehør et tastaturdæksel (ikke til alle enheder) som kan fjernes så man kan anvendes afspillertaster, et strømkabel, denne dokumentation og en CD. Denne CD indeholder en kort Kom godt i gang vejledning og Brugervejledningen.

Du kan holde pause og genoptage læsningen ved blot at trykke Start/Stop tasten, som er placeret forneden i midten af afspilleren imellem Tilbagespoling og Fremadspoling tasterne.

I det følgende finde du Kom godt i gang vejledningen. For at finde strømstikket placeres afspilleren foran dig med håndtaget mod venstre. Over håndtaget i venstre hjørne er den indbyggede højttaler.

På oversiden i midten er der tre sæt taster for op og nedregulering. De er fra venstre mod højre Tone, Lydstyrke og Hastighed.

Nedenunder Tone, Lydstyrke og Hastighed tasterne finder du de fire Navigeringstaster.  Der er en taktil markering på tast 5. Du vil anvende dette numeriske tastatur til at flytte igennem strukturen i en bog såvel som til at indtaste bogmærke eller sidenumre. Tasterne 2, 4, 6 og 8 anvendes ofte som piltaster når du navigerer, så de repræsenterer hhv. Op, Venstre, Højre og Ned. Til venstre for 0 tasten er Stjerne eller Annuller  tasten og til højre for 0 tasten er Firkant eller Bekræft tasten.

Til venstre for de fire Navigeringstaster omkring midtvejs nede på afspilleren er der yderligere to taster. Den første tast er Gå til tasten som giver mulighed for at gå direkte til et sted f.eks. side overskrift, fil eller bog nummer. Tryk på den flere gange for at vælge mellem dem. Lige under Boghylde tasten er Bogmærke tasten. Bogmærke anvendes til at åbne, indsætte eller fjerne bogmærker.  Tryk på Bogmærke tasten flere gange for at vælge bogmærke funktion. Den tredie tast er Eject tasten. Den bruges til at få CD'en ud af CD drevet.

Til højre for det numeriske tastatur er Tænd/Sluk tasten. Den er nedsunket så man ikke kommer til at trykke på den ved et uheld. Tænd/Sluk tasten  bruges til at tænde og slukke for Stratus. Bemærk at der vil gå nogle sekunder fra det tidspunkt hvor Stratus er slukket  til Tænd/Sluk tasten virker når du kobler den til strøm.

Til venstre for det numeriske tastatur er der en gruppe på 4 taster. Tre af dem er på linje med den nedre kant af afspilleren. Fra venstre er det Tilbagespoling, Start/Stop og  Fremadspoling. Til slut er der oven over Start/Stop tasten en  Dvale tast. Den er formet som en halvmåne og har en orange LED lampe til venstre. Tryk på den en gang for at høre nuværende tidspunkt og dato eller tryk flere gange for at indstille hvor lang tid der skal gå før Stratus automatisk slukker.

På den højre side af afspilleren tæt ved det øverste hjørne findes stikket til øretelefoner, som også kan benyttes for tilslutning af en ekstern højttaler.

Du finder strømstikket på bagsiden af afspilleren lidt til venstre for midten. Det anvendes for tilslutning af afspilleren til en stikkontakt.

På forsiden af afspilleren finder du sprækken til CD-ROM drevet.

At indsætte og afspille en ny bog

Tænd for Victor Reader Stratus ved at trykke oog holde Tænd/Sluk tasten nede. Du vil høre et lydsignal og en velkomstmeddelelse.

Indsæt din CD'er i sprækken, som findes foran på afspilleren. Skub forsigtigt CD'en fremad. Drevmekanismen vil så tage over, og automatisk sørge for indsættelsen af CD'eren. Efter et par sekunder vil Victor Reader Stratus annoncere titlen på bogen. Tryk  Start/Stop for at starte afspilning af bogen.

BEMÆRK: Hvis du ved at uheld kommer til at vende CD'en forkert, vil den blive skubbet ud efter 15 sekunder uden at have taget skade.

Du kan justere Tone, Lydstyrke og Hastighed ved at trykke op eller ned tasterne. Tone, Lydstyrke og Hastighed kontrollerne er placeret øverst oppe foroven fra venstre mod højre.

For at gå tilbage eller fremad i bogen ved høj hastighed skal du trykke og holde  Tilbagespoling eller Fremadspoling nede, indtil du er kommet til det ønskede sted, og derefter slippe den. Den normale afspillehastighed vil blive genoptage.

For at holde en pause i oplæsningen af en bogtryk blot Start/Stop. For at genoptage læsningen, hvor du stoppede, tryk igen Start/Stop. Bemærk, at hvis din afspiller ikke er tilsluttet til lysnettet, og hvis den er i pausetilstand i mere end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

For at afslutte en oplæsning så sluk blot for afspilleren ved at trykke og holde Tænd/Sluk nede. Victor Reader vil huske, hvor du nåede til i bogen, når du igen vil læse den.

For at starte en ny oplæsning af den samme bog så tænd for din Victor Reader ved at trykke og holde Tænd/Sluk. Efter et par sekunder vil du høre titlen på bogen og en lyd. Tryk Start/Stop tasten, og Victor Reader vil starte med at læse, hvor du forlod den sidste gang, du læste den.

For at skubbe en CD'er ud

For at skubbe en CD'er ud skal du blot trykke Eject. Victor Reader vil sige Eject, og efter et par sekunder vil den motoriseret mekanisme blidt skubbe CD'en ud af drevet.

Tastaturhjælp tilstand

Når der ikke er en CD i drevet vil Stratus automatisk sætte Tastaturhjælp tilstanden til. I denne tilstand vil Stratus automatisk beskrive den tast som bliver trykket på. Dette er specielt nyttigt under træning i brugen af afspilleren. Hvis der sidder en CD i drevet kan du fortsat anvende Tastaturhjælp ved at trykke på Information tasten (0) Tryk og hold  Information (0) tasten igen for at afslutte Tastaturhjælp tilstanden.

Dette afslutter Kom i gang sessionen. Brugervejledningen vil starte om et øjeblik.

Brugervejledning

# Om Victor Reader Stratus12

HumanWare er stolt over at kunne introducere Victor Reader Stratus12, den enkle og brugervenlige digitale talende bogafspiller.

Victor Reader Stratus12 er designet til at dække alle læsebehov lige fra bøger og blade til mere komplicerede skrifter såsom referenceværker og leksika. Den gør det nemt for dig at navigere indenfor strukturen og komme hurtigt til den ønskede information.

Med dens funktioner, som er nemme at anvende,  kan du konsultere indholdsfortegnelsen, gå til et afsnit, eller vende tilbage til et bogmærke.

Vi håber at du kommer til at få mange gode timers læsning med din nye digitale læsemaskine.

Om HumanWare

HumanWare (http://www.humanware.com) er en førerende leverandør af hjælpemidler. HumanWare laver produkter til blinde, svagtseende og personer med indlæringsproblemer. Produkterne fra HumanWare inkluderer BrailleNote, Victor Reader, myReader2, SmartView Synergy SI og Trekker Breeze GPS.

Sikkerhedsinstruktioner

Bemærk instruktionerne på produktet og i denne vejledning.

Læs vejledningen til Stratus grundigt inden ibrugtagning.

Anvend og henstil kun Stratus på plane og stabile overflader.

Hold enheden væk fra vand og høj fugtighed. Nedsænk den ikke i vand.

Anvend kun de kabler som leveres sammen med Stratus.

Opladeren kan kobles fra enheden. Anvend et vægudtag tæt på enheden.

Anvend kun produktet med den anviste spænding. Hvis du er usikker på hvilken spænding der er tilgængelig skal du kontakte det lokale energiselskab.

Service på udstyret må kun udføres af godkendt og uddannet personale. Forsøg ikke på selv at udføre reparationer eller adskille det.

Udråbstegnet inde i en trekant viser at der er vigtig information om enheden tilgængelig.

Batteri sikkerhedsforskrifter

- Anvend eller efterlad ikke batteriet nær ved varme eller ild. Gem ikke ved høje temperaturer

- Anvend kun Stratus strømforsyningen til at lade batteriet

- Prøv ikke på at adskille eller ændre batteriet

- Kortslut ikke terminalerne

- Sænk ikke batteriet ned i vand, og undgå, at det bliver vådt

- Prøv ikke på at slå eller smide med batteriet

- Stik ikke noget i eller slå på batteriet med skarpe genstande eller en hammer.

- Prøv ikke på at lodde på batteriet

- Vend ikke den positive og negativ terminal

- Anvend ikke batteriet til andet formål end det, som producenten har i tankerne

- Prøv ikke at anvende andet batteri eller batterier af forskellige kapaciteter eller typer

- Hvis batteriet lækker eller der kommer væske i øjnene så gnid dem ikke. Rens i stedet for øjnene med rent rindende vand, og søg øjeblikkelig læge for at undgå skader

- Hvis batteriet lækker, og kommer i kontakt med huden, så rens øjeblikkeligt området med rent rindende vand for at undgå skader.

Krav til medicinsk udstyr

Dette produkt er almindeligvis leveret med et 2-benet stik. Hvis det leveres med et 3-benet stik er det beregnet til et vægstik med jordforbindelse. Det tredje ben i jord-stikket er til jordforbindelsen og stikket kan kun anvendes i et vægstik med jord. Hvis det bliver nødvendigt skal du kontakte en autoriseret elektriker for at få oprettet et vægudtag med jord.

Dette produkt skal anvendes med en ekstern oplader med mærkningen IEC 60601-1. Den eksterne oplader er af følgende type og model:

Producent:		GlobTek, Inc.

Modelnummer:		GTM9100P10012

Elektromagnetisk kompatibilitet: Brug af andre kabler eller udstyr til enheden overover de af HumanWare anbefalede kan resulterer i forøget udstråling og nedsat immunitet i Stratus enheden.

Anvendelse af enheden: Stratus bør ikke anvendes tæt på eller ovenpå andet udstyr.

Stikket til headset må kun anvendes til udstyr som er SELV enheder eller kobles til enheder som opfylder kravene til isolering af medicinske enheder.

FCC Advarsel

Dette udstyr er blevet testet og fundet at opfylde grænserne for en Class B digital enhed i henhold til del 15 i FCC reglerne. Disse grænser er designet til at give fornuftig beskyttelse imod skadelig interferens i en beboelsesinstallation. Dette udstyr genererer, anvender og kan udstråle radiofrekvensenergi, og kan, hvis ikke installeret og anvendt i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens overfor radiokommunikation. Men der er ingen garanti for, at interferens ikke kan forekomme i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens overfor radio og fjernsynsmodtagelse, hvilket kan bestemmes ved at tænde og slukke for udstyret, opmuntres brugeren til at forsøge at rette interferensen på en eller flere af følgende metoder:

—Nyorienter eller omplacer modtagerens antenne.

—Forøg afstanden imellem udstyr og modtager.

—Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet ledningsnet end det, hvor modtageren er tilsluttet.

—Konsulter en forhandler eller en rutineret radio/TV tekniker for hjælp.

Bemærkning til Canada

Dette Class B udstyr opfylder alle krav som fremsat i "Canadian Interference-Causing Equipment regulations".

Bortskaffelse

Hvis Victor Reader Stratus skal bortskaffes skal det bortskaffes ifølge de lokale regler for elektronisk udstyr.

The Victor Reader Stratus indeholder ingen farlige stoffer. Ved bortskaffelse kan det returneres til HumanWare eller som foreskrevet af de lokale myndigheder.

Indholdsfortegnelse

TOC

# Oversigt over Victor Reader Stratus12

## Udpakning af afspilleren

Pakken indeholder følgende ting: Til Victor Reader Stratus12 findes der som ekstratilbehør et tastaturdæksel (ikke til alle enheder) som kan fjernes så man kan anvendes afspillertaster, et strømkabel, denne dokumentation og en CD.  Denne CD indeholder en kort Kom godt i gang vejledning og Brugervejledningen. Om nødvendigt kan du kan udskrive Brugervejledningen og Kom i Gang sessionen.

Før Stratus tages i brug skal den lades op ved brug af vedlagte oplader. Bemærk venligst, at du kan anvende din Victor Reader, mens batteriet lades op.

Hvis der mangler en af de ovenfor nævnte ting, så kontakt venligst HumanWare:

Telefon: 1 888 723-7273 (Canada & U.S.A.)

Telefon: 1 (819) 471-4818

Fax: 1 (819) 471-4828

Webside: www.humanware.com

Nordamerika:  I visse lande kan pakken også indeholde et kort, som skal udfyldes, hvis man ønsker at købe en udvidelse til den generelle garanti. Hvis du finder dette kort, og er interesseret i den udvidede garanti, så bemærk venligst, at kortet skal returneres indenfor 30 dage. Hvis du har et problem med at udfylde kortet, eller ønsker yderligere information, så kontakt venligst HumanWare.

E-mail: us.info@humanware.com

## Tastaturdæksel som ekstraudstyr

Din afspiller kan have et tastaturdæksel monteret Dækket forhindre adgang til navigationstasterne for brugere som ikke ønsker at anvende dem. Hvis du vil have fuld adgang til navigationsmulighederne på din Victor Reader Stratus kan du tage dækslet af.

Tastaturdækslet er monteret i de fire hjørner. Det holdes på plads med en lille kant i hvert hjørne.

Tastaturdækslet forhindre brug af disse funktioner: Gå til, bogmærke og det numeriske tastatur.

Hvis du vil tage dækslet af:

-Hold afspilleren i bærehåndtaget med din venstre hånd.

-Med den højre hånd finder man det øverste højre hjørne på dækslet. Kanten er i midten af hjørnet.

-Placer siden af din høre pegefinger under kanten.

-Anvend nu din tomelfinger på siden af afspilleren og tryk lidt på kanten så den slipper siden af afspilleren.

-Anvend samme metode i nederste højre hjørne på dækslet.

-Med de to hjørner løsnet skal du nu kunne løfte hele dækslet af. Hvis det er nødvendigt så løft nederste venstre hjørne og tage tastaturdækslet af.

Hvis du vil montere tastaturdækslet igen skal du placere det så det passer med kanten af Stratus og sikre at bærehåndtaget og dækslet overlapper.

Tryk nu tastaturdækslet på plads så de klikker på plads i hvert af de fire hjørner.

## Fysisk beskrivelse af Victor Reader Stratus12

### Overside af afspilleren

Figur 1: Stratus taster

Stratus knapper og funktioner:

- Tonekontrol

- Lydstyrkekontrol

- Hastighedskontrol

- Det numeriske tastatur

- Gå til

- Bogmærke

- Eject

- Strøm

- Spol tilbage

- Start/Stop

- Hurtigt fremad

- Dvale

- Hovedtelefonstik

- Strømstik

- Sprække til CD

Den indbyggede højttaler er placeret i det øverste venstre hjørne på oversiden.

Der er tre sæt af to op og ned knapper øverst oppe på oversiden. Fra venstre mod højre er det Tone, Lydstyrke og Hastighed  kontroller.

Nedenunder Tone, Lydstyrke og Hastighed kontrollerne finder du tolv numeriske knapper, som gør det nemt for dig at flytte igennem strukturen i en bog.

Til venstre for de tolv numeriske knapper omkring midtvejs nede på enheden er der yderligere tre knapper. Den øverste er Gå til knappen, som giver dig mulighed for at gå direkte til en ønsket side.  Lige under Gå til tasten er Bogmærke tasten. Bogmærke tasten anvendes til at tilføje bogmærker for at markere vigtige steder i bogen til senere reference. Tryk på Bogmærke tasten flere gange for at vælge mellem at indsætte, springe til eller fjerne bogmærker. Den tredie tast er Eject tasten. Den bruges til at få CD'en ud af CD drevet.

Til højre for det numeriske tastatur er Tænd/Sluk tasten. Den er lidt nedsænket for at man undgår at den aktiveres ved et uheld. Tænd/Sluk tasten  bruges til at tænde og slukke for Stratus.

Til venstre for det numeriske tastatur er der en gruppe på 4 taster. Tre af dem er på linje med den nedre kant af afspilleren. Fra venstre er det Tilbagespoling, Start/Stop og  Fremadspoling. Til slut er der oven over Start/Stop tasten en  Dvale tast. Den er formet som en halvmåne og har en orange LED lampe til venstre. Dvaletasten anvendes til at få oplyst klokken og til at aktivere dvaletimeren. Tryk på Dvaletasten flere gange for at få oplyst klokken og til at vælge mellem forskellige Dvale tider efter hvilken afspilleren automatisk vil slukke.

### Venstre side af afspilleren

På den venstre side af afspilleren finder du det indbyggede bærehåndtag og højttaleren.

### Højre side af afspilleren

På den højre side af afspilleren tæt ved det øverste hjørne findes stikket til øretelefoner, som også kan benyttes for tilslutning af en ekstern højttaler.

### Forreste side af afspilleren

På forsiden af afspilleren finder du sprækken til CD-ROM drevet.

### Bagerste side af afspilleren

På højre hjørne på bagsiden på afspilleren finder du strømstikket. Det anvendes for tilslutning af afspilleren til en stikkontakt til opladning af batteriet.

## Opladning af Batteriet

Batteriet er beregnet til cirka 300 opladningsforløb. Under normale betingelser vil fuldt opladede batterier kunne holde i op til 10 timer kontinuerlig afspilning af DAISY bøger. Men levetiden for batterierne kan være mindre i følgende tilfælde:

Hvis batteriet er opladet i mindre end 4 timer.

Omfattende brug af navigeringskommandoer i bogen.

Ikke DAISY CD'ere bruger mere strøm, hvorfor batteriet kun kan holde i cirka 3 timer.

Høj lydstyrke eller læsning ved høj hastighed.

Batteriet vil automatisk blive opladet, hver gang afspilleren tilsluttes et vægstik. Afspilleren kan benyttes under opladning. For at genoplade batteriet skal du tilslutte din Victor Reader Stratus oplader. Hvis afspilleren er tændt når du kobler opladeren til vil du høre en kort lyd som bekræfter at opladeren er koblet til og kontakten er tændt. Du vil høre en lyd igen når du frakobler opladeren. Afspilleren vil dog blive ladet op uanset om den er tændt eller slukket når laderen kobles til.

For instruktioner på hvordan batteriet udskiftes skal du se under Udskift batteri afsnittet senere i denne vejledning

BEMÆRK: Hvis din afspiller ikke er tilsluttet til lysnettet, og den er i pausetilstand i mere end 30 minutter, vil den automatisk selv slukke for at spare på batteriet.

## Tænde og slukke for Victor Reader

For at tænde for afspilleren trykkes og holdes Tænd/Sluk tasten. Du vil høre et lydsignal og en velkomstmeddelelse.

For at slukke for afspilleren trykkes og holdes Tænd/Sluk tasten igen. Du vil høre to lydsignaler, som indikerer, at afspilleren slukker. Bemærk at der vil gå nogle sekunder fra det tidspunkt hvor Stratus er slukket  til Tænd/Sluk tasten virker når du kobler den til strøm.

Tænd/Sluk tasten har følgende adfærd:

- Afspilleren er tændt. Knappen lyser grønt uanset om batteriet oplades eller ej.

- Afspilleren er slukket og opladeren er koblet til og afspilleren lades op. Tænd/Sluk tasten lyser orange og blinker.

- Afspilleren er slukket og opladeren er koblet til, men batteriet lades ikke op. Tænd/Sluk tasten er orange men blinker ikke.

- Afspilleren er slukket og der er ikke koblet oplader til. Tænd/Sluk tasten lyser ikke.

## Indsætte og udtage en CD

Sæt din CD'er i sprækken på forkanten af afspilleren. Skub dernæst forsigtigt CD'en fremad. En motoriseret mekanisme vil trække CD'en ind i drevet. Efter et par sekunder vil du høre titlen på bogen. Tryk på Start/Stop tasten for at starte oplæsningen igen. Hvis du ved at uheld kommer til at vende CD'en forkert, vil den blive skubbet ud efter 15 sekunder uden at have taget skade.

For at skubbe CD'en ud tryk på Eject tasten som du finder på bunden i venstre hjørne. En motoriseret mekanisme vil derefter forsigtigt skubbe CD'en ud af drevet.

BEMÆRK: Eject tasten fungerer kun, når der er tændt for Stratus.

# Grundlæggende funktioner

## Lydkontroller

Hver af  Tone, Lydstyrke, og Hastighed kontrollerne har en Op og Ned tast. Det øvre og nedre område for hver kontrol markeres med et lydsignal. Hvis der ikke afspilles nogen bog, vil Stratus annoncere indstillingen. For tone og hastighed er der også et lydsignal for normal eller nul positionen. Dette indikerer enten en flad toneindstilling eller den normale indstilling for hastigheden.

## Start/Stop

For at starte afspilningen af en bog tryk Afspil/Stop tasten.

For at stoppe afspilningen af en bog tryk igen på Afspil/Stop tasten.

## Tilbagespoling og fremadspoling

Disse taster tillader dig at gå hurtigt tilbage eller fremad. Du vil høre optagelse ved højere hastighed.

Tryk og hold Tilbagespoling eller Fremadspoling, indtil du kommer til det ønskede sted. Flytningen med Tilbagespoling eller Fremadspoling vil accelerere, jo længere du holder tasten nede. For hver fem sekunder, tasten holdes nede, vil du flytte fremad eller tilbage 1 minut, 2 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter og så videre. Det største hop er 5 minutter. Stratus vil annoncere tidshoppene, og afspille et udklip ved normal hastighed imellem hvert tidshop. Du kan også trykke på Fremadspoling og Tilbagespoling en gang for at springe 5 sekunder frem eller tilbage.

## Bekræft og Annuller — Firkant (#) og stjerne (*) Knapperne

Firkant tasten tillader dig at bekræfte en handling, eller afslutte en numerisk indtastning såsom et sidenummer, eller en tekstindtastning såsom tekstsøgning.

Stjerne tasten gør det muligt for dig at annullere en handling.

Firkant og Sjterne tasterne er placeret i den nederste række til højre og venstre for 0 tasten.

## Gå til

Gå til tasten anvendes til at springe direkte til et bestemt sted såsom en side, overskrift, mappe, fil, procent eller bog.

Tryk på Gå til tasten flere gange for at vælge funktion og tryk derefter det ønskede tal. Tryk på Bekræft (Firkant) for at springe til stedet eller tryk på Start/Stop for at springe derhen og starte oplæsningen straks derefter.

Bemærk: når du spørges efter et talt så tryk 0 eller Tilbagespoling for at springe til starten af bogen eller tryk på Fremadspoling for at springe til slutningen af bogen.

## Tastaturhjælp tilstand

Med Tastaturhjælpen kan brugeren høre funktionerne af de enkelte taster på Stratus.  Dette er specielt nyttigt under træning i brugen af afspilleren.

Hvis der in CD'er er i drevet: Tastaturhjælp tilstanden aktiveres automatisk. Hvis der sidder en CD i drevet kan du fortsat anvende Tastaturhjælp ved at trykke på Information tasten (0) Tryk og hold Information (0) nede for at få adgang til Tastaturhjælp tilstanden.

Mens du er i Tastaturhjælp tilstand, kan du trykke en vilkårlig tast for at høre dens funktion.

# Numerisk Knap Funktioner

## Beskrivelse af knapper

4

Tilbage

1

Boghylde

2

Navigering

Element

3

5

Hvor er jeg?

6

Fremad

9

#

Bekræft

0

Information

*

Annullér

7

Menu

8

Navigering

Element

- 1: Boghylde

- 2: Op/Navigering

- 3: Ingen anden funktion

- 4: Venstre/Tilbage

- 5: Hvor er jeg?

- 6: Højre/frem

- 7: Menu

- 8: Ned/Navigering

- 9: Tilfældig tilstand (Musik)

- Stjernetast: Annullér

- 0: Information ved tryk, Tastaturhjælp ved tryk og hold

- Firkant tast : Bekræft

## Navigeringstaster

8

Ned/Navigering Element

6

Højre

2

Op/Navigering

Element

4

Venstre

2, 4, 6 og 8 tasterne har graveret kant som viser retningen de repræsenterer:  Hhv. op, venstre, højre og ned. Disse knapper er navigeringsknapper, som giver dig mulighed for nemt at gå fra et strukturelt element ( også kaldet navigeringsniveau) til et andet, og hurtigt finde den ønskede information.

Benyt knapperne 2 og 8 til at vælge navigeringsniveau. Disse skifter fra bog til bog, men typisk betyder niveau 1 kapitel, niveau 2 afsnit, niveau 3 underafsnit og så videre. Sideelementet behøver ikke at være tilstede i alle bøger. Fraseniveau er normalt det mindste navigeringselement, men det er defineret af bogens producent. Stratus begrænser frasehop til en maksimal længde på 1 minut. Vælg først et navigeringsniveau (kapitel, side med mere) ved brug af tasterne 2 eller8 tasterne. Benyt derefter tasterne 4 og 6 til at flytte tilbage eller fremad imellem elementer på det valgte niveau. Tasterne 2 og 8 vil kun annoncere de niveauer, der findes i bogen. Der findes altid fraseniveauet, men dens udstrækning afhænger af bogens producent.

### Fortryd navigering

Trykkes Annuller (stjerne) indenfor 10 sekunder efter enhver flytning tilbage eller fremad ved brug af tasterne 4 eller 6 fortrydes handlingen, og du vil vende tilbage til din aktuelle position.  Fortryd funktionen kan ikke anvendes overfor Tilbagespoling eller Fremadspoling knapperne.

## Boghylde

Hvis CD'en har flere titler kan du trykke på 1 for at komme til listen over bøger. Tasterne Venstre og Højre (tasterne 4 og 6) giver dig mulighed for at flytte fra titel til titel, så du kan vælge den ønskede bog. Tryk  Gå til tasten (oven over  tast 1) for at indtaste et relativt bognummer. Afslut indtastningen af bognummeret medBekræft (Firkant tasten) for at gå til det indtastede bognummer, og forblive på boghylden. Når du kommer til den ønskede bog, så tryk Bekræft eller Afspil for at åbne den. Tryk Afspil for at få Stratus til at starte afspilning fra det sted i den valgte bog, hvor du forlod den.

## Tidshop navigeringstilstand

Tidshop navigering kan vælges med tasterne 2 og 8.

Tryk 4 for at flytte Tilbage eller 6 for at flytte Fremad i tidsintervallet.

Tidshop intervallet kan sættes til 1, 5, 10 eller 30 minutter i Navigering og afspille afsnittet i konfigurationMenu (7).

## Ti sider hop

4 (Venstre) og 6 (Højre)  giver dig mulighed for at flytte i 10 siders spring af gangen for hurtigt at komme til en bestemt side.,

Vælg Side navigeringselement ved at trykke 2 (Op) eller 8 (Ned) indtil du hører "Side".

Tryk og hold derefter 4 (Venstre) eller 6 (Højre) tasten. Du vil høre, Victor Reader gå fremad eller tilbage i hop på 10 sider.

Slip tasten, når du er tæt på den ønskede side, og flyt derefter en side af gangen ved at trykke henholdsvis 4 (Venstre) eller (8 Højre), indtil du når den ønskede side. Hvis din bog ikke tilbyder sidenavigering vil Side elementet ikke blive tilbudt når du trykker på 2 (Op) eller 8 (Ned) tasterne.

## Skipbare elementer

Stratus understøtter følgende skipbare elementer: Fodnote, sidenummer, produktionsnotat og baggrundsartikel.

Skipbart element kan sættes til Afspil, Skip eller På forlangende, se Konfigurationsmenuen afsnittet for detaljer. Når Stratus støder på et skipbart element under afspilning, vil den opføre sig på følgende måde:

Afspil : Elementet afspilles altid.

Skip : Elementet afspilles aldrig.

På forlangende : Elementet afspilles ikke, men navnet annonceres, og det tilføjes til en genkaldsliste. Bemærk, at På forlangende indstillingen ikke er mulig for side og linienummer elementer.

### Genkald skipbare elementer

På forlangende skipbare elementer kan kaldes frem igen med Firkant tasten.

Stratus husker op til 5 På forlangende elementer, der er sprunget over. Det sidst tilføjede element vil være det første, der kaldes frem. Ved at trykke Firkant tasten flere gange kaldes forrige elementer frem fra listen. Når et element kaldes frem, afspilles dets navn, og afspilningen starter ved begyndelsen af elementet. Når slutningen af et element nås, vil meddelelsen “Vender tilbage til tekst” blive afspillet, og der vendes tilbage til positionen i bogen, da Firkant tasten blev trykket.

Under afspilning af et genkaldt element, kan brugeren trykke Annuller (Stjerne tasten) for at afslutte afspilningen af det genkaldte element, og vende tilbage til hovedteksten i bogen.

## Hvor er jeg ? — Knap 5

Hvor er jeg tasten vil annoncere din læseposition uden at afbryde læseprocessen. Afhængig af bogtype vil Stratus annoncere en eller flere af side og overskriftsnummer, titel på afsnit eller filnavn. For Musik vil den annoncere den aktuelle mappe, filnavne og tider for filer. For Lydbøger, Andre bøger, Audible, Podcasts og Notater vil den annoncere den procentvise afspillede del af bog eller notatet såvel som individuelle filtider. For tekstfiler vil den annoncere den procentvise del af den afspillede fil. Læsning vil blive genoptaget, straks denne information er afleveret.

## Afspilletilstand – Tast 9

Under afspilning af musik kan du trykke tast 9 for at aktivere tilfældig afspilning, og igen trykke tast 9 for at deaktivere tilfældig afspilning. Hvis du spiller en permanent eller midlertidig afspilleliste, vil kun denne afspilningsliste blive randomiseret. Bemærk at Tilfældig tilstand kun er tilgængelig hvis musikken er gemt i en mappe kaldet $VRmusic.

## Oversigt — Knap 0

Information (0) tasten annoncerer information om bog, afspiller og batteri. Der er to metoder til at få adgang til informationen.0

Tryk Information (knap 0). Al information vil blive annonceret. Eller tryk Information (0) tasten og tryk tasterne 4 eller 6 for at flytte Tilbage eller Fremad igennem punkterne. Du kan også trykke Information (0) tasten flere gange for at flytte igennem punkterne.

Tryk Stjerne eller Afspil tasterne for at annullere informationsmeddelelserne.

Du kan også trykke og holde Information tasten for at gå ind og ud af Tastaturhjælp tilstanden.

### Mulige informationsemner

Bogtitel

Antal af filer og mapper (kun Musik boghylde)

Antal sider og spilletid i alt.

Totalt antal overskrifter i bogen

Forløbet og resterende afspilletid

Antal bogmærker i bogen.

Antal af bøger

Om afspilleren kører på batteri eller lysnet, og i så fald om batteriet lader eller ikke lader.

Aktuelt batteriniveau i procent

VICTOR READER Stratus model nummer, software versionsnummer, antal bruger autorisationsnøgler (hvis de findes), og serienummer.

Bemærk at serienummeret også kan aflæses under batteriet.

# Avancerede funktioner

## Dvaletilstand og oplæsning af klokken

Dvale tasten giver mulighed for at få læst klokken op og sætte timer for hvornår dvaletilstanden aktiveres.

Tryk en gang for at høre klokken og dato.

Dvalefunktionen i Stratus giver mulighed for at sætte en timer som bestemmer hvor lang tid der går før Stratus slukker automatisk: 15 minutter, 30 minutter, 45 minutter, 60 minutter og speciel. Speciel tilstanden giver mulighed for at indtaste et minuttal på det numeriske tastatur. Afslut med Bekræft eller Afspil.

Tryk på Dvale flere gange for at vælge timer tilstand. Deaktiver Dvale ved at vælge Slukket fra listen.

Når Dvale er aktiveret vil lampen ved siden af Dvale tasten lyse orange. Et minut førend afspilleren selv slukker, vil den gule LED indikator oven over Dvale tasten starte med at blinke, og du vil høre en meddelelse, som informerer dig om, at der er 1 minut tilbage, inden afspilleren slukker. Når timeren udløber vil afspilleren fortælle at den slukker og slukker kort efter.

## Indstil dato og tid

Tryk på og hold Dvale tasten nede et stykke tid. Anvend 2 (Op) og 8 (Ned) tasterne til at flytte i menuen. Dato og tid indstilles således: Sæt tid, sæt dato og sæt avancerede indstillinger Når du vil aktivere et menupunkt skal du trykke på 6, Bekræft (Firkant) eller Afspil for at åbne den valgte menu. Menuen vil have nogle underpunkter. Indtast tallet for undermenuen ved brug af det numeriske tastatur. Tryk på Bekræft (Firkant) eller Afspil for at flytte til næste undermenu eller tryk på Annuller (Stjerne) for at returnere til menuen. Bemærk at der bliver spurgt igen hvis der indtastes en ugyldig værdi. Når du er kommet til slutningen af undermenuen så tryk på Bekræft (Firkant) eller Afspil for at gemme indstillingerne og vende tilbage til konfigurationsmenuen.

Du kan også vælge at gå ud af menuen uden at gemme ændringerne ved at trykke på Dvale tasten.

Liste over menuer og undermenuer:

Sæt tid: Timer, AM/PM (hvis ikke i 12 timers format), Minutter

Sæt Dato: År, måned, dag

Sæt Avancerede indstillinger 12h/24h format, sommertid indstilling

Bemærk at de avancerede indstillinger kan justeres ved brug af op/ned tasterne (2 og 8).

Sommertid er en hurtig måde at justere klokken manuelt når sommertid starter. Du kan også indstille mellem Standard tid og Sommertid under Avancerede indstillinger. Bemærk: Denne indstilling sørger ikke for at afspilleren selv skifter mellem sommertid og vintertid!

Eksempel:

Hvis du vil ændre måneden:

Tryk på og hold Dvale tasten nede indtil du høre menuen.

Tryk på 8 tasten en gang for at komme til Sæt dato menuen.

Tryk på Bekræft (#) to gange for at nå Måned undermenuen.

Indtast måneden i tal (1 til 12) på det numeriske tastatur.

Tryk på Bekræft (#) for at flytte til næste undermenu (dag).

Hvis du ikke vil ændre dagen skal du trykke på Bekræft (#) igen for at komme til slutningen af Sæt dato menuen og alle ændringer bliver gemt.

Tryk på Dvale tasten en gang for at gå ud af Dato go tid indstillinger menuen.

## Bogmærke

Bogmærketasten markerer positioner i bogen, som du senere kan vende tilbage til.

BEMÆRK: Bogmærker og aktuel position gemmes altid for hver bog for sig.

Tryk Bogmærke tasten en gang, eller indtil du hører gå til bogmærke’. Indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at gå til. Tryk Firkant tasten. Stratus vil gå til bogmærket, og sige nummeret på det. Eller tryk Afspil/Stop tasten. Stratus vil gå til det ønskede bogmærke, og starte afspilningen.

### Indsæt bogmærke

Tryk Bogmærke tasten to gange, eller indtil du hører 'indsæt bogmærke’. Du kan også få adgang til denne funktion ved at holde Bogmærke tasten nede i stedet for at trykke den to gange. Indtast et nummer fra 1 til 99998, du ønsker at knytte til bogmærket. Tryk Firkanten tasten for at bekræfte, eller Afspil/Stop tasten for at bekræfte og starte afspilningen. Bogmærket vil blive gemt i hukommelsen.

BEMÆRK: Hvis du bekræfter uden at indtaste et nummer vil Stratus tildele det først mulige bogmærkenummer.

BEMÆRK: Hvis du indtaster 99999 som bogmærkenummer, vil der komme en meddelelse om ugyldig indtastning, og handlingen vil blive annulleret, eftersom dette nummer er reserveret til at fjerne alle bogmærker. Se fjern bogmærke.

### Markeringsbogmærke

Markeringsbogmærker benyttes til at definere Start og Slut positioner for et forløb, der senere skal afspilles. Brugen af markeringsbogmærker er en udmærket måde at indlære vigtige forløb i tekstbøger.

#### Start markeringsbogmærke

Tryk Bogmærke tasten 3 gange, eller indtil du hører “Start markeringsbogmærke”.

Indtast et bogmærkenummer efterfulgt af Firkant eller Afspil/Stop tasten.

BEMÆRK: Du kan undlade at indtaste et bogmærkenummer. I dette tilfælde vil Stratus tildele det første ledige bogmærkenummer.

#### Slut markeringsbogmærke

Efter at startpositionen er sat, navigeres til det sted, du ønsker at markere som slut på markeringen.

Tryk Bogmærke en gang. Du vil høre “Slut markeringsbogmærke”. Tryk Firkant tasten eller Afspil/Stop tasten for at bekræfte. Den aktuelle position benyttes som slutposition. Hvis slutpositionen er sat foran startpositionen, vil de blive byttet om. Meddelelsen "Markeringsbogmærke "X" indsat" afspilles derefter. Brugeren kan også annullere markeringsbogmærket ved at trykke Annuller tasten. I begge tilfælde vil tilstanden vende tilbage til start.

BEMÆRK: Hvis der sættes en startposition for et markeringsbogmærke, men ingen slutposition, vil der ikke være noget nummer for markeringsbogmærket. Stratusvil annoncere “Bogmærke "X" eksisterer allerede”  hvis brugeren indtaster et normalt bogmærke med dette nummer.

BEMÆRK: Hvis du fjerner bogen, eller slukker for Stratus, inden markeringen er lukket, vil markeringen automatisk blive gjort færdig. Hvis dette forekommer, vil den aktuelle position blive anvendt som slutposition for markeringen.

#### Gå til markeringsbogmærke

Når du går til et markeringsbogmærke, og afslutter indtastningen af bogmærkenummeret med Afspil/Stop tasten, vil afspilningen starte fra dets aktuelle position, og stoppe ved slutpositionen for markeringsbogmærket.. Hvis der anvendes Bekræft tasten, vil Stratus blive placeret ved positionen, men ikke starte afspilningen. Under afspilning af en markeret passage, kan du hoppe til starten ved at tabbe på Tilbagespoling tasten. Og ved slut på markeringen kan du starte afspilningen igen ved at trykke Tilbagespoling.

#### Markeringsbogmærke liste

Når man kommer til et markeringsbogmærke i bogmærkelisten, vil afspilningen stoppe ved slutpositionen for markeringsbogmærket. En markering, som er blevet startet, men endnu ikke afsluttet, vil ikke blive listet.

#### Fjern markeringsbogmærke

Når der slettes et markeringsbogmærke, vil meddelelsen "markeringsbogmærke "X" fjernet" blive læst op. Det er muligt at slette et markeringsbogmærke, som er startet, men ikke lukket. Denne handling sætter tilstanden af markeringsbogmærke tilbage til start.

### Bogmærkeliste

Tryk Bogmærke tasten 4 gange, eller indtil du hører "bogmærkeliste".

Tryk tasterne 4 eller 6 for at gå fra et bogmærke til det næste. Hver gang du trykker på knappen, vil du høre nummeret på det næste bogmærke, og afspilningen vil begynde. Tryk Firkant tasten for at bekræfte den aktuelle position og fortsætte afspilningen.

Tryk Stjerne tasten for at afslutte bogmærkelisten.

BEMÆRK: Bogmærkelisten indholder altid et bogmærke for start henholdsvis slut på bogen. Bogmærker sorteres efter deres position i bogen, og ikke efter deres nummer.

### Fjern bogmærke

Tryk Bogmærke tasten fem gange, eller indtil du hører "Fjern bogmærke". Indtast nummeret på det bogmærke, du ønsker at fjerne. Tryk Firkant tasten for at bekræfte.

For at fjerne alle bogmærker i en bog skal Bogmærke tasten trykkes fem gange, eller indtil du hører 'fjern bogmærke’. Derefter trykkes 9 tasten fem gange (indtast tallet 99999). Tryk derefter Firkant tasten for at bekræfte.

### Bogmærke advarsel

Under afspilning af en bog kan du få Stratus til at advare dig, når du passerer hen over et tidligere sat bogmærke. Bogmærke advarsel er som standard deaktiveret.

Bogmærkeadvarsler kan aktiveres eller deaktiveres. Læs Konfigurationsmenu afsnittet for mere information.

# Lytte til en musik eller MP3 CD

Victor Reader Stratus er ikke kun en talende bogafspiller. Du kan også afspille standard audio CD’er og MP3 CD’s, så du har mulighed for at lytte til din egen musik eller kommercielle MP3 bøger. Denne type af CDer vil blive identificeret som "Anden Audio".

BEMÆRK: Mapper og Filer anvendes kun til MP3 CDer. Når en CDDA afspilles er spor-til-spor navigering muligt.

## Funktioner

Navigering: Tasterne 4 og 6 (Venstreog Højre) benyttes til at skifte til forrige eller næste fil i samme mappe. Hvis den aktuelle fil er den første eller sidste i en mappe, vil Venstre og Højre tasterne skifte til den sidste eller første fil i den forrige henholdsvis næste mappe.

Afspilning: Afspilning er kontinuerlig, og ved slut på den aktuelle fil vil Victor Reader skifte til den næste fil, og vil stoppe ved slutningen af den sidste fil i fillisten.

0 tasten (Information) giver direkte adgang til forskellig slags information.

Antal af filer og mapper (kun Musik boghylde)

Antal spor (kun musik CCDA)

Total afspilletid

Forløbet tid

Resterende spilletid.

Antal bogmærker

Batteri eller 230 V

# Konfigurationsmenu – knap 7

Stratus kan brugertilpasses ved brug af Konfigurationsmenuen.

For at åbne menuen trykkes Menu (7 (Menu)) tasten. Trykkes 7 (Menu)  igen, skiftes til den næste menu.. Gennemse Menu punkter med Op/Ned (2, 8) tasterne, benyt Venstre/Højre(4, 6) tasterne til at vælge en værdi for punktet, og tryk Firkant tasten for at bekræfte. Tryk Stjerne (Annuller) eller en anden knap for at afslutte Menu.

## Menuer og menupunkter liste

De tilgængelige menuer, menupunkter og værdier er listet neden under i deres respektive rækkefølge. Bemærk, at de viste værdier i listen er fabriksindstillingerne.

Menu: Navigering & Afspilning.

Punkt: Afspilning.

Værdier: Sløjfe (deaktiver eller aktiver).

Punkt: Tidshop.

Værdier: 1, 5, 10 eller 30 minutters tidshop for navigeringsmenu på tasterne 2 / 8 (Op/Ned) tasterne.

Punkt: Tastesignaler

Værdier: aktiver, deaktiver

Punkt: Dvalemeddelelser

Værdier: aktiver, deaktiver

Punkt: Bogmærke advarsel

Værdier: aktiver, deaktiver

Menu: Skip.

Punkt: Alt.

Værdier: Afspil, Skip, På forlangende, Bruger.

Punkt: Fodnote.

Værdier: Afspil, Spring over, På forlangende.

Punkt: Sidenummer.

Værdier: Afspil, Spring over.

Punkt: Producent notat.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

Punkt: Baggrundsartikel.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

### Afspilning

#### Sløjfe

Når der vælges Sløjfe tilstand, vil Afspilning fortsætte, idet den automatisk vil starte forfra igen, når den kommer til slutningen af en bog.

#### Tastesignaler

Du kan aktivere eller deaktivere de lydsignaler, der høres, når du trykker på tasterne. Hvis denne mulighed deaktiveres vil også slukke for bip-lyden som høres når afspilning starter. Tastesignalerne er som standard aktiveret. Tone, Lydstyrke og Hastighed tasterne giver lyd på lav, normal og maksimum niveau uanset denne indstilling.

#### Dvalemeddelelser

Dvaletidens 1 minuts advarsel, og Dvale fra meddelelserne kan aktiveres eller deaktiveres. De er som standard aktiveret.

### Skip

Skip Menuen indeholder indstillinger for konfiguration af de skipbare elementer. Afspil er standard værdien. Her er en liste over menupunkter og deres respektive værdier:

Alt.

Værdier: Afspil, Skip, Efter påkrav, Bruger.

Bemærk: Du kan ikke vælge Bruger. Den sættes automatisk, når du ændrer en af de skipbare elementer.

Fodnote.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

Sidenummer.

Værdier: Afspil, Spring over.

Produktionsnotat.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

Baggrundsartikel.

Værdier: Afspil, Spring over, Efter påkrav.

# Batteri udskiftningsprocedure

Kontakt HumanWare eller din autoriseret forhandler for at få fat i erstatningsbatterier.

## Fjerne opbrugt batteri

Placer Victor Reader Stratus foran dig på et bord eller en flad overflade.

Vend Victor Reader om på hovedet, så bagsiden af afspilleren vender frem imod dig. Placer afspilleren se bærehåndtaget peger væk fra dig.

Find dækslet til batterirummet. Det sidder tæt på bærehåndtagets åbning. Der er 2 glide låse: Låsene har tre taktile riller. Batterilåget sidder lige under de to glide låse. For at åbne batterilåget skal du trykke hver glide lås til siden, væk fra hinanden. Batterilåget skal nu springe op så batteriet bliver tilgængeligt.

## Indsætte et nyt batteri

Victor Reader batterier er designet til at være fejlsikret, så de kun kan sættes ind på en bestemt måde.

For at sætte batteriet korrekt ind i rummet, skal du først placeret fladt foran dig.

Batteriet er firkantet. Den ene af de to store flader har et klistermærke påklistret. Dette er bunden af batteriet.  To af de fire sider på batteriet er helt flade. To af siderne har kontakter og låsemekanisme.

Den ens side har en lås som stikker ud fra oversiden af batteriet. Den modsatte side har kontakterne i midten og to låse på hver siden af den.

For at montere batteriet indsættes først siden med kontakten og de to låse. Låsene skal passe ind i tilsvarende åbninger i kabinettet. Tryk derefter batteriet ned for at låse det.

Bemærk at nye batterier er ca. 50% opladet og skal lades op ved at forbinde Stratus til et vægstik.

# Opdatere Stratus Software

HumanWare kan fra tid til anden tilbyde nye versioner af Stratus software.

.UPG software opdateringsfilen er indeholdt i en .zip fil, som kan hentes fra HumanWare's webside.

For at opdatere din Stratus:

- Brænd -UPG filen ud på en CD.

- Tilslut Stratus til en stikkontakt.

- Tænd for afspilleren, og indsæt CD'en.

- Opdateringen vil starte, og rapportere nummeret for den nye version, som installeres. En installationsbesked vil blive afspille for hver 10 sekunder.

- Efter at opdateringen er færdig, slukker afspilleren.

- CD'en vil automatisk blive skubbet ud næste gang Stratus tændes.

# Fejlretning

## Bognavigering

- Hvorfor annoncerer Victor Reader Stratus ikke altid de samme DAISY niveauer, når jeg trykke tasterne Op og Ned?

Op og Ned tasterne løber igennem de DAISY navigeringsniveauer, som producenten af bogen stiller til rådighed. Ikke alle DAISY bøger har samme navigeringsniveauer.  For eksempel kan din bogproducent kun have indsat niveau 1 (ofte benyttet for kapitler) mærker i bogen.  I dette tilfælde vil Op og Ned tasterne kun annoncere "niveau 1" og "frase".  Et fraseniveau er altid inkluderet.  Victor Reader kan kun navigere de niveauer, som producenten af bogen stiller til rådighed. Et frasehop er heller ikke det samme for hver bog.  Nogle producenter kan inkludere en frase markering for en enkelt sætning, mens andre kan have markeret fraser som et vilkårligt tidshop.  Andre igen kan have konverteret gamle kasettebåndsbøger, og indsat frase som en hel side af en kasette.  For bøger med få eller ingen DAISY navigeringsmærker, vil du blive nødt til at navigere med Fremadspoling og Tilbagespoling tasterne.  Tilbagespoling er til venstre for Start/stop tasten, og Fremadspoling er til højre for Start/stop tasten.

- Hvordan får jeg at vide hvilke DAISY navigeringsniveauer, der findes i min bog?

På Victor Reader løber Op og Ned tasterne igennem de mulige navigeringsniveauer i bogen.  Mange bog producenter inkluderer i afsnittet i starten af bogen en beskrivelse af hvilke DAISY niveauer, der svarer til hvilken niveauer i bogen.  Check efter med din bog producent, hvis du er usikker på bogens navigeringsfunktioner.

- Hvor hurtigt kan jeg hoppe til start eller slut på en bog?

Victor Reader har automatiske bogmærker for start og slut på bogen.  Tryk Bogmærke tasten, indtil du hører Victor annoncere "Bogmærke Liste".  Tryk derefter venstre pil (4) indtil du hører "start på bog".  Starten på bogen er altid til venstre for det første brugerbogmærke.  Tilsvarende for at komme til slut på bogen trykkes højre pil (6) i bogmærkelisten, indtil du hører "slut på bog".  Slut på bogen er altid til højre for det sidste bruger bogmærke.  Hvis du ikke har sat noget bogmærke, skal du blot trykke venstre pil en gang i bogmærkelisten for at komme til start af bogen, eller trykke højre pil en gang for at komme til slut på bogen.

## Batteri og opladning

- Kan jeg beskadige mit batteri, hvis jeg efterlader strømkablet tilsluttet i for lang tid?

Nej. Men hvis du ikke skal bruge Victor Reader i længere tid, for eksempel mens du er på ferie, er det bedst at tage den ud af stikkontakten for at undgå beskadigelse fra spændingstransienter.

- Kan jeg erstatte mit batteri?

Ja. Erstatningsbatterier kan rekvireres fra Humanware eller autoriserede forhandlere.

- Hvor mange gange kan jeg genoplade mit batteri, inden det skal skiftes ud?

Batteriet er beregnet til 300 opladning/afladningsforløb.  Derefter kan det stadig genoplades, men dets evne til at holde på en opladning vil formindskes.  Når batteriet ikke længere kan holde på en opladning, bør det skiftes ud.

- Hvilke forholdsregler bør tages, hvis jeg ikke regner med at skulle bruge afspilleren igennem længere tid?

Hvis der er tale om mere end 3 måneder, anbefales det at oplade batteriet fuldt ud, og derefter fjerne det fra afspilleren. Afspilleren bør opbevares med temperaturer imellem -20 og 35 grader celsius, og fugtighedsniveauer imellem 5 og 90% uden kondensering.

## CD'er

- Hvad skal jeg gøre, hvis min CD'er blive siddende i, og ikke vil komme ud?

For det første sluk for din Victor Reader. Tænd dernæst for den igen, og tryk efterfølgende på eject tasten.  Hvis Tænd/Sluk tasten ikke synes at fungere (der kommer ikke noget lydsignal, når du trykker den), så hold Tænd/Sluk tasten nede for 10 sekunder, hvorefter den slippes.  Hold dernæst eject tasten nede, mens du igen trykker på Tænd/Sluk tasten.  Fortsæt med at holde eject tasten nede, indtil du hører "Velkommen til Victor". Victor Reader bør derefter skubbe CD'eren ud.

- Kan jeg skade min Victor Reader, hvis jeg sætter CD'eren omvendt i?

Nej. Victor Reader vil blot skubbe CD'eren ud.

- Hvorfor laver min Victor Reader pivende eller kvidrende lyde med et par minutters mellemrum?

Dette er den normale lyd fra et CDROM drev, når afspilleren læser information fra CD'eren.  For DAISY CD bøger vil afspilleren, efter at have indlæst CD'en,  spinne ned for at spare strøm, og derefter være stille i adskillige minutter, inden den igen får behov for at læse ind.  Trykkes der på navigeringstaster, eller hoppes der til et bogmærke, vil CD'eren spinne op for at blive placeret ved den nye position.

- Hvad skal jeg gøre, hvis min CD springer over eller stopper afspilningen?

Dårlig kvalitets CD'er eller CD'er med fingeraftryk eller ridser vil ofte ikke kunne afspilles korrekt, eller slet ikke kunne afspilles. Skub CD'en ud. Prøv at rense den med en blød bomuldsfri klud eller en CD renseklud, som kan købes i de fleste forretninger, som sælger CD'er.  Prøv ikke på at bruge papirsservietter eller renseservietter. Rens overfladen på CD'en fra midten og ud imod kanten i rette linier. Brug ikke cirkulære bevægelser.  Hvis CD'eren stadig ikke vil spille, bør den undersøges for ridser. Ridsede CD'er bør returneres for ombytning.

- Behøver jeg at rense CD drevet eller laser læselinsen?

Nej. Det drevtype, som anvendes i Victor afspillerne, behøver ingen rengøring.

- Kan jeg anbringe Braille eller anden form for etikette på CD'eren?

Nej. Etiketten kan være skadelig for balancen af CD'eren, når den spinner ved høje hastigheder.  Hvis også etiketten river sig løs inden i afpilleren, er det meget sandsynligt, at CD-ROM drevet ødelægges. Hvis du modtager en CD med en Braille eller anden form for etikette, som ikke stammer fra producenten, bør du fjerne den.

- Hvorfor vil jeg af og til høre meddelelsen "Vent venligst", når jeg trykker en tast, selvom der er indsat en CD?

Dette kan ske, hvis du trykker en tast for hurtigt efter at have indsat CD'en, eller tændt for afspilleren.  Victor Reader skal bruge lidt tid til at skanne disken, og til at indlæse DAISY navigeringsinformationen.  Når du har tændt for din afspiller, eller sat en CD'er i, skal du vente med at trykke på tasterne, indtil Victor Reader har annonceret titlen på bogen.

- Hvad betyder meddelelsen "Ingen bog på disk"?

Dette er meddelelsen, som Victor Reader sender ud, hvis den ikke genkender typen af CD'en.  Victor Reader kan kun afspille DAISY, MP3 eller audio CD'er.

- Hvad betyder meddelelsen "Audio format ikke understøttet"?

CD'en indeholder audio filer, som Victor Reader genkender, men filerne er formateret på en måde, som er inkompatibel med Victor Reader softwaren.  Du bør henlede HumanWare's tekniske support om dette.

- Kan jeg beskadige min Victor Reader ved at afspille en ridset CD'er?

Nej. CD'ens læselinse kommer ikke i kontakt med CD'ens overflade, så den vil ikke blive beskadiget, hvis CD'en er ridset. Den vil heller ikke være udsat for slid fra gentagne afspilninger på samme måde som en kasettebåndsafspiller.

## Generel

- Hvad skal jeg gøre, hvis Tænd/Sluk tasten ikke fungerer?

Hvis du ikke hører noget lydsignal, når du trykker Tænd/Sluk tasten, så vær først sikker på, at afspilleren er tilsluttet 230 volt.  Hvis Tænd/Sluk tasten stadig ikke fungerer, så tryk og hold den nede for 10 sekunder.  Dette vil nulstille afspilleren  Tryk derefter tasten igen, og Victor Reader bør give et lydsignal og starte normalt.

- Kan softwaren i Victor Reader opdateres?

Ja.  Når HumanWare opgraderer Victor Reader softwaren, vil brugeren selv være i stand til at installere den nye software ved blot at indsætte en speciel opgraderings CD'er i afspilleren, som derefter automatisk opdaterer den interne software. Opgraderings CD'eren kan fås fra HumanWare Customer support, hentes direkte fra HumanWare webside, eller fra en forhandler, som yder denne support.

- Bør jeg slette bogmærker for at spare på hukommelsen?

Nej, Victor Reader kan gemme mere en 1500 bogmærker, fordelt over mange bøger. Selvom du overskrider dette store antal, vil Victor Reader blot genbruge de bogmærker, som er benyttet mindst. Så du behøver ikke at slette bogmærker, du ikke har brug for.

# Tekniske specifikationer

- Størrelsen uden dæksel:	22. X 21.6 X 4.8. cm (8.7 X 8.5 X 1.9 in.)

- Størrelsen med dæksel:	22.8 X 22.2 X 5.1 cm (9 X 8.7 X 2 in.)

- Vægt :			0.95 kg  (2.42lbs) med batteri

- DAISY understøttede formater:	DAISY 2.0 og 2.0.2

DAISY NISO Z39.86 2002 og Z39.86 2005

- Batteritype:		Genopladeligt NiMH batteri. 8.4 volt 1650 mAh

- Ladetid:		4 timer

- Brugstid:		10 timer for kontinuerlig afspilning af DAISY MP3 bog

- Strømforsyning:		Den medfølgende AC/DC lader opfylder kun kravene for

det land, hvor den blev solgt.  Check din forhandler for

andre AC/DC ladere til brug for andre lande.

- Kodningsalgoritmer:		AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV

- Strømstik	2.5 mm (indvendig)/ 5.5 mm (udvendig)

- Headset stik		3.5 mm

- Klassifikation (IEC 601-1)

- Beskyttelse: Class 1

- Omfattede dele: Ingen

- Steriliseres ved: Er ikke egnet til sterilisering

- Tæthed: IP20

- Dette udstyr er ikke inkluderet i AP eller APG kategorierne

- Anvendelsesmetode: Kontinuerligt

- Miljø

- Brugstemperatur 10 til 40º C

- Transport & lager temperatur -20 til 60º C

- Fugtighed under anvendelse 20% to 80% (Relativ fugtighed)

- Transport & lager fugtighed 10% til 95% (Relativ fugtighed)

- Brugshøjde -200 til 2000 m

- Transport & lager  højde -200 til 12.000 m

- Transport & lager tryk 70-103 kPa

For yderligere information kontakt venligst HumanWare:

Service

1800 Michaud

Drummondville, Québec

Canada J2C 5W4

Telefon: 1 (819) 471-4818

Gratis nummer (Canada & USA): 1 (888) 723-7273

Fax: 1 (819) 471-4828

Webside: www.humanware.com

# Kundesupport

For kundesupport kontakt venligst det nærmeste HumanWare kontor, eller se vor webside på: www.humanware.com

Nordamerika: 1(800) 722-3393 eller send en email til us.support@humanware.com

Europa: (0044) 1933 415800 eller email til au.sales@humanware.com

Australien / Asien: (02) 9686 2600 eller email til au.sales@humanware.com

# Producentgaranti

Denne enhed er et højkvalitetsprodukt, bygget og pakket med omhu. Alle enheder og komponenter er garanteret imod funktionsfejl som følger:

US og Canada: Et (1) år

Continental Europe og UK: To (2) år

Australia og New Zealand: Et (1) år

Andre lande: Et (1) år

Garanti dækker alle dele (undtagen batteri) og arbejdskraft. Hvis der skulle opstå en fejl, så kontakt venligst din lokale forhandler eller producentens tekniske assistance.

Bemærk: Garantibetingelser kan ændres regelmæssigt, så se venligst vor webside for seneste information.

Betingelser og begrænsninger:

Ingen ombytning eller reparation, dækket under garanti, vil blive udført, med mindre enheden er ledsaget af en kopi af den oprindelige købsfaktura. Behold venligst din original. Hvis enheden skal returneres, så anvend venligst den originale emballage. Denne garanti gælder i alle de tilfælde, hvor skaden ikke er et resultat af forkert brug, dårlig behandling, forsømmelighed eller force majeure.

# Slutbruger licensaftale

Ved at anvende dette produkt (Victor Reader Stratus), samtykker du i følgende minimum aftaler.

      - Licensaftale. HumanWare giver slutbrugeren en ikke-eksklusiv, ikke overførbar ret og licens til at anvende den Software som findes i dette produkt.

      - Ejerforhold for Software. Slutbrugeren accepterer og er bekendt med at HumanWare beholder alle rettigheder og ejerskab til originalen og alle kopier af Softwaren som indgår i dette produkt. Slutbrugeren er indforstået med ikke art ændre, overflytte, oversætte, dekompilere, adskille, eller offentliggøre nogen del af software til dette Produkt.

Dette produkt inkluderer software udviklet af OpenSSL Project til brug i  OpenSSL Toolkitet (http://www.openssl.org/)

# Appendiks 1 - Stratus Fejlmeddelelser

SYSTEM fejl 1: CDROM, Fejl ved adgang til CDROM DREV.

SYSTEM fejl 2:  MEMORY, Hukommelse allokeringsproblem.

SYSTEM fejl 3: BATTERY, Fejl ved identifikation af batteri.

SYSTEM fejl 4: INT_STOR_FAIL, Fejl ved identifikation af intern hukommelse

SYSTEM fejl 5: INT_STOR_CORRUPT, Fejl i intern hukommelse

MEDIA fejl 1: READ, Fejl under læsning af sektor på disk.

MEDIA fejl 2: FORMAT, Ikke understøttet filsystem.

MEDIA fejl 3: MOUNT, Fejl under montering af enhed.

MEDIA fejl 4: AUDIO, Ingen anvendelse.

MEDIA fejl 5: FILE, Fejl under adressering af audiofil.

MEDIA fejl 6: WAV, Fejl under oprettelse af ny wav struktur.

MEDIA fejl 7: MPEG, Fejl under håndtering af en mpeg fil.

MEDIA fejl 8: VORBIS, Fejl under håndtering af en vorbis fil.

MEDIA fejl 9: NO AUDIO, Ingen audio output findes.

MEDIA fejl 10: AMR-WB+, Fejl under håndtering af en AMR-WB+ fil.

MEDIA fejl 11: MP4-AAC, Fejlhåndtering af en MP4-AAC fil.

MEDIA fejl 12: WRITE, Kan ikke åbne filen til skrivning.

MEDIA fejl 13: SDLOST, kortet er blevet fjernet under skrivning.

MEDIA fejl 14: USBLOST, USB enhed fjernet under skrivning.

BOOK fejl 1: GENERIC, Uspecificeret

BOOK fejl 2: MP3, Fejl i mp3 dekoderen.

BOOK fejl 3: VORBIS, Fejl i ogg vorbis dekoderen.

BOOK fejl 4: WAV, Fejl i wav dekoderen.

BOOK fejl 5: NO FILE NAME, Intet filnavn disponibelt

BOOK fejl 6: NO CUR POS, Ingen aktuel position er sat.

BOOK fejl 7: FILE NOT FOUND, Fil ikke fundet på MCART.

BOOK fejl 8: AMR-WB+, Fejl med AMR-WB+ dekoderen.

BOOK fejl 9: Audible.com DRM, Afspiller ikke autoriseret til at afspille en bog som følge af DRM.

BOOK fejl 10: VRTEXT, Fejl under analysering af tekstfil.

BOOK fejl 11: TEXT SIZE, Tekstfil er for stor.

BOOK fejl 12: Braille oversættelsesfejl.

BOOK fejl 13: MP4-AAC, Fejl med MP4-AAC dekoder.

BOOK fejl 14: Re-parse text, Fej ved gennemgang af tekstfilen.

BOOK fejl 15: STRUCT_SIZE, Tekst bogen struktur er for stor.

Bemærk: ovenstående fejlbeskeder er modelafhængige.