Victor Reader Stratus12

Kasutusjuhend

Versioon 8-20110428

'© Autoriõigus 2011. Kõik õigused kaitstud, HumanWare Kanada.

See kasutusjuhend on kaitstud. Autoriõigused kuuluvad firmale HumanWare koos kõigi õiguste kaitsmisega. Vastavalt autorikaitse seadusele ei tohi seda kasutusjuhendit kopeerida, ei tervikuna ega selle osa, ilma HumanWare kirjaliku nõusolekuta.

Selleks, et selles kasutusjuhendis toodud info oleks vigadeta, on tehtud iga võimalik pingutus. Sellele vaatamata võib selles olla vigu või ebatäpsusi ning ei HumanWare Limited ega ka selle esindajad ei ole mingil moel vastutavad vigade või ära jäänud info eest. Samuti ei ole nad vastutavad siin toodud info kasutamisest tekkinud kahjude eest.

# Alustamine Victor Reader Stratus12 kasutamisega

Teretulemast kasutama Victor Reader Stratus12, teie uut digitaalset rääkivat raamatute mängijat. Victor Reader Stratus’e esimesel kasutamisel peate te ühendama oma mängija vooluvõrku.

Vooluvõrku ühendamiseks pistke komplekti kuuluva voolujuhtme üks ots seadme toitepistikusse. See paikneb mängija tagumise külje parempoolses servas. Ühendage juhtme teine ots vooluvõrgu pistikusse. Seadme esmakordsel saamisel, akude vahetamisel või peale seadme pikka kasutamata seismist on soovitav jätta mängija vooluvõrku ühendatuks terveks ööks, tagades nii, et seadme aku on täielikult laetud.

Sisselülitamisnupp võib helendada punaselt või roheliselt. Nupp vilgub punaselt, kui mängija on väljalülitatud ja ühendatud vooluvõrku. Vilkumine tähistab aku laadimist. Kui vilkumine lõpeb, on aku täielikult laetud. Kui mängija on sisselülitatud, helendab nupp roheliselt, sõltumata, kas seade on vooluvõrku ühendatud või mitte. Tavajuhul võtab aku laadimine kuni 4 tundi ja pakub tavaliste DAISY vormingus raamatute kuulamise jaoks elektritoidet kuni 10 tunniks.

Pange tähele, et te võite jätkata Victor Reader Stratus’e kasutamist ka aku laadimise ajal.

Pakendis on järgmised asjad: Victor Reader Stratus12, valikuline nuppude kate (pole kõigi seadmete puhul komplektis), mille võib eemaldada, et võtta kasutusele laiendatud liikumisnupud, toitejuhe, kilekott dokumentatsiooni ja käesoleva CD-ga. Sellel CD-l on lühike alustamisjuhend, mille järel on kasutamisjuhend.

Te saate lugemist peatada ja uuesti jätkata, vajutades lihtsalt Mängi-stopp nuppu. See paikneb seadme esipaneeli allserva keskel, edasi ja tagasi kerimise nuppude vahel.

Nüüd algab mängijaga tutvumissessioon. .

Asetage mängija enda ette nii, et kandmissang jääks vasakule. Sanga kohal, vasakus ülemises nurgas on sisseehitatud valjuhääldi.

Seadme ülemise osa keskel on kolm paari üles ja alla nuppe. Vasakult paremale lugedes on need kõne kõrguse, helitugevuse ning kiiruse nupud.

Kõne kõrguse, helitugevuse ja kiiruse nuppude all on telefonipaigutusega numbrinupud. Number viiel on reljeefne tähis. Neid numbrinuppe saab kasutada dokumendis liikumiseks ning lehekülje- ning järjehoidjanumbrite sisestamiseks.

Numbreid 2, 4, 6 ja 8 saab kasutada raamatus liikumisel loogiliste noolenuppudena. Vastavalt nool üles, vasakule, paremale ja alla. 0 nupust vasakul on tärn, ehk Tühistamisnupp, ja paremal on trellid, ehk Kinnitamisnupp.

Kaheteistkümnest numbrinupust vasakul, seadme keskjoone lähedal, on kolm üksteise kohale paigutatud nuppu. Ülemine on mine lehele nupp. See võimaldab teil minna otse kas soovitud leheküljele, pealkirjale või raamatule. Vajutage seda korduvalt, et valida, milleni soovite liikuda.

Vahetult selle all on Järjehoidja nupp. Järjehoidja nupu abiga saab liikuda järjehoidjale, neid lisada või kustutada. Vajutage seda korduvalt, et valida soovitud järjehoidja funktsioon. Kõige alumine on väljuta nupp. Selle nupu vajutamisel väljutatakse Stratus’e CD-seadmest CD-plaat.

Kaheteistkümnest numbrinupust paremal on Sisselülitamisnupp. See on kergelt korpuse sees, et vältida nupu kogemata vajutamist. Sisselülitamisnupu abil saab Stratu’st sisse- ja välja lülitada. Pange tähele, et kui Stratus on välja lülitatud ja te ühendate selle vooluvõrku, kulub mõni hetk, enne kui Sisselülitamisnupp hakkab uuesti toimima.

Kaheteistkümne numbrinupu all on neli nuppu. Neist kolm asuvad seadme esiserva lähedal. Lugedes vasakult paremale on need kolm: Tagasikerimisnupp, Mängi-stopp nupp ja Edasikerimisnupp.

Mängi-stopp nupu kohal on Une nupp. See on poolkuu kujuline ja sellest vasakul on oranž LED indikaatorlamp. Vajutage Une nuppu üks kord, et kuulda hetke aega. Vajutage nuppu korduvalt, et seada erinevaid intervalle, mille järel Stratus automaatselt välja lülitub.

Seadme paremal küljel, külje keskosa lähedal, on kõrvaklappide pistik. Seda saab kasutada ka kõlarite ühendamiseks.

Victor Reader Stratus’e tagaküljelt, veidi keskkohast paremal, leiate te voolutoite pistikupesa. Te saate kasutada seda seadme ühendamiseks vooluvõrku.

Seadme kitsal esiküljel leiate CD-seadme ava.

Uue raamatu sisestamine ja ettemängimine

Lülitage seade sisse. Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all Sisselülitamisnuppu. Te kuulete piiksu ja tervitusteadet.

Sisestage CD esipaneelil oleva pilu kaudu seadmesse. Lükake Kergelt CD-d edasi. CD sisestusmehhanism hakkab tööle ja lõpetab CD sissepanemise automaatselt. Paari sekundi pärast teatab Victor Reader Stratus teile raamatu pealkirja. Kui soovite alustada raamatu lugemist, vajutage Mängi-stopp nuppu. Kui te panite CD kogemata seadmesse valetpidi, väljutatakse CD-plaat 15 sekundi jooksul, ilma seda kahjustamata.

Võite reguleerida häälekõrgust, helitugevust ja ettelugemiskiirust, vajutades selleks vastavaid ülemisi või alumisi nuppe. Need nupud asetsevad seadme esipaneelil, selle ülaosa keskel.

Raamatus kiiresti edasi või tagasi liikumiseks hoidke all Edasi või Tagasi kerimise nuppe. Kui olete jõudnud raamatus soovitud kohta, vabastage nupp ja seade jätkab lugemist tavalisel kiirusel.

Lugemise peatamiseks vajutage lihtsalt Mängi-stopp nuppu. Kui soovite jätkata pooleli jäänud kohast lugemist, vajutage uuesti Mängi-stopp nuppu. NB! Kui seade pole ühendatud vooluvõrku ja see jääb rohkem kui kolmekümneks minutiks peatatud olekusse, lülitub seade akude säästmiseks välja.

Lugemise lõpetamiseks lülitage seade lihtsalt välja. Selleks vajutage ning hoidke all Sisselulitamisnuppu, seni kuni seade teatab, et see lülitub välja. Victor Reader Stratus mäletab järgmise lugemise ajal, kus teil lugemine pooleli jäi.

Samas raamatus uue lugemissessiooni alustamiseks vajutage Sisselülitamisnuppu ja hoidke seda all. Mõne hetke pärast kuulete helisignaali ja seade loeb teile raamatu pealkirja ette. Vajutage Mängi-stopp nuppu ja lugemine jätkub samast kohast, kus see eelmine kord pooleli jäi.

Seadmest CD väljutamiseks vajutage CD-Väljutamisnuppu. Victor Reader teavitab teid plaadi väljutamisest ja mõne sekundi pärast väljutab mootoriga väljutusmehhanism sujuvalt CD

Nuppude tutvustusrežiim

Kui Victor Reader Stratus’es ei ole plaati, läheb seade automaatselt nuppude tutvustusrežiimi. Selles režiimis teatab seade lühidalt iga vajutuse peale, mida antud nupp teeb. See on kasulik seadme funktsioonide tundma õppimisel. Te saate nuppude tutvustusrežiimi kasutada ka siis, kui seadmes on CD-plaat. Selleks vajutage ja hoidke all Info nuppu (number 0). Vajutage ja hoidke uuesti Info nuppu (number 0), et nuppude tutvustusrežiimist väljuda.

Sellega olete te tutvunud Victor Reader Stratus olulisemate oskustega. Kasutusjuhend algab koheselt peale seda.

Kasutusjuhend

# Victor Reader Stratus12 kohta

HumanWare on uhke teile tutvustama Victor Reader Stratus12, lihtsat ja kasutajasõbralikku rääkivat digitaalsete audioraamatute mängijat.

Victor Reader Stratus12 on disainitud sobima kõigi lugemisvajadustega, alates meelelahutuslikust lugemisest nagu bestsellerid, romaanid ja ajakirjad kuni keerukama struktuuriga raamatuteni nagu käsiraamatud. Stratus võimaldab teil hõlpsalt liikuda raamatu struktuuris ning kiiresti minna soovitud info juurde.

Lihtsalt kasutatavate käskude abil saate te uurida sisukorda, minna soovitud osa juurde või naasta järjehoidja juurde.

Me loodame, et te kasutate oma uut rääkivat digitaalsete raamatute mängijat palju tunde rõõmuga!

Olulised ohutusjuhised

Järgige kõiki tootel olevaid märkusi, hoiatusi ja instruktsioone.

Lugege hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis toodut, enne kui asute kasutama audioraamatute mängijat Stratus.

Kasutage või ladustage seadet siledal ja kindlal pinnal.

Hoidke seadet vee ja kõrge niiskuse eest.

Kasutage ainult Stratus’ega kaasas olnud kaableid.

Vooluvõrgu pistik peaks olema seadme lähedal, kergesti ligipääsetavas kohas.

Seda seadet peab kasutama sildil tähistatud näitajatega vooluvõrgust. Kui te pole kindel, milline elektritoide on saadaval, konsulteerige oma edasimüüja või elektrifirmaga.

Laske kõik seadme remonditööd teha kvalifitseeritud teenindustöötajal. Ärge proovige ise seadet ise parandada, sest seadme korpuse avamine või eemaldamine võib ohustada teid ohtliku elektripingega või teiste riskidega.

Ülal toodud võrdkülgses kolmnurgas olev hüüumärk on mõeldud kasutajat informeerima seadmega kaasasolevas kasutusjuhendis olevast instruktsioonist.

Aku ohutu kasutamine

- Ärge kasutage või jätke akut kuumaallika või lahtise tule läheduses. Ärge ladustage akut kõrges kuumuses.

- Kasutage aku laadimiseks vaid Stratus’e vooluadapterit.

- Ärge avage või muutke akut.

- Ärge lühistage klemme

- Ärge asetage akut vette, ärge laske akul saada märjaks.

- Ärge lööge või visake akut.

- Ärge jootke akut.

- Ärge ajage vahetusse positiivset ja negatiivset klemmi.

- Ärge kasutage akut tootja poolt mitte ettenähtud otstarvetel.

- Kui aku peaks lekkimaja aku sisu satub silma, ärge hõõruge silmi. Selle asemel loputage silmi puhta veega ja otsige kahjustuste vältimiseks viivitamatult meditsiinilist abi.

- Kui aku peaks lekkima ja selle sisu satub nahale, loputage piirkonda puhta voolava veega.

Jäätmekäitlus

Victor Reader Stratus’e osade utiliseerimisel peab järgima kohaliku omavalitsuse reegleid.

Victor Reader Stratus ei sisalda ohtlikke aineid.

Sisukord

Alustamine Victor Reader Stratus12 kasutamisega	i

Victor Reader Stratus12 kohta	iv

1.	Victor Reader Stratus12 ülevaade	1

1.1	Seadme lahtipakkimine	1

1.2	Valikuline nuppude kate	1

1.3	Victor Reader Stratus12 välimuse kirjeldus	2

1.3.1	Seadme pealmine külg	2

1.3.2	Seadme vasak külg	3

1.3.3	Seadme parem külg	3

1.3.4	Seadme esikülg	3

1.3.5	Seadme tagumine külg	3

1.4	Aku laadimine	3

1.5	Sisse- ja väljalülitamine	4

1.6	CD sisestamine ja väljutamine	4

2.	Põhifunktsioonid	5

2.1	Audio juhtnupud	5

2.2	Mängi-stopp	5

2.3	Edasi ja tagasi nupud	5

2.4	Kinnita ja Tühista — trellid ja tärn nupud	5

2.5	Mine	5

2.6	Nupuabi režiim	5

3.	Numbrinuppude funktsioonid	6

3.1	Nuppude kirjeldus	6

3.2	Liikumisnupud	7

3.2.1	Tühista liikumine	7

3.3	Raamaturiiul	7

3.4	Ajahüppe režiim	8

3.5	Hüpe kümne lehe võrra	8

3.6	Vahelejäetavad osad	8

3.6.1	Kutsu vahelejäetud osa välja	8

3.7	Kus ma olen? — nupp 5	8

3.8	Muusika juhuesituse režiim — nupp 9	9

3.9	Info — nupp 0	9

3.9.1	Saadaolev info	9

4.	Lisafunktsioonid	10

4.1	Unerežiim ja aja ütlemine	10

4.2	Kuupäeva ja kellaaja määramine	10

4.3	Järjehoidjad	11

4.3.1	Sisesta järjehoidja	11

4.3.2	Järjehoidja esiletõstetud tekstile	11

4.3.3	Järjehoidjate loetelu	12

4.3.4	Järjehoidja eemaldamine	12

4.3.5	Järjehoidjast teatamine	12

5.	Muusika või MP3 CD kuulamine	13

5.1	Funktsioonid	13

6.	Häälestusmenüü – Nupp 7	14

6.1	Menüüd ja Menüü valikute loetelu	14

6.1.1	Taasesitus	14

6.1.2	Jäta vahele	15

7.	Aku vahetamine	16

7.1	Vana aku eemaldamine	16

7.2	Uue aku sisestamine	16

8.	Stratus tarkvara uuendamine	17

9.	Probleemide lahendamine	18

9.1	Raamatus liikumine	18

9.2	Aku ja laadimine	18

9.3	CD	19

9.4	Üldine	20

10.	Tehnilised andmed	21

11.	Tootja garantii	22

12.	Lisa1 – Oleku veateated	23

# Victor Reader Stratus12 ülevaade

## Seadme lahtipakkimine

Pakend sisaldab järgmisi esemeid: Victor Reader Stratus12, valikuline nuppude kate (ainult koos mõne mudeliga), mille võib eemaldada, et võtta kasutusele navigeerimisnupud, voolujuhe, kilekott dokumentatsiooniga ja käesolev CD. Sellel CD-l on lühike alustamisjuhend, mille järel on kasutusjuhend. Te võite soovi korral kasutusjuhendi või alustamisjuhendi välja printida.

Enne esimest Stratus’e kasutamist peate te ühendama seadme vooluvõrku, et akut laadida. Te võite kasutada Victor Reader Stratus mängijat ka aku laadimise ajal.

Kui mõni ülalnimetatud esemetest on pakendist puudu, võtke ühendust Silmalaekaga:

telefon 5383 8129.

Veebileht: www.silmalaegas.ee

## Valikuline nuppude kate

Teie mängijale võib olla paigaldatud valikuline nuppude kate. Kate varjab liikumisnuppe, muutes nende kasutajate jaoks, kes neid nuppe ei vaja, seadme kasutamise lihtsamaks. Kui te soovite kasutada oma Victor Reader Stratus raamatus liikumise käske täies ulatuses, siis saate te katte eemaldada.

Nuppude kate on kinnitatud korpuse külge seadme neljas nurgas saki abil.

Kate varjab järgmisi nuppe: Mine, Järjehoidja ning numbri nuppud.

Kui te soovite katte eemaldada:

-Hoidke seadet vasaku käega kandmissangast.

- Leidke parema käega katte parem ülemine nurk. Sälk on nurga keskel.

-Asetage parema käe nimetissõrme külg sälgu alla.

- Kasutades seadme küljel oma parema käe pöialt kangina, vajutage, et sälku tõsta.

- Samal meetodil tõstke ka paremat alumist sälku.

- Nüüd kui kaks nurka on tõstetud, peaksite te saama kaane eemaldada. Kui peaks olema vajalik, tõstke vasakut alumist nurka ja eemaldage nuppude kate.

Kui te soovite panna nuppude katte tagasi, peate te paigutama katte õigesti Stratus’e peale, veendudes, et Stratus’e ja katte sang on kohakuti.

Seejärel vajutage kõik neli nurka alla, kuni need klõpsatavad paigale.

## Victor Reader Stratus12 välimuse kirjeldus

### Seadme pealmine külg

Joonis 1: Stratus’e nupud

Stratus’e nupud ja oskused:

- Tämber

- Helitugevus

- Kiirus

- Numbri nupud

- Mine

- Järjehoidja

- Väljuta

- Sisse-välja lülitamine

- Tagasi

- Mängi-stopp

- Edasi

- Uni

- Kõrvaklappide pistik

- Voolutoite pistik

- CD pilu

Sisseehitatud valjuhääldi asub esikülje vasakus ülanurgas.

Ülal keskel on kolm paari nuppe. Vasakult paremale lugedes on need -Tämbri, Helitugevuse ja Kiiruse nupud.

Tämbri, Helitugevuse ja Kiiruse nuppude all leiate te kaksteist numbrinuppu, mille abil saate hõlpsalt raamatu struktuuris liikuda.

Kaheteistkümnest numbrinupust vasakul, umbes seadme keskjoone lähedal, on veel kolm üksteise kohal paiknevat nuppu. Kõige ülemine on Mine nupp, mis võimaldab teil minna otse soovitud leheküljele. Kohe Mine nupu all on Järjehoidja nupp. Järjehoidja nuppu saab kasutada teksti osade esiletõstmiseks või raamatus oluliste osade tähistamiseks. Vajutage Järjehoidja nuppu korduvalt, et valida kas Lisa, Mine või Eemalda järjehoidja käsk. Kolmas, kõige all olev nupp on Väljuta nupp. Selle nupu abil saab väljutada CD-plaadi.

Kaheteistkümnest numbri nupust paremal on Sisse-väljalülitamise nupp. See on paigutatud kergelt seadme sisse, et vältida nupu juhuslikku vajutamist. Sisse-väljalülitamise nupu abil saab Stratus’t sisse ja välja lülitada.

Kaheteistkümne numbrinupu all on neli nuppu. Neist kolm asuvad seadme esiserva lähedal. Lugedes vasakult paremale on need kolm: Tagasikerimisnupp, Mängi-stopp nupp ja Edasikerimisnupp.

Mängi-stopp nupu kohal on Une nupp. See on poolkuu kujuline ja sellest vasakul on oranž LED indikaatorlamp. Vajutage Une nuppu üks kord, et kuulda hetke aega. Vajutage nuppu korduvalt, et seada erinevaid intervalle, mille järel Stratus automaatselt välja lülitub.

### Seadme vasak külg

Seadme vasakult küljelt leiate te kandmissanga ja valjuhääldi.

### Seadme parem külg

Seadme paremal küljel, külje keskosa lähedal, on kõrvaklappide pistik. Seda saab kasutada ka kõlarite jaoks.

### Seadme esikülg

Seadme kitsal esiküljel leiate CD-seadme ava.

### Seadme tagumine külg

Seadme tagumise külje keskosast veidi paremalt leiate te voolutoite pistiku. Seda kasutatakse Stratus’e vooluvõrku ühendamiseks, et akut laadida.

## Aku laadimine

Aku on arvestatud umbes 300 laadimise-töö tsükli jaoks. Tavatingimustel jätkub täislaetud akust kuni 10 tunniks DAISY formaadis raamatu järjestikuliseks kuulamiseks. Siiski võib aku kestus väheneda järgmistel põhjustel:

Kui akut laeti vähem kui 4 tundi

Raamatus liikumise käskude rohke kasutamine

Mitte-DAISY formaadis raamatud võtavad rohkem voolu ja neid saab mängida akult kuni 3 tundi.

Suure helitugevuse või kiirusega kuulamine

Akut laetakse automaatselt kohe seadme vooluvõrku ühendamisel. Seadet saab aku laadimise ajal kasutada. Aku laadimiseks ühendage Stratus lihtsalt vooluvõrku. Kui seade on vooluvõrku lülitamise ajal sisselülitatud, kuulete te lühikest helisignaali, mis kinnitab vooluvõrku kinnitamist. Vooluvõrgust lahtiühendamisel kuulete te uuesti helisignaali. Akut laetakse sõltumata sellest, kas seade on sisse lülitatud või mitte.

Seda, kuidas vahetada akut, lugege käesoleva kasutusjuhendi osast „Aku vahetamine“.

Märkus: Kui seade ei ole vooluvõrku ühendatud ja jääb rohkemaks kui 30 minutiks peatatud olekus seisma, lülitub see akude säästmiseks välja.

## Sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ning hoidke all Sisselülitamisnuppu. Te kuulete helisignaali ning kuulete tervitust.

Seadme väljalülitamiseks vajutage uuesti Sisselülitamisnuppu ja hoidke seda all. Te kuulete kahte piiksu, mis annavad märku seadme väljalülitumisest. Pange tähele, et kui Stratus on väljalülitatud ja te ühendate selle vooluvõrku, läheb mõni hetk enne kui Sisselülitamisnupp muutub kasutatavaks.

Sisselülitamisnupu signaaltule tähendused on järgmised:

- Seade on aktiivne. Nupp on roheline, sõltumata sellest, kas aku laeb või ei.

- Seade on väljalülitatud ja ühendatud vooluvõrku, akut laetakse. Sisselülitamisnupp on tuhmpunane ja vilgub.

Seade on väljalülitatud ning ühendatud vooluvõrku ja akut ei laeta. Sisselülitamisnupp on tuhmpunane ja ei vilgu.

- Seade on väljalülitatud ja ei ole vooluvõrku ühendatud. Sisselülitamisnupp ei põle.

## CD sisestamine ja väljutamine

Pange CD seadme esiküljel olevasse pilusse ja lükake õrnalt edasi. Motoriseeritud mehhanism libistab CD seadmesse. Mõne sekundi pärast teatab Stratus raamatu pealkirja. Mängi-stopp nupu vajutamisel alustatakse raamatu mängimist. Kui te sisestasite CD kogemata alumine pool ülesse poole, väljutatakse plaat lühikese aja pärast ilma kahjustusi tekitamata.

CD väljutamiseks vajutage lihtsalt Väljutamisnuppu, mis asub vasakus alumises nurgas. Motoriseeritud mehhanism väljutab CD sujuvalt seamest.

Märkus: Väljutamisnuppu saab kasutada vaid siis kui Stratus on sisselülitatud.

# Põhifunktsioonid

## Audio juhtnupud

Tämbri, helitugevuse ja kiiruse reguleerimise jaoks on üles ning alla nupp. Piiks märgib reguleerimise ülemist ja alumist piiri. Kui hetkel ei mängita raamatut, teatab Stratus seadistuse väärtuse. Tämbri ja kiiruse jaoks on ka helisignaal, mis märgib normaal ehk 0-positsiooni. See tähendab muutmata tämbrit või normaalkiirust.

## Mängi-stopp

Raamatu lugemise alustamiseks vajutage Mängi-stopp nuppu.

Raamatu mängimise lõpetamiseks vajutage uuesti Mängi-stopp nuppu.

## Edasi ja tagasi nupud

Need nupud võimaldavad teil liikuda raamatus kiiresti tagasi ja edasi. Te kuulete kerimise ajal salvestust suuremal kiirusel.

Vajutage ja hoidke all Tagasi või Edasi kerimise nuppe kuni jõuate soovitud kohta. Liikumine raamatus on seda kiirem, mida kauem te Tagasi või Edasi nuppu all hoiate. Iga paari sekundi tagasi või edasi nupu allhoidmise kohta liigute te raamatus 1 minuti, 2minuti, 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti ja nii edasi kaugusele. Ühe hüppe pikim pikkus on 5 minutit. Stratus teatab iga hüppe järel möödunud aja ning mängib mõne sekundit heli normaalkiirusel. Te võite vajutada ka Edasi või Tagasi nuppu vaid korra, et liikuda edasi või tagasi 5 sekundit.

## Kinnita ja Tühista — trellid ja tärn nupud

Trellid nupp võimaldab teil kinnitada tegevuse või lõpetada numbrite sisestamise, näiteks lehekülje numbri või siis teksti sisestamise, näiteks otsitav tekst.

Tärn nupp võimaldab teil tühistada tegevuse.

Trellid ja tärn nupud paiknevad numbri nuppude viimases reas, nullist paremal ja vasakul.

## Mine

Mine nuppu saab kasutada kindla asja juurde hüppamiseks, näiteks lehekülg, pealkiri, kaust, fail, protsent, või raamat.

Vajutage Mine nuppu mitu korda, et valida asi, mille juurde soovite minna ning sisestage vastav arv. Vajutage seejärel Kinnita (trellid), et soovitud kohani hüpata, või vajutage Mängi, et minna soovitud kohta ja alustada koheselt sealt lugemist.

Märkus: Kui küsitakse arvu, vajutage 0 või Tagasi, et hüpata raamatu algusesse või vajutage Edasi, et minna raamatu lõppu.

## Nupuabi režiim

Nupuabi režiimi abil saate te tundma õppida iga Stratus’e nupuga seotud funktsiooni. See on eriti kasulik, kui te õpite seadet kasutama.

Kui seadmes pole CD-plaati, on nupuabi režiim automaatselt aktiveeritud. Kui CD-plaat on seadmes, saate te nupuabi režiimi sisse lülitada, kui vajutate ja hoiate all Info nuppu (vajutate ja hoiate all number 0 nuppu). Vajutage ja hoidke uuesti Info nuppu (number 0 nuppu), et nupuabi režiimist väljuda. Nupuabi režiimis võite te vajutada igat nuppu, et kuulda selle funktsiooni.

# Numbrinuppude funktsioonid

## Nuppude kirjeldus

4

Tagasi

1

Raamatu-riiul

2

Liikumis-element

3

5

Where am I?

6

Edasi

9

#

Kinnita

0

Info

*

Tühista

7

Menüü

8

Liikumis-element

- 1: Raamaturiiul

- 2: Üles, liikumiselement

- 3: teisi funktsioone pole

- 4: Vasakule, Tagasi

- 5: Kus ma olen?

- 6: Paremale, Edasi

- 7: Menüü

- 8: Alla, liikumiselement

- 9: Juhurežiim (Muusika)

- Tärn: Tühista

- 0: lühike vajutus on Info, vajutus ja all hoida on Nupuabi režiim

- Trellid: Kinnita

## Liikumisnupud

8

Alla/Liigu. Element

6

Parem

2

Üles/Liikumiselement

4

Vasak

2, 4, 6 ja 8 nuppudel on reljeefne nool, mis näitab, mis suuna noole funktsioon antud nupul on: vastavalt üles, vasakule, paremale ja alla. Need nupud on liikumisnupud, mis võimaldavad teil hõlpsalt minna struktuuri ühe elemendi juurest teise juurde, et leida soovitud info. Raamatu struktuuri elemente nimetatakse ka liikumistasemeteks.

Kasutage nuppe 2 ja 8, et valida liikumistase. Need erinevad raamatuti, kuid tavaliselt tähistab „tase 1“peatükki, „tase 2“ tähistab osa ja „tase 3“ tähistab alamosa ja nii edasi. Lehekülje taset kõikides raamatutes ei ole. Fraas on tavaliselt väikseim liikumisühik, kuid selle tähendus sõltub raamatu väljaandjast. Stratus piirab fraasi hüppe pikkuse ühe minutiga. Kõigepealt valige nuppude 2 ja 8 abil liikumistase, näiteks peatükk, osa või muud. Seejärel kasutage nuppe 4 ja 6, et liikuda valitud tasemel vastavalt kas edasi või tagasi. 2 ja 8 nuppudega saate valida vaid antud raamatus saadaolevaid tasemeid. Fraasi tase on alati olemas, kuid selle sisu sõltub raamatu väljaandjast.

### Tühista liikumine

Kui te vajutate 10 sekundi jooksul peale ühekordset nuppude 4 või 6 abil edasi või tagasi liikumist või Mine lehele käsu kasutamist Tühistamisnuppu tärn, jõuate te tagasi kohta, kus te enne liikumiskäsu kasutamist olite. Liikumise tühistamise käsk ei toimi kiirelt edasi või tagasi kerimise nuppude kasutamise tühistamiseks. Pange tähele, et nupud 4 ja 6 tühistavad teineteise kasutamise. Näiteks kui te vajutate kogemata 6 nuppu, võite te 10 sekundi jooksul vajutada 4, et ekslikult antud käsku tühistada.

## Raamaturiiul

Kui CD-l on mitu raamatut, võite te vajutada number 1 nuppu, et avada raamatute loetelu. Vasakule ja paremale noolte (nupud 4 ja 6) abil saate te liikuda ühe tiitli juurest teise juurde, et soovitut raamatut valida. Te võite vajutada Mine nuppu, et sisestada suhteline raamatu number. Lõpetage raamatu numbri sisestamine Kinnita nupu (trellid) vajutamisega, et minna raamaturiiulil valitud raamatu juurde ning jääda raamatute loetellu. Kui olete jõudnud soovitud raamatuni, vajutage Kinnita või Mängi nuppu, et raamat avada. Mängi nupu vajutamisel alustab Stratus valitud raamatu mängimist kohast, kus see teil viimati pooleli jäi.

## Ajahüppe režiim

Ajahüppega navigeerimise saab valida 2 ja 8 nuppude abil.

Vajutage 4, et liikuda määratud aja võrra tagasi, või 6, et liikuda samavõrra edasi.

Ajahüppe pikkuse saab määrata kas 1, 5, 10 või 30 minuti peale, seda Häälestusmenüü (nupp 7) Liikumise ja taasesituse osas.

## Hüpe kümne lehe võrra

Nupud 4 (Vasakule) ja 6 (Paremale) võimaldavad teil liikuda raamatus kümne leheküljeliste hüpetega, pakkudes nii võimalust jõuda raamatus kiiresti soovitud leheküljele.

Valige kas nupu 2 (Üles) või 8 (Alla) abil liikumistasemeks „lehekülg“.

Seejärel vajutage ja hoidke all 4 (Vasakule) või 6 (Paremale) nuppu. Te kuulete kuidas Victor Reader Stratus liigub raamatus kümne leheküljekaupa edasi või tagasi.

Vabastage nupp, kui olete soovitud lehekülje lähedal. Edasi liikuge ühe lehe kaupa, vajutades kas 4 (Vasakule) või 6 (Paremale) nuppe, kuni jõuate soovitud leheküljele. Kui raamat ei paku lehekülje navigeerimistasandit, ei kuule te 2 (Üles) või 8 (Alla) nuppude vajutamisel valikut „Lehekülg“.

## Vahelejäetavad osad

Stratus toetab järgmisi vahelejäetavaid osi: allmärkus, lehekülje number, väljaandja märkus ja ääremärkus.

Vahelejäetavad osad võib määrata kas ettemängitavaks, vahelejäetavaks või nõudmisel mängitavaks. Vaadake täpsemat infot peatükis Häälestusmenüü. Kui raamatu mängimise käigus kohatakse vahelejäetavat osa, teeb Stratus järgmist:

Mängi: osa mängitakse alati

Jäta vahele: osa ei mängita kunagi

Mängi nõudmisel: osa ei mängita, kuid see lisatakse väljakutsutavate elementide loetellu ja öeldakse osa nimi. Pange tähele, et lehekülje ja rea numbrite jaoks ei ole „Mängi nõudmisel“ valik saadaval.

### Kutsu vahelejäetud osa välja

Nõudmisel vahelejäetavaid osi saab välja kutsuda, vajutades selleks trellid nuppu.

Stratus mäletab viit viimast nõudmisel vahelejäetud osa. Viimane selline osa loetakse trellid nupu vajutamisel esimesena ette. Kui te vajutate trellid nuppu mitu korda, kutsutakse nimekirjast välja järgmine osa. Osa ettelugemise ees ütleb Stratus selle nime ja seejärel mängitakse osa sisu alates algusest. Kui jõutakse mängimisega lõpuni, teavitatakse põhidokumenti naasmisest ja raamatu järg läheb kohta, kus see oli trellid nupu vajutamise ajal.

Väljakutsutud osa mängimise ajal võite te vajutada Tühista nuppu (tärn), et lõpetada väljakutsutud osa mängimise ja naasta raamatu põhiteksti.

## Kus ma olen? — nupp 5

Kus ma olen nupp teatab hetke lugemisasukoha ilma lugemist lõpetamata. Sõltuvalt raamatust teatab Stratus ühe või mitu numbrit: lehekülje ja pealkirja numbri, osa pealkirja või faili nime. Muusika või muu audio formaadi puhul teatab Stratus hetke kausta ja faili nime ning faili kestuse. Rääkivate raamatute, Muu raamatu, Audible või Podcastide puhul teatab Stratus raamatust mängitud protsendi ja faili ajalise pikkuse. Teksti failide puhul öeldakse mängitud faili protsent. Lugemine jätkub kohe peale selle info teatamist.

## Muusika juhuesituse režiim — nupp 9

Muusika kuulamisel võite te vajutada nupp 9, et sisse lülitada juhuslikus järjekorras mängimine. Vajutage uuesti nupp 9, et lõpetada juhuslikus järjekorras mängimine. Kui te mängite püsivat või ajutist pleilisti, viiakse ainult see pleilist juhuslikku järjekorda. Pange tähele, et juhuesitus on saadaval vaid siis, kui teie muusika on kaustas nimega $VRmusic.

## Info — nupp 0

Info (0) nupp annab infot raamatu, seadme ja aku kohta. On kaks võimalust, kuidas kasutada Info nuppu.

Vajutage Info (0) nuppu. Kogu info loetakse ette. Või vajutage Info (0) nuppu ja vajutage seejärel 4 või 6 nuppu, et liikuda infos tagasi või edasi. Te võite vajutada ka Info (0) nuppu korduvalt, et ükshaaval läbi kogu info liikuda.

Info lugemise tühistamiseks vajutage tärn või Mängi nuppu.

Te võite ka vajutada ning hoida all Info (0) nuppu, et siseneda nupuabi režiimi või sellest väljuda.

### Saadaolev info

Raamatu tiitel

Kaustade ja failide arv (ainult muusika riiul)

Lehekülgede arv ja kogukestus

Raamatus olevate pealkirjade arv

Mängitud ja veel mängida jäänud aeg

Raamatus olevate järjehoidjate arv

Raamatute arv

Kas seade mängib vooluvõrgu või akutoitelt. Kui vooluvõrgust, siis kas akut laetakse.

Aku laetuse protsent

VICTOR READER Stratus tarkvara versiooni number, Stratus’e mudeli nimi, kasutajate arv Autoriseerimisvõtmed (kui on olemas) ja seerianumber

Pange tähele, et seerianumber on kirjas ka aku pesas.

# Lisafunktsioonid

## Unerežiim ja aja ütlemine

Une nupp võimaldab teil kuulda hetke aega ja häälestada unetaimerit.

Vajutage korra, et kuulda kellaaega ning kuupäeva.

Unetaimer võimaldab teil määrata, et Stratus lülituks automaatselt välja. Te saate väljalülitumise ajaks määrata erinevaid aegu: 15 minutit, 30 minutit, 45 minutit, 60 minutit, kohandatud. Valik kohandatud võimaldab teil sisestada numbrinuppude abil teile sobiv minutite arv. Lõpetage sisestamine Kinnita või Mängi nupuga.

Vajutage Une nuppu mitu korda, et valida teile sobiv unetaimeri aeg. Unetaimeri väljalülitamiseks, vajutage korduvalt Une nuppu kuni jõuate valikuni väljas.

Kui unetaimer on sisse lülitatud, põleb unenupust vasakul oranž tuli. Üks minut enne Stratus’e välja lülitumist hakkab tuli vilkuma ning kuulete teadet, mis informeerib teid, et ühe minuti pärast lülitub seade välja. Kui taimeri aeg saab täis, teatab seade, et see lülitub välja ning pärast seda lülitub Stratus välja ilma piikse tegemata.

## Kuupäeva ja kellaaja määramine

Kuupäeva ja kellaaja määramiseks vajutage ja hoidke all unerežiimi nuppu. Kasutage menüüs liikumiseks 2 (Üles) ja 8 (Alla) nuppe. Kuupäeva ja kellaaja menüüs on järgmised valikud: Määra kellaaeg, Määra kuupäev ja Täpsemad ajaseaded. Kui olete soovitud valikul, vajutage 6, Kinnita (trellid) või Mängi, et valitud menüüvalik avada. Selles menüüs on mitmeid alammenüü valikuid. Sisestage numbrinuppude abil iga valiku jaoks korrektne väärtus. Vajutage Kinnita (trellid) või Mängi, et liikuda alammenüü järgmise valiku juurde või vajutage Tühista (tärn), et naasta menüüsse. Pange tähele, et kui te sisestate sobimatu väärtuse, palutakse teil sisestada uus väärtus. Kui jõuate viimase valikuni, vajutage Kinnita (trellid) või Mängi, et seadistus kinnitada ja naasta Kuupäeva ja kellaaja seadistamise menüüsse.

Te saate igal hetkel menüüst väljuda, vajutades selleks Une nuppu.

Menüüde ja alammenüüde loetelu

Määra kellaaeg: tund, EL või PL (kui on 12-tunni vorming), minutid

Määra kuupäev: Aasta, kuu, päev

Täpsemad ajaseaded: 12 või 24 tunni vorming, Suveaeg

Pange tähele, et täpsemaid ajaseadeid muudetakse nool üles ja alla (2 ja 8) nuppude abiga.

Suveaja seade on hõlbus võimalus käsitsi nihutada aega tunni võrra edasi või tagasi. Te võite Täpsemate ajaseadete alammenüüs valida kas talve- või suveaja.

Tähelepanu: See seade ei määra automaatset üleminekut talveajalt suveajale ja vastupidi.

Näide:

Kui te soovite muuta kuud:

Vajutage Une nuppu ja hoidke seda all kuni kuulete teadet menüü kohta.

Vajutage ühe korra 8, et jõuda valikuni Määra kuupäev.

Vajutage kaks korda Kinnita (trellid), et jõuda kuu alammenüüni

Sisestage kuu number, 1 kuni 12, kasutades selleks numbrinuppe.

Vajutage Kinnita (trellid), et jõuda järgmise valikuni (päev).

Kui te ei soovi päeva muuta, vajutage uuesti Kinnita (trellid), et jõuda Määra kuupäev menüü lõpuni, pärast mida salvestatakse kõik tehtud muudatused.

Vajutage üks kord Une nuppu, et väljuda Kuupäeva ja kellaaja seadistamise menüüst.

## Järjehoidjad

Järjehoidjatega saab raamatus märkida kohti, et te saaksite nende juurde hiljem naasta.

Märkus: Järjehoidjad ja hetke asukoht salvestatakse iga raamatu jaoks eraldi

Vajutage ühe korra Järjehoidja nuppu või kuni te kuulete ‘Mine järjehoidjale’. Sisestage järjehoidja number , mille juurde te soovite minna. Vajutage trellid nuppu. Stratus läheb järjehoidja juurde ja ütleb selle numbri. Võite vajutada ka Mängi-stopp nuppu. Sellisel juhul läheb Stratus soovitud järjehoidja juurde ja alustab mängimist.

### Sisesta järjehoidja

Vajutage kaks korda Järjehoidja nuppu või kuni te kuulete ‘Sisesta järjehoidja’. Te võite selle valiku avamiseks ka Järjehoidja nuppu all hoida. Sisestage järjehoidja jaoks määratav arv vahemikust 1 kuni 99998. Vajutage kinnitamiseks trellid nuppu või Mängi-stopp nuppu, et kinnitada ja jätkata mängimist. Järjehoidja hoitakse mälus.

Märkus: Kui te kinnitate järjehoidja sisestamise ilma numbrit sisestamata, annab Stratus järjehoidjale esimese vaba numbri.

Märkus: Kui te sisestate järjehoidja numbriks 99999, antakse veateade ning sisestamine katkestatakse, sest see number on reserveeritud järjehoidjate kustutamiseks. Vaadake osa Järjehoidja eemaldamine.

### Järjehoidja esiletõstetud tekstile

Te saate kasutada valikut tekstijärjehoidja, et määrata teksti algus- ja lõpukohta, mida hiljem ette mängida. Tekstijärjehoidja on suurepärane viis uurida raamatutes olulisi lõike.

#### Tekstijärjehoidja algus

Vajutage Järjehoidja nuppu kolm korda või kuni te kuulete “Tekstijärjehoidja algus ”.

Sisestage järjehoidja number ning seejärel kas trellid või Mängi-stopp nuppu.

Märkus: Te võite numbri jätta sisestamata. Sellisel juhul määrab Stratus järjehoidjale esimese vaba numbri.

#### Tekstijärjehoidja lõpp

Pärast alguskoha määramist, liikuge kohta, kus te soovite esiletõstmise lõpetada.

Vajutage üks kord Järjehoidja nuppu. Te kuulete “Tekstijärjehoidja lõpp ”. Vajutage kinnitamiseks trellid või Mängi-stopp nuppu. Hetke koht märgitakse lõpukohana. Kui lõpukoht on enne alguskohta, vahetatakse algus ja lõpp automaatselt. Seejärel kuulete teadet "Järjehoidja tekstile X" lisatud". Te saate tühistada tekstijärjehoidja määramise, vajutades selleks Tühistamisnuppu. Mõlemal juhul saab uueks olekuks Algus. .

Märkus: Kui tekstijärjehoidja algus on määratud kuid lõpukoht veel ei ole, on sellele järjehoidjale määratud number reserveeritud. Stratus teatab: “Järjehoidja "X" on juba olemas”, kui kasutaja sisestab tavalise järjehoidja jaoks sama numbri.

Märkus: Kui te väljutate raamatu või lülitate Stratus’e välja enne kui lõpetate tekstijärjehoidja määramise, lõpetatakse tekstijärjehoidja automaatselt. Automaatse lõpetamise puhul määratakse tekstijärjehoidja lõpuks hetke asukoht.

#### Mine tekstijärjehoidja juurde

Kui te lähete tekstijärjehoidja juurde, lõpetades numbri sisestamise Mängi-stopp nupu vajutamisega, alustatakse mängimist tekstijärjehoidja alguskohast ning lõpeb selle lõpukohas. Kui te kasutasite Kinnitamisnuppu, siirdub Stratus järjehoidja alguskohta, kuid ettemängimist ei alustata. Esiletõstetud osa mängimise ajal saate te liikuda esiletõstetud teksti algusesse, vajutades selleks Tagasi nuppu. Olles esiletõstetud osa lõpus, saate te mängida selle osa uuesti, vajutades Tagasi nuppu.

#### Tekstijärjehoidjate loetelu

Kui tekstijärjehoidjani jõuti järjehoidjate loetelu kaudu, lõpetatakse ettemängimine esiletõstetud osa lõpus. Tekstijärjehoidja, mis on alustatud, kuid pole veel lõpetatud, ei ole loetelus.

#### Eemalda tekstijärjehoidja

Tekstijärjehoidja kustutamisel kuulete te teadet: "Tekstijärjehoidja "X" kustutatud". Ka juba alustatud kuid veel lõpetamata tekstijärjehoidjat saab kustutada. See seab tekstijärjehoidja uueks olekuks Algus.

### Järjehoidjate loetelu

Vajutage Järjehoidja nuppu neli korda või kuni kuulete „Järjehoidjate loetelu“.

Vajutage ühe järjehoidja juurest teise juurde liikumiseks 4 või 6. Iga nupu vajutamise järel kuulete te järjehoidja numbrit ning taasesitamine algab. Vajutage kinnitamiseks ja valitud kohast mängimise jätkamiseks trellid nuppu.

Vajutage tärn nuppu, et järjehoidjate loetelust väljuda.

Märkus: Järjehoidjate loetelus on alati järjehoidja raamatu alguse ja lõpu jaoks. Järjehoidjad on sorteeritud asukoha järgi raamatus ja mitte järjekorranumbri järgi.

### Järjehoidja eemaldamine

Vajutage viis korda Järjehoidja nuppu või kuni kuulete ‘eemalda järjehoidja. Sisestage järjehoidja number, mida soovite eemaldada. Vajutage kinnitamiseks trellid nuppu.

Kõigi raamatus olevate järjehoidjate eemaldamiseks vajutage kõigepealt viis korda Järjehoidja nuppu või kuni te kuulete ‘eemalda järjehoidja. Seejärel vajutage viis korda number 9 nuppu (sisestage arv 99999). Kinnitamiseks vajutage trellid nuppu.

### Järjehoidjast teatamine

Raamatu kuulamise ajal võib Stratus anda märku, kui jõuate varem määratud järjehoidjani. Vaikimisi on järjehoidjatest teatamine välja lülitatud.

Järjehoidjatest teatamist saab sisse ja välja lülitada. Lugege täpsemalt Häälestusmenüü osast.

# Muusika või MP3 CD kuulamine

Victor Reader Stratus ei ole ainult rääkiv raamatute mängija. Te saate sellega kuulata ka standardseid audio ja MP3 plaate, saades nii kuulata oma lemmikmuusikat või kommerts audioraamatuid. Seda tüüpi plaadid tuvastatakse kui „Muu audio“.

Märkus: Kaustad ja failid on kasutusel vaid MP3 plaatide puhul. CDDA formaadis muusikaplaatide puhul saab liikuda vaid rajalt rajale.

## Funktsioonid

Liikumine: Nuppe 4 ja 6 (Vasak ja parem) kasutatakse samas kaustas eelmise või järgmise faili juurde liikumiseks. Kui hetke fail ongi juba kas esimene või viimane fail, viib nool Vasakule või Paremale vastavalt kas eelmise kausta viimase või järgmise kausta esimese faili juurde.

Taasesitus: Taasesitus on jätkuv. Hetke faili lõppemisel liigutakse järgmise faili juurde ning taasesitus lõpeb loetelu viimase faili lõpus.

Nupp 0 (Info) võimaldab ligipääsu mitmesuguse info juurde, näiteks:

failide ja kaustade arv (kui on MP3 CD)

Radade arv (kui on ainult CDDA muusikaplaat)

Kogu esitusaeg

Kulunud aeg

Järelejäänud esitusaeg

Järjehoidjate arv

Töötamine kas Akult või voolutoitelt

# Häälestusmenüü – Nupp 7

Stratus’t saab kohandada Häälestusmenüü kaudu.

Menüü avamiseks vajutage 7 (Menüü) nuppu. Vajutades uuesti 7 (Menüü) nuppu, liigutakse järgmisesse Menüüsse. Lehitsege Menüü valikuid 2 ja 8 (Üles või Alla) nuppudega. Kasutage väärtuste valimiseks 4 ja 6 nuppe (Vasak või Parem), ja vajutage kinnitamiseks trellid nuppu. Vajutage menüüst väljumiseks tärn (Tühista) või ükskõik millist teist nuppu.

## Menüüd ja Menüü valikute loetelu

Allpool on toodud olemasolevate menüüde, menüüvalikute ja nende väärtuste loetelu, nende esinemise järjekorras. Pange tähele, et esimesena toodud väärtus on häälestuse vaikeväärtus.

Menüü: Liikumine ja taasesitus

Valik: Taasesitus.

Väärtused: Silmus (keela või luba).

Valik: Ajahüpe.

Väärtused: 1, 5, 10 või 30 minutit. liikumisnuppude 2 või 8 (Üles ja Alla) nuppude ajahüppe jaoks.

Valik: Klahvitoonid

Väärtused: luba, keela

Valik: uneteated

Väärtused: luba, keela

Valik: Järjehoidjast teatamine

Väärtused: luba, keela

Menüü: Jäta vahele.

Valik: Kõik.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel, Kohandatud.

Valik: Allmärkus.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

Valik: leheküljenumber.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele.

Valik: Väljaandja märkus.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

Valik: Ääremärkus.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

### Taasesitus

#### Silmus

Kui valida silmuse režiim, jätkub Taasesitus raamatu lõppemisel automaatselt algusest.

#### Nuputoonid

Te saate lubada või keelata nuppude vajutamisel signaali. Selle valiku keelamisel ei mängita taasesituse alustamisel teist signaali. Nuputoonid on vaikimisi lubatud. Tämbri, helitugevuse ja kiiruse nupud annavad signaali nende miinimum-, tava- ja maksimumväärtuste puhul sõltumata antud menüüvaliku häälestusest.

#### Uneteated

Unetaimeri ühe minuti hoiatuse ja väljalülitumisteate saab lubada ja keelata. Need on vaikimisi lubatud.

### Jäta vahele

Jäta vahele menüüs on valikud vahelejäetavate osade kohta. Mängi on vaikeväärtus. Siin on loetelu menüüvalikutest ja nende väärtustest:

Kõik.

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel, Kohandatud.

Märkus: Te ei saa valida Kohandatud. See valitakse automaatselt, kui te muudate ükskõik millist vahelejäetavat osa.

Allmärkus

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

Leheküljenumber

Väärtused: Mängi, Jäta vahele.

Väljaandja märkus

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

Ääremärkus

Väärtused: Mängi, Jäta vahele, Nõudmisel.

# Aku vahetamine

Vahetusaku saamiseks pöörduge oma edasimüüja poole.

## Vana aku eemaldamine

Asetage Victor Reader Stratus enda ette lauale või mõnele siledale pinnale.

Pöörake Victor Reader Stratus põhi ülespoole, nii et seadme põhi on teie poole. Asetage seade nii, et sang on teist eemale.

Leidke aku pesa kaas. See on sanga lähedal. Seal on 2 libistatavat sakki. Neil sakkidel on 3 kombatavat ribi. Aku pesa kaas on just nende lükatavate sakkide all. Aku pesa kaane avamiseks lükake pöialdega samaaegselt mõlemat sakki üksteisest eemale. Aku kaas peaks avanema, võimaldades teil aku välja võtta.

## Uue aku sisestamine

Victor Reader Stratus akud on disainitud vigadekindlana, ehk neid saab sisestada vaid ühtepidi.

Aku õigeks pessa sisestamiseks asetage aku lapiti enda ette.

Aku on ristkülikukujuline. Ühel kahest suuremast küljest on silt. See on alumine külg. Kaks neljast kitsast küljest on täiesti siledad. Ülejäänud kahel on sakid ja kontaktid.

Ühel on sakk, mis paikneb külje keskel ja ulatub üle aku pealmise külje. Vastaskülje keskel on kontaktid ja kaks sakki kummalgi pool neid.

Aku paigaldamiseks, sisestage külg kontaktide ja kahe sakiga. Sakid ja kontaktid peaksid sobima vastavatesse avadesse. Seejärel vajutage alla, et lukustada aku oma kohale.

Pange tähele, et tavaliselt on uus aku laetud 50% oma täismahust ja vajab laadimist, et aku oleks täielikult laetud. Ühendage selleks Stratus vooluvõrku.

# Stratus tarkvara uuendamine

HumanWare võib aeg-ajalt pakkuda Stratus tarkvara uusi versioone.

Tarkvara uuendus on .UPG formaadis fail, mille saab allalaadida HumanWare kodulehelt.

Tarkvara uuendamiseks:

- Kirjutage .UPG fail CD-le.

- Ühendage Stratus vooluvõrku.

- Lülitage seade sisse ja sisestage CD

- Uuendamine algab. Teile teatatakse installeeritava versiooni number. Iga 10 sekundi tagant kuulete teadet installeerimise protsessist.

- Pärast uuendamist lülitub seade välja.

- CD väljutatakse seadme uuel sisselülitamisel automaatselt.

# Probleemide lahendamine

## Raamatus liikumine

- Miks ei teata Stratus alati samu DAISY liikumistasemeid, kui ma liigun 2 ja 8 nuppudega?

Üles ja alla nooled valivad raamatu kirjastaja poolt määratud DAISY alajaotusi. Kõik DAISY formaadis raamatud pole liigendatud sama moodi. Näiteks võib raamatu kirjastaja märkida raamatus ainult peatükid. Sellisel juhul kuulete te üles ja alla noolte vajutamisel ainult kahte valikut: Esimene tase ja fraas. Sõltumata raamatu struktuurist on „Fraas“ alati valikute hulgas, kuid Victor Reader saab kasutada ainult raamatu kirjastaja poolt raamatusse pandud liikumistasemeid . Paljude raamatutega ei saa kasutada Mine lehele käsku, sest raamatu kirjastaja pole raamatusse lisanud leheküljetähiseid. Ka fraasi tähendus on eri raamatutes erinev. Mõnes raamatus tähistab fraas ühte lauset, kuid mõnes teises tähistab fraas etteteadmata pikkusega ajahüpet. Mõned tootjad, kes teevad DAISY raamatuid vanadest helikassettidest, märgivad fraasiga ühte kassetipoolt. Raamatutes, kus on vähe DAISY liikumistähiseid või need puuduvad üldse, peate liikumiseks kasutama edasi ja tagasi kerimist. Edasi kerimise nupp on Mängi-stopp nupust paremal ja tagasi kerimise nupp on Mängi-stopp nupust vasakul.

- Kuidas ma saan teada, millised DAISY liikumistasemed on raamatus saadaval?

Victor Reader Stratus’e Üles ja Alla nupud liiguvad raamatus saadaolevate liikumistasemete vahel. Paljud väljaandjad lisavad raamatu algusesse osa, milles kirjeldatakse raamatus saadaolevaid DAISY liikumistasemeid. Võtke ühendust raamatu väljaandjaga, kui te pole kindel, milline liikumistase millisele raamatu osale vastab.

- Kuidas ma liigun kiiresti kas raamatu algusesse või lõppu?

Victor Reader Stratus paneb automaatselt järjehoidja nii raamatu algusesse kui lõppu. Vajutage Järjehoidja nuppu kuni kuulete teadet: "Järjehoidjate loetelu". Nüüd vajutage Nool vasakule (number 4), kuni kuulete „Raamatu algus“. Raamatu algus on alati esimesest kasutaja määratud järjehoidjast vasakul. Raamatu lõppu minemine toimub sarnaselt. Vajutage järjehoidjate loetelus nool paremale (number 6), kuni kuulete „Raamatu lõpp“. Raamatu lõpp on alati viimasest kasutaja määratud järjehoidjast paremal. Kui te ei ole raamatus määranud ühtegi järjehoidjat, peate te järjehoidjate loetelus vajutama vaid ühe korra nool vasakule, et jõuda raamatu algusesse või vajutada vaid korra nool paremale, et jõuda raamatu lõppu.

## Aku ja laadimine

Kas see kahjustab akut, kui ma jätan seadme pikaks ajaks vooluvõrku?

Ei. Kuid kui te plaanite oma Victor Reader Stratus’t pikemat aega mitte kasutada, näiteks puhkuse ajal, on soovitav see vooluvõrgust lahti ühendada, et vältida voolukõikumistest põhjustatud kahjustusi.

- Kas ma saan vahetada Stratus’e akut?

Jah. Asendusaku saab osta Silmalaekast või oma edasimüüjalt.

- Mitu korda saan ma akut laadida, enne kui see vajab väljavahetamist?

Aku on arvestatud 300 laadimise-tühjenemise tsükliks. Pärast seda saab akut laadida, kuid selle mahtuvus väheneb. Kui aku ei säilita enam energiat, tuleb see välja vahetada.

- Milliseid ettevaatusabinõusid peaksin ma rakendama, kui ma plaanin seadet pikka aega mitte kasutada?

Pikema kui kolme kuu puhul on soovitav seadmest aku eemaldada. Seade ja aku säilitamisel peaks temperatuur olema vahemikus -20 ja 35 Celsiust ning suhtelise niiskuse tase 5 ja 90% vahel, ilma kondensatsioonita.

## CD

- Mida ma peaksin tegema, kui CD jääb seadmesse kinni ja ei väljutu?

Esimeseks proovige Victor Reader Stratus välja lülitada ja uuesti sisse lülitada. Pärast seda proovige plaati väljutada. Kui Sisselülitamisnupp näib mitte töötavat, te ei kuule selle vajutamisel piiksu, vajutage ning hoidke seda 10 sekundit all. Seejärel vabastage see. Pärast seda hoidke all Väljutamisnuppu ning samaaegselt vajutage uuesti Sisselülitamisnuppu. Hoidke väljutamisnuppu all kuni te kuulete tervitusteadet "Tere tulemast Victor Readerisse". Victor Reader Stratus peaks pärast seda CD väljutama.

- Kas ma kahjustan oma Victor Reader Stratus’t, kui sisestan CD alumise külje ülespoole?

Ei. Victor Reader väljutab lihtsalt CD.

- Miks minu Victor Reader Stratus teeb iga mõne minuti järel veidrat kriuksuvat häält?

See on normaalne CD seadme hääl, kui seade loeb plaadilt infot. DAISY CD raamatute puhul loetakse sisse mõne minuti info, pärast mida lülitub CD-seade energia kokkuhoidmiseks välja, seda seniks kuni on vaja uus info kogus sisse lugeda. Ka liikumiskäskude kasutamisel või järjehoidja juurde liikumisel lülitub CD-seade uuesti sisse, et liikuda uue koha juurde.

- Mida ma peaksin tegema, kui CD-l jääb osa mängimata või seade lõpetab selle mängimise?

Halva kvaliteediga, sõrmejälgedega või kriimustustega CD võib mängida halvasti või üldse mitte. Väljutage CD. Puhastage seda ebemevaba riide või CD-puhastuslapiga. Ärge kasutage paberist salvrätikuid või puhastuslappe. Puhastage plaati suunaga keskelt väljapoole. Ärge kasutage ringliigutusi. Kui CD ei mängi ikkagi, peaks seda kontrollima kriimustuste suhtes. Kriimustatud plaadid tuleb asendada.

- Kas ma peaksin puhastama CD-seadet või lugemislaserit?

Ei. Victor Stratus’es on kasutusel CD-seade, mis ei vaja puhastamist.

- Kas ma võin kleepida CD-plaadile punktkirjas või muid silte?

Ei. Silt võib mõjuda halvasti CD tasakaalule, kui see pöörleb suurel kiirusel. Samuti võib silt tulla CD küljest lahti ning suure tõenäosusega kahjustada seadme sisu. Kui te peaksite saama CD-plaadi, millel on mitte tootja silt, siis peaksite te selle eemaldama.

- Miks ma kuulen nuppudele vajutades mõnikord teadet "Palun oodake ",, kuigi plaat on seadmes?

See võib juhtuda, kui te vajutate liiga ruttu peale CD sisestamist või seadme sisselülitamist nuppudele. Victor Reader Stratus vajab veidi aega CD lugemiseks ja DAISY navigeerimisinfo laadimiseks. Pärast CD sisestamist või seadme sisselülitamist peaksite te nuppude vajutamisega ootama kuni Stratus teatab raamatu tiitli.

- Mida tähendab teade: "Meedial pole raamatut "?

Victor Reader Stratus annab selle teate, kui seade ei tuvasta CD vormingut. Stratus oskab mängida vaid DAISY, MP3 või audio CD-sid.

- Mida tähendab teade: "Toetamata audioformaat "?

CD-l on audiofailid, mida Victor Reader Stratus tunneb, kuid failid on seadme tarkvara jaoks kokkusobimatus vormingus. Te peaksite teatama sellest Silmalaekale.

- Kas ma vigastan oma Victor Reader Stratus’t kasutades kriibitud CD-plaate?

Ei. CD lugemislaser ei puutu vastu CD pinda, nii ei vigasta kriibitud CD-plaadid seda.

## Üldine

- Mis ma peaksin tegema, kui Sisselülitamisnupp ei tööta?

Kui te ei kuule Sisselülitamisnupu vajutamisel piiksu, veenduge kõigepealt, et seade on ühendatud vooluvõrku. Kui Sisselülitamisnupp ei tööta ikka, vajutage Sisselülitamisnuppu ja hoidke seda 10 sekundit all. See resetib seade. Vabastage Sisselülitamisnupp ja vajutage seda tavalisel moel uuesti. Seade peaks andma piiksu ja sisse lülituma.

- Kas Victor Reader Stratus sisemist tarkvara saab uuendada?

Jah. Täpsemat infot küsige Silmalaekast.

- Kas ma peaksin mälu kokkuhoidmiseks järjehoidjaid kustutama?

Ei. Victor Reader Stratus võib salvestada üle 1500 järjehoidjat, jaotatuna üle mitme raamatu. Isegi siis kui te ületate selle suure arvu, asendab Stratus järjehoidjad, mida on kõige harvemalt kasutatud. Nii et te peate kustutama järjehoidjaid vaid siis kui te neid enam ei vaja.

# Tehnilised andmed

- Mõõtmed ilma katteta: 	22. X 21.6 X 4.8. cm

- Mõõtmed koos kattega	22.8 X 22.2 X 5.1 cm

- Kaal: 			0.95 kg koos akuga

- Toetatud DAISY vormingud: 	DAISY 2.0 ja 2.0.2

DAISY NISO Z39.86 2002 ja Z39.86 2005

- Aku tüüp: 		laetav Li-Polümeer aku. 8.4 volti 1650 mAh

- Laadimisaeg: 		4 tundi

- Tööaeg: 		10 tundi järjestikulist MP3 DAISY formaadis raamatu kuulamist

- Voolutoide: 		Komplekti kuuluv adapter vastab ainult müügimaa toitepinge nõuetele.

Võtke ühendust Silmalaekaga, kui vajate adapterit teiste maade jaoks.

- Toetatud kodeeringud: 		AAC, AMR-WB+, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, Speex, WAV

- Voolupistik			2.5 mm (sisemine), 5.5 mm (väline)

- Kõrvaklapipistik		3.5 mm

- Seadme klassifikatsioon (IEC 601-1)

- Kaitse tüüp: Class 1

Keskkond

- Töötemperatuur 10 kuni 40 kraadi C

- Transportimis- ja ladustamistemperatuur -20 kuni 60 kraadi C

- Suhteline õhuniiskus töötamise ajal 20% kuni 80%

- Õhuniiskus transportimise ja ladustamise ajal 10% kuni 95%

- Töökõrgus -200 kuni 2000 m

- Kõrgus transportimise ja ladustamise ajal -200 kuni 12 000 m

- Õhurõhk transportimise ja ladustamise ajal 70 kuni 103 kPa

Lisainfo jaoks pöörduge Silmalaeka poole:

Telefon: 53838129

Koduleht: www.silmalaegas.ee

Tootja koduleht

www.humanware.com

# Tootja garantii

See seade on kõrgekvaliteediline toode, toodetud ja pakendatud hoolikusega. Kõigil seadmetel ja komponentidel on järgmine garantii:

USA ja Kanada: üks (1) aasta

Euroopa: kaks (2) aastat

Austraalia ja Uus Meremaa: üks (1) aasta

Muud piirkonnad: üks (1) aasta

Garantii katab kõiki osi, (väljaarvatud aku) ja töid. Kui esineb mõni defekt, võtke ühendust oma edasimüüjaga.

Tingimused ja piirangud

Seadme garantiikorras vahetamist või remonti ei tehta, kui seadmega koos ei ole originaalostuarvet. Hoidke ostuarve alles. Kui seade tuleb tagastada, kasutage originaalpakendit. Garantii kehtib, kui defektid pole põhjustatud seadme valest kasutamisest, ebaõigest hooldamisest, hooletusest või õnnetusjuhtumitest.

# Lisa1 – Oleku veateated

Süsteemi viga 1: CDROM, Viga CD-le ligipääsemisel.

Süsteemi viga 2: MEMORY, probleem mälu jaotamisel.

Süsteemi viga 3: BATTERY, Viga aku tuvastamisel

Süsteemi viga 4: INT_STOR_FAIL, Viga sisehoidla tuvastamisel

Süsteemi viga 5: INT_STOR_CORRUPT, rikutud sisehoidla

Meedia viga 1: READ, Viga ketta sektori lugemisel.

Meedia viga 2: FORMAT, toetamata failisüsteem.

Meedia viga 3: MOUNT, Viga seadme sidumisel.

Meedia viga 4: AUDIO, ei saa rakendada.

Meedia viga 5: FILE, Viga audiofailile ligipääsemisel.

Meedia viga 6: WAV, Viga uue wav struktuuri loomisel.

Meedia viga 7: MPEG, Viga mpeg faili käsitlemisel.

Meedia viga 8: VORBIS, Viga vorbis faili käsitlemisel.

Meedia viga 9: NO AUDIO, audioväljund pole saadaval.

Meedia viga 10: AMR-WB+, Viga AMR-WB+ faili käsitlemisel.

Meedia viga 11: MP4-AAC, Viga MP4-AAC faili käsitlemisel.

Meedia viga 12: WRITE, ei saa kirjutamiseks faili avada.

Meedia viga 13: SDLOST, kaart kirjutamise ajal eemaldatud.

Meedia viga 14: USBLOST, USB seade kirjutamise ajal eemaldatud.

Raamatu viga 1: GENERIC, täpsustamata.

Raamatu viga 2: MP3, Viga mp3 dekoodriga.

Raamatu viga 3: VORBIS, Viga ogg vorbis dekoodriga.

Raamatu viga 4: WAV, Viga wav dekoodriga.

Raamatu viga 5: NO FILE NAME, Faili nimi pole saadaval.

Raamatu viga 6: NO CUR POS, Hetke asukoht on määramata.

Raamatu viga 7: FILE NOT FOUND, ei leidnud MCART peal faili.

Raamatu viga 8: AMR-WB+, Viga AMR-WB+ dekoodriga.

Raamatu viga 9: Audible.com DRM, seade ei ole DRM tõttu autoriseeritud raamatut mängima.

Raamatu viga 10: VRTEXT, viga tekstifaili parsimisel

Raamatu viga 11: TEXT SIZE, tekstifail on liiga suur

Raamatu viga 12: punktkirja tõlkimise viga

Raamatu viga 13: MP4-AAC, Viga MP4-AAC dekoodriga.

Raamatu viga 14: Re-parse text, viga tekstifaili taasparsimisel

Raamatu viga 15: STRUCT_SIZE, tekstiraamatu struktuur on liiga suur.

Märkus: Mõned teated ei ole kõigis mudelites olemas.